Specyfikacja Techniczna

Wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

Zakres opracowania : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal

mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 25 -25A w Zabrzu.

Zamawiający :	Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

- WYMAGANIA  OGÓLNE	   Kod CPV 45000000-7

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE                               Kod CPV 45110000-1

- STOLARKA	                         Kod CPV 45420000-7

- TYNKI WEWNĘTRZNE                                     Kod CPV 45411000

- PODŁOŻA I POSADZKI                                    Kod CPV 45262321-7

- ROBOTY MALARSKIE                                      Kod CPV 45440000-3

- POKRYCIE PODŁÓG i ŚCIAN                        Kod CPV 45430000-0

- roboty  murowe                                    kod cpv 4562620-3

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA                     Kod CPV 45332200-5

- INSTALACJA KANALIZACYJNA                     Kod CPV 45332300-6

- INSTALACJA WENTYLACYJNA                   KOD CPV 45331000-6

SPIS TRESCI ;

- Spis treści

- Wstęp

2.1 Przedmiot Specyfikacji zamówienia

2.2. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną

2.3. Podstawa opracowania

- Wymagani ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Materiały

  - Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót

  - Warunki przystąpienia do robót

  - Kontrola jakości robot

  - Dokumenty budowy

  - Obmiar robót

3.10. Odbiór robót

3.11. Podstawa płatności

3.12. Przepisy związane

2.WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z :

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal

mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 25 -25A w Zabrzu.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót  załączony do dokumentacji przetargowej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. Dalszej części opracowania Specyfikacja techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczna skrótem SST.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w  przedmiarze robot.

  - Podstawa opracowania

Normy i przepisy techniczno- budowlane określające warunki prowadzenia i obmiaru robót budowlanych i wykończeniowych

3.	WYMAGANIA OGÓLNE

3.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela Zlecającego nazwanego w dalszej części opracowania Inspektorem Nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz egzemplarz dokumentacji kosztorysowej.

    - Zgodność robót z dokumentacją kosztorysową i ST.

- Dokumentacja kosztorysowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją kosztorysową  i  ST.

- Dane  określone w dokumentacji kosztorysowej  i w  ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową IUQ ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego  robót.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym; poręcze, oświetlenie, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz bezpieczeństwa użytkowników.

- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie(tablica informacyjna) przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia .

- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały  świadectwo dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziałania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót powinna posiadacz dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

- Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęci robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego . Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie  przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

- Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejskie oraz inne przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

  - Materiały

    - Źródła uzyskania materiałów.

- Co najmniej tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzana, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru.

- Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły spełniają wymagane SST w czasie postępu robót.

    - Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom.

- Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

    - Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swój jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca.

    - Wariantowe stosowanie materiałów.

- Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  Inspektora Nadzoru.

  - Sprzęt .

- Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego używania, a Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do używania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli dokumentacja kosztorysowa  lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być zmieniony bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy  zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

  - Transport.

- Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości materiałów.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalności obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami narogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Wykonanie robót.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach i sformułowaniach w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru , na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję (na piśmie, wpisem do dziennika  budowy).

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Warunki przystąpienia do robót.

W ramach komisyjnego przyjęcia budowy Wykonawca powinien dokonać :

- Sprawdzenia kompletności dokumentacji kosztorysowej

- Oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia miejsca składowania materiałów

  - Kontrola jakości  robót.

3.7.1.Zasada kontroli jakości robót

- Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

- Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie

z wymaganiem zawartym w dokumentacji projektowej i SST.

- Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3.7.2. Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Do użycia zostaną dopuszczone tylko te materiały, które posiadają ;

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

  - Polską Normą

  - Aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt. 1;

  - Które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy.

    - Dziennik robot.

- Dziennik robót jest dokumentem wymaganym przez Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

- Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika robót spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w dzienniku robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy.

- Każdy zapis w dzienniku robót będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

- Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw. Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

- Do dziennika robót należy wpisać w szczególności :

  - datę przekazania wykonawcy terenu budowy

  - datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji kosztorysowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramu robót;

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

  - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w robotach;

  - uwagi i polecenia inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót,

z podaniem powodu;

  - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - częściowych i końcowych odbiorów robót;

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

  - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót;

  - dane dotyczące jakości materiałów;

  - inne istotne informacje o przebiegu robót

    - Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót, będą

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

    - Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

    - Księga obmiarów.

- Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi

obmiarów.

    - Pozostałe dokumenty budowy.

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

  - Protokoły przekazania terenu budowy;

  - Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne;

  - Protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń;

  - Korespondencję na budowie.

    - Przechowywanie dokumentów budowy.

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

- Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wglądu za życzenie Zamawiającego.

  - Obmiar robot.

    - Ogólne zasady obmiaru robót.

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie

z dokumentacją kosztorysową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

- Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalniają Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

- Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą dla celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru.

    - Zasada określania ilości robót i materiałów.

- Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

- Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długości pomnożone przez średni przekrój.

- Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymogami SST.

    - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

- wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane

w należytym stanie, w całym okresie trwania robót.

    - Czas przeprowadzania obmiaru.

- Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenie będą wykonane

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru.

  - Odbiór robót

    - Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi  częściowemu ;

- odbiorowi końcowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru.

  - Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.

  - Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja kosztorysową, SST

i uprzednimi ustaleniami.

    - Odbiór częściowy.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru.

    - Odbiór końcowy robót.

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora  Nadzoru.

- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których owa poniżej.

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

kosztorysowa i SST.

- W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót poprawkowych.

- Przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robot uzupełniających lub robot wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności

i ustali nowy termin odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robot

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i SST

z uwzględnieniem tolerancji i niema większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.

    - Dokumenty odbioru końcowego.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robot jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;

  - Dokumentację kosztorysowa podstawową oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy ;

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne(podstawowe z dokumentów umowy

i Ew. uzupełniające lub zamienne)

  - ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodności , atesty i certyfikaty zgodności użytych materiałów zgodnie z  SST i ew. PZJ;

  - Opinię techniczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań

i pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, wykonanych zgodnie

z SST i PZJ;

  - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

    - Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

    - Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

- Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.

- Ceny  jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować:

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy;

  - Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

    - Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą

pozycją kosztorysową

  - Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – „Prawo budowlane ’’(Dz. U. nr 89 poz.414

z późniejszymi zmianami z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80, z 10 maja 2003 r. poz.

718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.  nr 138, poz. 1555).

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. „

w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia

w pomieszczeniach na pobyt ludzi ” ( M.P. nr 19 poz. 231).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. „ w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej ”(Dz.U. nr 99 poz. 6370.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. „ w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz  jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych „(Dz.U. nr 107 poz. 679 i z 2002 r. Dz.U. nr 8 poz. 71 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 rr. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz.U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. „ w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego

(MP nr 2/95 poz. 28 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ;  Instytut Techniki  Budowlanej – Warszawa 1989 – tom I-IV.