SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W ZABRZU 
W LATACH 2017 - 2020

Luty 2017

- Zawartość STWiOR:

I. Postanowienia ogólne.

II. Materiały.

III. Sprzęt i transport.

IV. Wykonanie robót.

V. Kontrola jakości wykonywanych robót.

VI. Obmiar robót.

VII. Odbiór robót i podstawa płatności.

- I. Postanowienia ogólne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Zabrze w latach 2017-2020. Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówień pn.

- „Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020”

- Zadanie nr 4 – dzielnica Centrum Północ

- Zadanie nr 5 – dzielnica Centrum Południe

Specyfikację należy rozpatrywać razem z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót i fakturowania.

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące skróty:

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

INZ– Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego

- II. Materiały

- 1. Ziemia urodzajna:

- ziemia musi posiadać skład oraz właściwości fizykochemiczne adekwatne do celu, w jakim zostanie użyta (skład granulometryczny, pH, uwilgotnienie, itp.),

- ziemia użyta w trakcie prac nie może być zanieczyszczona chemicznie (m.in. zasolenie) oraz wolna od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, szkoło, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek)

- koszty zakupu ziemi ponosi Wykonawca.

- 2. Nawozy:

- w trakcie wykonywania prac należy stosować nawozy wieloskładnikowe dopuszczone do obiegu na terenie Polski,

- należy zachowywać dawki nawozowe określone w STWIOR, lub zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- rodzaj stosowanego nawozu musi uzyskać akceptację INZ – dowód zakupu nawozu należy dostarczyć do protokołu odbioru robót za miesiąc, w którym wykonywano nawożenie,

- koszty zakupu nawozów ponosi Wykonawca.

- 3. Środki ochrony roślin:

- w trakcie wykonywania prac należy używać środków ochrony roślin dopuszczonych do obiegu  na terenie Polski, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,

- środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad BHP, w sposób nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem terenów zieleni,

- opryski może wykonywać osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terenie RP,

- koszty zakupu środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,

- zgodnie z art. 37 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów ochrony roślin (chemicznych i mechanicznych) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Kopię ewidencji za dany sezon należy przekazać Zamawiającemu odpowiednio za każdy sezon do końca III następnego roku roku. Ponadto należy umożliwić INZ wgląd do ewidencji przez cały czas trwania umowy.

- 4. Rośliny kwietnikowe, jednoroczne:

- Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte i kwitnące,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- gatunek i odmiana muszą zgadzać się z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robót dla danego zadania,

- w przypadku niedostępności wymaganego przedmiarem materiału dobór zamiennika możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z INZ,

- przed wsadzeniem roślin materiał musi uzyskać akceptację INZ.

- Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięcie liści i kwiatów,

- - uszkodzenie kwiatów i pąków kwiatowych, łodyg liści i korzeni,

- oznaki chorobowe oraz ślady żerowania szkodników,

- koszty zakupu roślin kwietnikowych ponosi Wykonawca.

- 5. Materiał szkółkarski – drzewa, krzewy, róże:

- drzewa – forma pienna, materiał kontenerowy lub kopany, obwód pnia na wysokości 1 m nad szyjką korzeniową to 10 - 14 cm,

- krzewy – krzewy do nasadzeń naturalistycznych oraz żywopłotowe, materiał kontenerowy lub kopany,

- róże – krzewy I-go wyboru, materiał kopany lub kontenerowy,

- materiał szkółkarski do nasadzeń dostarczy Zamawiający – Wykonawca jest zobowiązany do odbioru materiału z terenu Leśniczówki przy ul. Matejki 68 w Zabrzu.

- 6. Kora sosnowa przekompostowana, zrąbki drzewne:

- materiał przeznaczony do ściółkowania roślin musi być pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych oraz wolny od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek oraz nasiona chwastów), frakcja 0 - 80 mm,

- kora lub zrąbki muszą być poddane zabiegowi kompostowania min. przez 1 rok,

- koszty zakupu kory lub zrąbków ponosi Wykonawca.

- 7. Piasek:

- podłożem stosowanym w piaskownicach jest piasek kopany, na polach piaskowych – piasek płukany,

- w obu przypadkach piasek nie może być zanieczyszczony (chemicznie, lub poprzez kamienie, korzenie, ziemię itp.),

- dowód zakupu piasku należy dołączyć do protokołu odbioru robót za miesiąc, w którym dokonano wymiany piasku,

- koszty zakupu i transportu piasku ponosi Wykonawca.

- 8. Paliki i taśma do mocowania drzew w formie piennej:

- paliki o przekroju poprzecznym  koła, o średnicy co najmniej 5 cm i długości co najmniej 250 cm, z drewna twardego, nieimpregnowane

- czarna taśma elastyczna o szerokości 5 cm,

- koszty zakupu palików i taśmy ponosi Wykonawca.

- 9. Szczeble do uzupełnienia ławek:

- szczeble z drewna twardego o długości 2 m,

- koszty zakupu szczebli ponosi Wykonawca.

- III. Sprzęt i transport

- 1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania wykazanego  w postępowaniu przetargowym sprzętu w ciągłej gotowości.

2. Dla właściwej realizacji prac wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawca musi co najmniej zabezpieczyć następujące maszyny i narzędzia:

- 1 ciągnik kołowy,

- 1 przyczepa skrzyniowa,

- 1 beczkowóz do podlewania o masie całkowitej do 3,5 t,

- 2 kosiarki doczepne,

- 2 kosiarki samojezdne,

- 3 wykaszarki,

- 2 samochody o ładowności do 3,5 t,

- 1 rozdrabniacz do gałęzi,

- 2 sprzęty do odśnieżania i zamiatania,

- 1 piła mechaniczna,

- 2 piły ręczne typu ‘lisi ogon’,

- 5 sekatorów,

- 5 noży,

- 5 łopat,

- 5 grabi,

- 2 drabiny,

- 1 podnośnik hydrauliczny.

3.Transport materiałów narzędzi i wody musi odbywać się sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych.

- IV. Wykonanie robót

- UWAGA!

Wykonawca ponosi koszty związane z wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów powstałych na powierzonym terenie lub w trakcie wykonywania opisanych poniżej prac. Podpisane i opieczętowane karty przekazania odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie na odzysk  lub unieszkodliwienie odpadów, o uregulowanym stanie  formalno – prawnym należy dołączyć do faktury za dany miesiąc rozliczeniowy.

- 1. TRAWNIKI I TERENY ZADRZEWIONE

- Uwaga!

Po każdym tygodniu, w którym odbywały się koszenia Wykonawca jest zobowiązany do przesłania faksem lub mailem INZ UM  listy terenów, które zostały wykoszone w minionym tygodniu, tj. do poniedziałku do godz. 12:00 tygodnia następnego.

W przypadku wystąpienia suszy atmosferycznej i glebowej koszenia ulegają wstrzymaniu do czasu poprawy warunków atmosferycznych, w porozumieniu z INZ UM.

- 1.1. Koszenie ryczałtowe:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm, a następne koszenia powinny odbywać się w takich odstępach czasu, żeby wysokość trawy nie przekroczyła 12 cm,

- celem osiągnięcia wymienionych parametrów, trawniki należy kosić co najmniej 8 - 9 krotne w sezonie wegetacyjnym oraz trawę należy zgrabiać w kopki na bieżąco po wykoszeniu, z przygotowaniem do transportu,

- zebranie i wywóz trawy w dniu koszenia po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie koszenia do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.2. Koszenie pięciokrotne:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm,

- koszenie raz w miesiącu, od maja do września,

- zebranie i wywóz trawy w dniu koszenia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie koszenia do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.3. Koszenie trzykrotne:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm,

- koszenie trzykrotne w sezonie: planowane w miesiącach  maju, lipcu i wrześniu, termin pierwszego koszenia wyznaczy INZ ,

- zebranie i wywóz trawy w dniu koszenia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie koszenia do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.4. Wiosenna pielęgnacja trawników:

- wiosenne wygrabienie trawników grabiami, w celu usunięcia opadłych liści, obumarłych źdźbeł i mchu,

- wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabienia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów  oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.5. Ręczny wysiew nawozów mineralnych (wybrane trawniki i tereny zadrzewione):

- wysiew wieloskładnikowych nawozów granulowanych typu Azofoska lub nawozów o podobnym składzie w ilości 5 kg / 100m2/ sezon,

- nawożenie 2-krotnie (kwiecień, czerwiec),

- rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację INZ,

- o planowanym wykonaniu prac należy powiadomić INZ z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

- 1.6. Renowacja trawników:

- przekopanie gleby na wyznaczonym obszarze na głębokość min. 15 cm, usunięcie chwastów, ewentualne uzupełnienie ubytku ziemią żyzną,

- nawożenie w ilości 5 kg / 100m2, wyrównanie powierzchni gleby, wałowanie, wysiew nasion traw (dobór mieszanki nasion traw musi uzyskać akceptację INZ), przykrycie nasion grabiami i wyrównanie terenu oraz podlanie,

- podstawą zapłaty będzie wykonanie tzw. robót zanikowych tj. przykrycie nasion traw oraz wyrównanie terenu,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania renowacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów  oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.7. Jesienne wygrabianie liści ryczałtowe:

- bieżące wygrabianie opadłych liści, min. 3-krotne (1x październik, 2x listopad),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabiania po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie zgrabionych liści oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.8. Jesienne wygrabianie liści 1-krotne:

- 1-krotne wygrabianie opadłych liści, do końca listopada,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabiania po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie zgrabionych liści oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2. PIELĘGNACJA I CIĘCIA PRZEŚWIETLAJĄCE DRZEW I KRZEWÓW

- 2.1. Pielęgnacja krzewów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (2 - krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy o promieniu adekwatnym do wielkości skupiny oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową lub zrąbkami (frakcja 0 - 80 mm),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2.2. Cięcia prześwietlające krzewów:

- cięcia należy przeprowadzać ostrymi sekatorami, zachowując pokrój krzewu charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, lub wg wskazań INZ UM

- cięcia należy wykonywać pod kątem, w celu umożliwienia sprawnego spływania wody po powierzchni cięcia oraz nad pąkiem, by uniemożliwić powstawanie czopów (potencjalna droga infekcji),

- w pierwszej kolejności, należy usuwać pędy obumarłe oraz porażone chorobami lub uszkodzone; następnie pędy najstarsze (w zależności od wielkości, wieku i gatunku krzewu) oraz pokładające się po ziemi; na końcu należy w miarę potrzeby usuwać pędy najsłabsze i zbytnio zagęszczające krzew,

- powierzchnie większych ran (pow. 5 cm średnicy) należy zasmarować środkiem zabezpieczającym, np. Funaben lub innym o podobnym działaniu; rodzaj środka musi uzyskać akceptację INZ,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2.3. Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu:

- bieżące: pielenie, nawożenie (kwiecień), podlewanie, uformowanie i utrzymywanie misy o średnicy 50 – 80 cm oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 – 80 mm),

- poprawa wiązań i stabilizowanie poluzowanych palików oraz uzupełnienie zniszczonych palików i taśm,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2.4. Cięcia prześwietlające starszych drzew:

- w pierwszej kolejności należy usunąć gałęzie i konary złamane, martwe lub porażone chorobami oraz te, które kolidują z infrastrukturą zieleńca,

- cięcia konarów i gałęzi pow. 5 cm średnicy należy wykonywać w 3 etapach

- podcięcie z dołu

- nacięcie z góry

- docięcie i wyrównanie powierzchni cięcia

- cięcia należy wykonywać pod kątem, w celu umożliwienia sprawnego spływania wody po powierzchni cięcia; nie jest dopuszczalne pozostawianie czopów (potencjalna droga infekcji) –dotyczy szczególnie drzew z rodziny różowatych (Rosaceae) podrodziny śliwowych (Prunoideae),

- powierzchnie większych ran (pow. 5 cm średnicy) należy zasmarować środkiem zabezpieczającym, np. Funaben lub innym o podobnym działaniu; rodzaj środka musi uzyskać akceptację INZ,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania cięć po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 3. ŻYWOPŁOTY

- 3.1. Pielęgnacja żywopłotów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, nawożenie (2 - krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 - 80 mm),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 3.2. Cięcia żywopłotów formowanych:

- 2 - krotne: czerwiec i sierpień,

- Cięcie należy wykonywać ostrymi nożycami, nie są dopuszczalne poszarpane powierzchnie cięcia, usunięcie samosiewów innych gatunków drzew i krzewów,

- w przypadku konieczności cięcia grubszych gałęzi należy wykonać je sekatorem

- wysokość cięcia określi INZ,

- żywopłoty po cięciu muszą posiadać  przekrój poprzeczny trapezu równoramiennego, o szerszej podstawie o dołu, węższej u góry – wysokość i szerokość żywopłotu musi zostać ustalona z INZ przed rozpoczęciem wykonywania prac,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania cięcia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 4. RABATY BYLINOWE I RÓŻANKI

- 4.1. Pielęgnacja rabat bylinowych:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (2-krotne: kwiecień i pierwsza połowa sierpnia), oczyszczanie roślin wiosenne i jesienne, usuwanie przekwitłych kwiatostanów,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 4.2. Pielęgnacja różanek:

- wiosenne rozgarnięcie kopców (lub usunięcie okrywy zimowej), zabieg należy wykonywać ostrożnie by nie uszkodzić kory pędów,

- cięcie krzewów:

- w pierwszej kolejności usuwać należy pędy przemarznięte, zamarłe lub porażone przez choroby,

- następnie należy wykonać cięcia formujące w zależności od grupy użytkowej do jakiej należy dana odmiana róży,

- cięcia należy wykonywać ostrym sekatorem, ok. 5mm nad silnym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, pod kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody z powierzchni cięcia,

- w trakcie wegetacji należy na bieżąco pielić różanki oraz usuwać  przekwitnięte kwiatostany - cięcie należy przeprowadzać nad pierwszym pięciolistkowym liściem pod kwiatostanem – wysokość ścięcia kwiatostanu uzależniona jest od grubości pędu (grubsze pędy należy ciąć niżej w celu zagwarantowania zbliżonej wysokości wszystkich krzewów),

- nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w ilości 80-120 g/ m2/ sezon; 2/3 zalecanej dawki należy zastosować wiosną w trakcie wiosennego rozgarnięcia kopców, drugą dawkę należy zastosować w drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia; w obu przypadkach nawóz należy przemieszać z wierzchnią warstwą gleby – nie jest dopuszczalne pozostawianie nawozu na powierzchni gleby; nawożenie należy przeprowadzać „na mokrą” glebę,

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku,

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania krzewów róż pod względem porażenia przez szkodniki  (min. mszyce) i choroby (min. mączniak prawdziwy i czarna plamistość liści); w przypadku wystąpienia pierwszych objawów należy rozpocząć ochronę chemiczną - zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu ochrony Roślin– opryski dwoma środkami (różne substancje czynne) naprzemiennie co 10-14 dni lub zgodnie zaleceniami producenta. Rodzaj środka ochrony musi uzyskać akceptację INZ. O planowanym oprysku należy powiadomić INZ z minimum 1 - dniowym wyprzedzeniem,

- jesienią po wystąpieniu silniejszych mrozów należy przystąpić do zimowego zabezpieczenia krzewów róż kopcem ziemnym usypywanym na wysokość 20 - 30 cm nad koroną krzewu; w trakcie kopcowania dopuszczalne jest usunięcie nadmiernie wyrośniętych pędów utrudniających pielęgnację; po wykonaniu zimowego okrycia z kopca muszą wystawać pędy (dylatacja zabezpieczająca przed zbyt wczesnym rozpoczęciem wzrostu i ‘zaparzeniem’),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 5. KWIETNIKI SEZONOWE

- 5.1. Pielęgnacja kwietników sezonowych

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, spulchnianie gleby oraz wymianę roślin zniszczonych uschniętych – w związku z występującymi dewastacjami kwietników należy przewidzieć w kalkulacji nasadzenia uzupełniającego na poziomie 10-15 % ilości przewidzianych w przedmiarze robót,

- nawożenie pogłówne min. 3- krotne (nawóz wieloskładnikowy typu Azofoska w ilości 5 kg/ 100 m2/ sezon),

- Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego podlewania kwietników, którego częstotliwość będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – nie jest dopuszczalne zwiędnięcie roślin lub ich uschnięcie. W przypadku wypadów spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni brakujące rośliny na własny koszt. Należy zachowywać właściwy turgor roślin przez cały czas realizacji zamówienia,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 5.2. Obsada wiosenna:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2 ,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 5.3. Obsada letnia:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5 cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2 ,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. Wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- termin zmiany nasadzeń musi zostać uzgodniony z INZ,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 5.4. Obsada jesienna:

- likwidacja starych nasadzeń na kwietnikach, płytkie przekopanie (20 - 25 cm) i zmodelowanie kwietników, uzupełnienie ubytku gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5 cm, nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce 5 kg /100 m2,

- wyznaczenie miejsca pod nasadzenia, obsadzenie kwietników (wg. Wykazu zawartego w przedmiarze robót) i podlanie,

- termin zmiany nasadzeń musi zostać uzgodniony  z INZ,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6. SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW, RÓŻ I ŻYWOPŁOTÓW

- 6.1. Sadzenie drzew:

- dostarczenie drzew zakupionych przez Zamawiającego z Leśniczówki przy ul. Matejki na teren zieleńców wskazanych przez INZ,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez INZ, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych drzew, po posadzeniu należy uformować misę wokół drzew, podlać obficie oraz wyściółkować powierzchnię misy przekompostowaną korą sosnową lub zrąbkami drzewnymi

- drzewa należy zapalować w trzy pale, zbite na górze listewkami, oraz otaśmować w 2/3 wysokości pnia (mocowanie do wszystkich trzech pali), ponadto do pali należy zamocować siatkę stalową, powlekaną w kolorze zielonym, która dodatkowo zabezpieczy pnie drzew przed uszkodzeniami, wysokość siatki – 1m

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6.2. Sadzenie krzewów:

- dostarczenie krzewów zakupionych przez Zamawiającego z Leśniczówki przy ul. Matejki na teren zieleńców wskazanych przez INZ na terenie danego zadania,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez INZ, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, po posadzeniu należy uformować misę wokół krzewów, podlać obficie oraz wyściółkować powierzchnię misy przekompostowaną korą sosnową lub zrąbkami drzewnymi,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6.3. Sadzenie róż:

- dostarczenie krzewów róż zakupionych przez Zamawiającego z Leśniczówki przy ul. Matejki na teren zieleńców wskazanych przez INZ,

- sadzenie z pełną zaprawą dołów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez INZ, średnica dołów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, podlać obficie ( w przypadku krzewów z gołym korzeniem system korzeniowy należy zanurzyć w wodzie na 20 min przed sadzeniem),

- po posadzeniu i podlaniu krzewy należy okryć kopcem ziemnym (opis w p. 4.2.)  - zabezpieczenie na okres zimy,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6.4. Sadzenie żywopłotów:

- dostarczenie krzewów żywopłotowych zakupionych przez Zamawiającego z Leśniczówki przy ul. Matejki na teren zieleńców wskazanych przez INZ,

- sadzenie z pełną zaprawą rowów ziemią urodzajną w miejscach wskazanych przez INZ, szerokość i głębokość rowów adekwatna do wielkości brył korzeniowych dostarczonych krzewów, podlać obficie ( w przypadku krzewów z gołym korzeniem system korzeniowy należy zanurzyć w wodzie na 20 min przed sadzeniem),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania nasadzeń po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 7. PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

- 7.1. Konserwacja i kontrola palcu zabaw i siłowni zewnętrznych:

- codzienna kontrola ogrodzenia oraz nawierzchni placu zabaw, usunięcie zanieczyszczeń i przedmiotów stanowiących niebezpieczeństwo dla korzystających,

- place zabaw z nawierzchnią bezpieczną – nawierzchnię bezpieczna należy codziennie zamieść oraz umyć wodą dwa razy w sezonie (maj i sierpień) z użyciem myjki ciśnieniowej,

- kontrola, co najmniej raz w tygodniu polegająca na sprawdzeniu funkcjonalności i stabilności urządzeń zabawowych i ogrodzenia, (dokręcenie połączeń śrubowych, uzupełnienie śrub i nakrętek, przesmarowanie łożysk itp.),

- kontrola, co najmniej raz w tygodniu polegająca na sprawdzeniu funkcjonalności i stabilności urządzeń do ćwiczeń na terenie siłowni zewnętrznych, (dokręcenie połączeń śrubowych, uzupełnienie śrub i nakrętek, przesmarowanie łożysk itp.),

- w przypadku uszkodzenia urządzenia zabawowego należy odkręcić urządzenie bądź jego część i przechować do czasu naprawy (przechowanie w magazynie Wykonawcy) oraz zabezpieczyć taśmą urządzenie i skontaktować się z Zamawiającym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność i bezpieczeństwo urządzeń zabawowych i urządzeń do ćwiczeń w zakresie ich kompletności i wytrzymałości, natychmiastową likwidację zaistniałych zagrożeń oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

- 7.2. Zebranie i wywóz  piasku  z piaskownic i  podłoża z pól piaskowych:

- zebranie brudnego piasku warstwa 10cm z podłoża piaskowego w kwietniu  i warstwa 2x 15 cm z piaskownic w kwietniu i lipcu i złożenie piasku w pryzmy oraz  załadunek, wyładunek i wywóz + utylizacja. Warunkiem odbioru końcowego wymiany piasku w piaskownicach i podłożach piaskowych jest odbiór robót zanikowych, tj. zgłoszenie do odbioru piaskownice i podłoża piaskowe po zebraniu i wywiezieniu piasku,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 7.3. Dowóz piasku  do piaskownic i na place zabaw:

- wypełnienie piaskownic piaskiem kopanym warstwą 30 cm w kwietniu i lipcu oraz   podłoży piaskowych w strefie bezpieczeństwa swobodnego upadku  warstwa 20 cm - piaskiem płukanym  w kwietniu (dowód zakupu piasku należy dołączyć do protokołu odbioru robót),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 7.4. Naprawa i wymiana elementów sprzętu zabawowego:

- wymiana siedzisk (deseczki) w huśtawkach łańcuchowych, w huśtawkach wagowych 
i karuzelach (każdą wymianę należy uzgodnić z Zamawiającym – materiał Wykonawcy),

- wymiana całych zawiesi wraz z łożyskami i siedziskami (deseczki) w huśtawkach łańcuchowych (każdą wymianę należy uzgodnić z Zamawiającym – materiał Wykonawcy),

- urządzenia zabawowe zlokalizowane na placach zabaw w większości są produkcji firm Saternus z Chorzowa, Figler z Tarnowskich Gór oraz Muller Jelcz-Laskowice.

- 8. ŁAWKI

- 8.1. Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych:

- mycie ławek parkowych wodą i środkami myjącymi oraz opłukanie,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 8.2. Remont ławek parkowych:

- szczeble - długości 2 m, odkręcenie uszkodzonych szczebli, przykręcenie szczebla z wycięciem miejsc na poręcze, wywiercenie otworów, dopasowanie szczebla, przykręcenie i pomalowanie.

- 8.3. Malowanie ławek parkowych:

- malowanie siedzisk i podstaw ławek listwowych, oczyszczenie ławki z brudu i łuszczącej się farby, podszpachlowanie uszkodzonych miejsc, przetarcie ławki papierem ściernym, malowanie farbą olejną, kolor farby należy uzgodnić z INZ UM

- do czasu wyschnięcia farby świeżo malowane ławki należy w sposób widoczny oznaczyć,

- 9. POMNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE

- bieżący monitoring czystości pomnika (mycie, zamiatanie) – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania pomnika w ciągłej czystości,

- bieżące zbieranie zanieczyszczeń z pomnika i przyległego terenu (znicze, kwiaty i inne),

- zakres prac obejmuje także awaryjne reagowanie, np. w związku z uroczystościami – uporządkowanie pomnika w dniu uroczystości  (prace należy zakończyć najpóźniej na 60 min. przed rozpoczęciem uroczystości),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

10. USTAWIENIE I UPRZĄTNIĘCIE CHOINEK NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA

- Wymagania stawiane choinkom:

- wysokość całkowita 7-9 m,

- preferowanym gatunkiem jest świerk,

- drzewko musi posiadać zielone igły.

- Lokalizacja:

- 1 szt. zieleniec przy USC

- Termin realizacji

– ustawienie do 01.12.; uprzątnięcie do 5 dni roboczych po 02.02.

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 11. PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

- 11.1. Bieżące utrzymanie czystości alejek parkowych nieutwardzonych:

- alejki o nawierzchni żwirowej lub ziemnej,

- zamiatanie powierzchni alejek ręcznie, zakazuje się mechanicznego zamiatania alejek żwirowych i ziemnych - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania alejek w ciągłej czystości,

- gracowanie  powierzchni alejek, min. 2 - krotne w sezonie (w maju i sierpniu),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 11.2. Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych:

- alejki o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej,

- zamiatanie miotłą lub zamiatarką mechaniczną ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej ulepszonej oraz zebranie piasku zamulającego krawężniki, 2 - krotne ścięcie darni porastającej obrzeża trawnikowe i krawężniki drogowe (w maju i sierpniu) - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ciągów pieszych w ciągłej czystości,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 11.3. Bieżące utrzymanie porządku i czystości:

- Grupy porządkowe:

Grupa 0 -  codzienne 2-krotne sprzątanie (rano i popołudniu) 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta)

Grupa 1 – codzienne sprzątanie (rano) 7 dni w tygodniu ( w tym niedziele i święta),

Grupa 2 – sprzątanie 5 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek),

Grupa 3 – sprzątanie (rano) 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),

- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy na powierzonym terenie – częstotliwość wykonywania prac zależne jest od grupy porządkowej do jakiej został przyporządkowany dany teren,

- prace należy zakończyć:

- w okresie wiosenno-letnim: ranne do godziny 09:00, popołudniowe do godziny 15:00

- w okresie jesienno-zimowym: ranne do godziny 10:00, popołudniowe do godziny 15:00,

- niezwłoczne zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- Wykonawca ustawi i przymocuje na stałe do gruntu własne kosze na śmieci o pojemności co najmniej 35 litrów (koszt dzierżawy koszy należy wliczyć w koszty opróżniania),

- kosze należy utrzymać w stanie estetycznym tj. nie mogą być brudne, odrapane, skorodowane i dziurawe,

- rodzaj kosza musi uzyskać akceptację INZ. Pełne wyposażenie zieleńców w kosze w ilości wskazane w przedmiarze musi być zachowane od początku kwietnia do końca listopada,

- w zakres bieżącego utrzymania czystości wchodzi również utrzymanie pomników i tablic pamiątkowych – opis w p. 9,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 12. ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW PIESZYCH

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 listopada do 31 marca do zorganizowania całodobowej gotowości przystąpienia do utrzymania zimowego powierzonych chodników, alejek parkowych i schodów,

- w sezonie zimowym przewiduje się wystąpienie 100 dni śnieżnych (w tym dni z gołoledzią) tj. dni, w których występuje opad śniegu lub gołoledź,

- przez zimowe utrzymanie ciągów pieszych w dni śnieżne, tj. dni, w których występuje opad śniegu rozumie się:

- likwidację śliskości - posypanie piaskiem powierzonej powierzchni

- odśnieżanie - całkowite odgarniecie śniegu z ciągów pieszych utwardzonych (do płytki chodnikowej) z alejek na przyległe zieleńce,

- w/w okresie powierzone do utrzymania aleje muszą być odśnieżone i posypane piaskiem do godz. 700 rano i w takim stanie utrzymane do godz. 2100, równocześnie zaznacza się, że jeżeli w tych godzinach wystąpią opady śniegu, to przystąpienie do jego usuwania musi nastąpić do 2 godzin po rozpoczętym opadzie, a śnieg musi być usunięty do 4 godzin po ustaniu opadów, w przypadku wystąpienia gołoledzi, należy przystąpić natychmiastowo do likwidacji śliskości,

- na terenach zieleni miejskiej przy likwidacji śliskości zabrania się stosowania soli pod jakąkolwiek postacią.

- V. Kontrola jakości wykonywanych robót

- W przypadku robót wymienionych w dziale IV ocenie podlegają następujące parametry:

- 1. Trawniki i tereny zadrzewione:

- wysokość trawy (jakość koszenia) prawidłowość i dokładność: wygrabienia i wywóz skoszonej trawy, liści, mchu i resztek trawy; nawożenia; renowacji trawników.

- 2. Pielęgnacja i cięcia prześwietlające drzew i krzewów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć prześwietlających (powierzchnia, kąt i wyrównanie cięcia), stan palików i wiązań.

- 3. Żywopłoty:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć formujących, usuwania samosiewów.

- 4. Rabaty bylinowe i różanki:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia, nawożenia, cięć oczyszczających, jakości wiosennego cięcia formującego, ochrony chemicznej i zimowego okrycia krzewów róż.

- 5. Kwietniki sezonowe:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: przygotowania kwietników, pielenia, nawożenia, cięć oczyszczających,

- ocenie INZ UM przed obsadzeniem podlega jakość materiału roślinnego.

- 6. Sadzenie drzew, krzewów, róż i żywopłotów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: zaprawy dołów, podlewania, ściółkowania, otaśmowania i palowania.

- 7. Place zabaw:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: usunięcie i dowóz piasku, bieżąca konserwacja, naprawy oraz wymiany elementów sprzętu zabawowego.

- 8. Ławki:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie ławek w czystości, wymiana szczebli, malowanie ławek

- 9. Pomniki i tablice pamiątkowe:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie pomników i tablic w czystości.

10. Ustawienie i uprzątnięcie choinek

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: ustawienie i uprzątnięcie choinek w wyznaczonych terminach i lokalizacjach

- 11. Prace porządkowe i utrzymanie czystości:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie czystości w alejkach utwardzonych i nieutwardzonych oraz opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na powierzonym obszarze.

- 12. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: odśnieżania i likwidacji śliskości na powierzonych alejkach.

- VI. Obmiar robót

Obmiar prac następuje po zakończonym miesiącu, na podstawie realnie wykonanych w terenie robót.

- VII. Odbiór robót i podstawa płatności

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca (jeśli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny to zgłoszenia należy dokonać w pierwszym dniu roboczym, po ostatnim dniu miesiąca).

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy również protokół odbioru robót spisany wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

- W przypadku koszeń oraz jesiennego grabienia liści, termin realizacji tych prac określa harmonogram robót i fakturowania (gwiazdka w danym miesiącu oznacza wykonanie prac do ostatniego dnia tego miesiąca)

- W przypadku prac związanych z utrzymaniem czystości częstotliwość sprzątania i opróżniania koszy określa grupa porządkowa, do której zakwalifikowano dany teren (patrz. Dział IV p. 11.3 STWiOR)

- Odbiór zostanie zorganizowany w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Na czas odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu w celu dokonania objazdu powierzonych terenów. Osobą reprezentującą Wykonawcę na odbiorach częściowych robót jest kierownik robót.

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa obliczona przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową określoną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, które musi ponieść w celu wykonania robót wyszczególnionych w przedmiarze robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiOR.

- Płatność nastąpi w oparciu o fakturę/ rachunek wystawiony w 2 egzemplarzach na Miasto Zabrze (podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót), w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego

- Fakturę należy wystawić do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Wszelkie dokumenty rozliczeniowe (protokoły, faktury, karty przekazania odpadów i inne wymagane) należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

- Do faktury należy dołączyć:

- podpisaną i opieczętowaną kartę przekazania odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o uregulowanym stanie  formalno – prawnym

- fakturę za zakup piasku, nawozów i inne jeśli wymagane w STWiOR

- Brak kompletu w/w dokumentów spowoduje zwrot faktury bez zapłaty.

- Załącznik nr 1

WZÓR									Zabrze, ………………………

- PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Umowa CRU / ………… / 20…….     zawarta w dniu …………………………

Termin realizacji umowy:………………………………………………………………………………………

- ZAMAWIAJĄCY: 	Miasto Zabrze

WYKONAWCA:		………………………………………………………………

PODWYKONAWCA:	 ………………………………………………………………

Komisja w składzie:

z ramienia Wykonawcy - ……………………………………..

z ramienia Zamawiającego – …………………………………..

- Wykaz wykonanych robót za miesiąc ……………………………

w lokalizacjach: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Obmiar | Wartość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- |
|  | suma | NETTO |  |
|  | w tym | VAT % |  |
|  | wartość | BRUTTO |  |

Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym  				…………………………

Wartość robót wykonanych wg. poprzedniego protokołu  			…………………………

Wartość robót wykonanych narastająco od początku umowy			…………………………

Całkowita wartość zadania 							…………………………

Uwagi: ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy komisji:

……………………… 						………………………

Załącznik nr 2

- Ewidencja zabiegów ochrony roślin

| Lp. | Nazwa rośliny | Powierzchnia uprawy | Powierzchnia, na której wykonano zabieg | Nazwa środka ochrony roślin | Dawka środka ochrony roślin | Termin wykonania zabiegu | Przyczyna zastosowania środka ochrony roślin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |