# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie i dostawa ortofotomapy w granicach administracyjnych Zabrza (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta). Ortofotomapa winna być wykonana na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych wykonanych wielkoformatową kamerą fotogrametryczną:

Parametry jakim mają odpowiadać zdjęcia lotnicze wykonane po podpisaniu umowy z zamawiającym:

- wykonane przy niebie całkowicie wolnym od chmur

- wykonane w okresie niskiej wegetacji roślin

- należy zarejestrować środki rzutów zdjęć

- parametry techniczne zdjęć

- wykonanie w technice cyfrowej

- rejestracja kanałów: RGB i NIR

- pokrycie podłużne 60%

- pokrycie poprzeczne 30%

- wymiar piksela w terenie 5 cm lub 10 cm.

Parametry jakim ma odpowiadać ortofotomapa:

- ortofotomapa wykonana ze zdjęć lotniczych opisanych wyżej

- ortofotomapa o rozdzielczości 5 cm lub 10 cm

- ortofotomapa wykonana w kompozycji barwnej w barwach naturalnych RGB

- ortofotomapa wykonana w kompozycji z bliską podczerwienią NIR

- dokładność położenia piksela ortofotomapy 3 piksele

- format zapisu danych GeoTIFF z kompresją JPEGQ4 z plikiem tfw

- w arkuszach podziału skali 1 : 1 000 lub inny zdefiniowany na etapie realizacji a uzgodniony z zamawiającym

- zapisana w układzie współrzędnych 2000

- materiały poprawne technicznie, wyrównane tonalnie.

Wymagania zamawiającego w zakresie wykonania i dostarczenia produktu ortofotomapy:

- Wykonawca po podpisaniu umowy a przed jej wykonaniem powiadomi zamawiającego o terminie wykonywania nalotu oraz cyfrowych zdjęć lotniczych wielkoformatową kamerą fotogrametryczną nad miastem Zabrze tak, aby zachować określone w opisie przedmiotu opisane parametry.

- Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu 27.11.2017 przed ostatecznym odbiorem końcowym.

- Przedmiot zamówienia ma zostać przekazany na zewnętrznym dysku USB .

- Odbiór końcowy nastąpi w siedzibie za Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Na spotkaniu tym sporządzony zostanie końcowy protokół odbioru prac.