|  | PRZEDMIAR ROBÓT - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r. |  |  | Załącznik Nr 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robót | Ilość | Jedn. miary | Cena jednost. netto | Razem netto |
| 1 | Zakup, posadzenie i pielęgnacja 26 szt .krzewów; suchodrzew chiński ‘Moss Green’ (Lonicera pileata) P10- wysokości 30 cm, na grobach Powst. ŚL. przy ul. Zapolskiej, przekopanie gleby w miejscach wyznaczonych do sadzenia, wykopanie dołów o średnicy 30 cm, zaprawienie dołów ziemią urodzajną, posadzenie krzewów i podlanie, Podlewanie krzewów przez pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu 2 razy w tygodniu następnie wg występujących warunków atmosferycznych, podlewanie krzewów w okresie suszy 1 raz na tydzień w ilości 10l/1m2 (susza glebowa występuje w przypadku braku opadów atmosferycznych przez 7 kolejnych dni), | 14 | 1 szt. |  |  |
| 2 | Zakup i obsada roślinami kwietnikowymi sezonowymi kwietników 7 m2; begonia bulwiasta 20szt./1m2 , cmentarz paraf. św. Andrzeja; usunięcie starych roslin kwietnikowych, przekopanie gleby rodzimej na głębokość 25 cm, wyznaczenie miejsc do sadzenia, posadzenie i podlanie, sadzenie maj/czerwiec | 140 | 100 szt. |  |  |
| 3 | Zakup i obsada bratkami 25szt./m2 kwietników 7 m2 w okresie jesiennym - październik cmentarz paraf. św. Andrzeja. usunięcie przekwitłych roślin kwietnikowych sezonowych, przekopanie gleby , zmodelowanie grabiami, wyznaczenie miejsc do sadzenia posadzenie i podlanie, termin do uzgodnienia z inspektorem | 175 | 100 szt. |  |  |
| 4 | Zakup i obsada kwietników 98m2 roślinami jednorocznymi w ramach pielęgnacji 6szt./m2 aksamitką maj/czerwiec na grobach na cment. przy ul. Wyszyńskiego i ul. Ptasiej, przekopanie gleby w miejscach wyznaczonych do sadzenie na głębokość 20cm, posadzenie i podlanie, sadzenie należy zsynchronizować z pielęgnacją grobów ukwieconych , poz. 8 przedmiaru robót. Nasadzenie uzupełniające w przypadku zaniedbania pielęgnacji opisanej w pozycji nr 6 przedmiaru robót | 588 | 100 szt. |  |  |
| 5 | Pielęgnacja mogił i grobów ściółkowanych korą 62m2; bieżące ręczne usuwanie chwastów, uzupełnianie kory, tak aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5cm,dotyczy: mogiły na zieleńcu przy ul. G. Zapolskiej, grobów Powstańców Śląskich na cment. Jana Chrzciciela, groby Powst. Śl. na cmentarzu Św. Andrzeja zebrane chwasty należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy + utylizacja | 62 | 1 m2 |  |  |
| 6 | Pielęgnacja ukwieconych grobów i mogił wojennych 115,32m2 na cmentarzu parf. przy ul. Wyszyńskiego, przy ul. Ptasiej, przy ul. Wolności cment. Św. Andrzeja: spulchnienie motyczką i odchwaszczanie co najmniej 6 krotne w okresie wegetacji, podlewanie około 20 krotne, rośliny jednoroczne wymagają zwiększonej krotności podlewania, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, rozsadzenie rozrośniętych kęp bylin, zebrane chwasty i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 115,32 | 1 m2 |  |  |
| 7 | Pielęgnacja mogił i grobów 5,5m2 ściółkowanych żwirem płukanym; bieżące ręczne usuwanie chwastów, uzupełnianie żwiru , tak aby jego warstwa utrzymywała się na poziomie 5cm.,dotyczy: grobów Powstańców Śląskich na cmentarzu ul. Rogoźnickiej, podlewanie roślin wieloletnich w okresie suszy 1 raz na tydzień w ilości 20l/1m2 (susza glebowa występuje w przypadku braku opadów atmosferycznych przez 7 kolejnych dni), zebrane chwasty i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 5,5 | 1 m2 |  |  |
| 8 | Pielęgnacja bylin na cmentarzu Jeńców Radzieckich, 210m2 przycięcie pędów barwinku sekatorem na wysokości 20- 25cm w czerwcu, odsłonięcie pozostałych bylin, bieżące ręczne usuwanie chwastów, zebranie chwastów i obciętych pędów, wywóz tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 210 | 1 m2 |  |  |
| 9 | Koszenie ręczne trawników 374,5m2 i zgrabienie trawy minimum 3x, zebraną trawę i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 3,745x3 =11,24 | 100 m2 |  |  |
| 10 | Cięcie żywopłotów 33m2 i zgrabienie odciętych pędów latem 2x, zebrane pędy i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 33x2 =66 | 1 m2 |  |  |
| 11 | Cięcie prześwietlające krzewów 10szt. zebrane pędy i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy, lokalizacja do uzgodnienia z inspektorem+ utylizacja | 10 | 1 szt. |  |  |
| 12 | Odchwaszczenie żywopłotów 15,4m2, zebranie chwastów w pryzmy 2x, zebrane chwasty i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 15,4x2 =30,8 | 1 m2 |  |  |
| 13 | Gracowanie dróg i placów 207,58m2, zgrabienie chwastów w pryzmy 2x, zebrane chwasty i zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 2,075x2 =4,15 | 100 m2 |  |  |
| 14 | Bieżące zamiatanie dróg parkowych 505,7m2, zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 5,057 | 100 m2 |  |  |
| 15 | Mycie i czyszczenie nagrobków i płyt pamiątkowych 3x | 60x3 =180 | 1 szt. |  |  |
| 16 | Bieżące utrzymanie porządku i czystości na grobach 1706,23m2 usuwanie zniczy, chryzantem i uschniętych wiązanek, wygrabienie liści, zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu pracy. + utylizacja | 17,06 | 100 m2 |  |  |
| 17 | Zakup i ustawienie zniczy (120 szt.) i chryzantem doniczkowych (90 szt.) o wys. 20-30 cm, Św. Zmarłych. | Znicze 120 | 1szt |  |  |
|  |  | Chryzantemy 90 | 1szt |  |  |
|  | SUMA NETTO |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | Brutto |  |  |  |  |
|  |  | …………………………………… |  |  |  |
|  |  | data i podpis Wykonawcy |  |  |  |