SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - tereny zrewitalizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II” w sezonie 2019/2020

Maj 2019

- Zawartość STWiOR:

I. Postanowienia ogólne.

II. Materiały.

III. Sprzęt i transport.

IV. Wykonanie robót.

V. Kontrola jakości wykonywanych robót.

VI. Obmiar robót.

VII. Odbiór robót i podstawa płatności.

- I. Postanowienia ogólne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - tereny zrewitalizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II” w sezonie 2019/2020. Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówień pn.

Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - tereny zrewitalizowane w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II” w sezonie 2019/2020

Zadanie 1: Park im. Jana Pawła II, Al. Wojciecha Korfantego i ul. Giordano Bruno, ul. Gdańska, ul. Tatarkiewicza, okolice cmentarza przy ul. Ofiar Katynia

Zadanie 2: Park im. Poległych Bohaterów, ul. Średnia, tereny w dzielnicy Zandka, plac Teatralny

Zadanie 3: Rondo Sybiraków, ul. 3 Maja - Makoszowska

Specyfikację należy rozpatrywać razem z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót i fakturowania.

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące skróty:

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

INZ– Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego

- II. Materiały

- 1. Ziemia urodzajna:

- ziemia musi posiadać skład oraz właściwości fizykochemiczne adekwatne do celu, w jakim zostanie użyta (skład granulometryczny, pH, uwilgotnienie, itp.),

- ziemia użyta w trakcie prac nie może być zanieczyszczona chemicznie (m.in. zasolenie) oraz wolna od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, szkoło, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek)

- koszty zakupu ziemi ponosi Wykonawca.

- 2. Nawozy:

- w trakcie wykonywania prac należy stosować nawozy wieloskładnikowe dopuszczone do obiegu na terenie Polski,

- należy zachowywać dawki nawozowe określone w STWIOR, lub zgodnie z zaleceniami producenta nawozu,

- rodzaj stosowanego nawozu musi uzyskać akceptację INZ – dowód zakupu nawozu należy dostarczyć do protokołu odbioru robót za miesiąc, w którym wykonywano nawożenie,

- koszty zakupu nawozów ponosi Wykonawca.

- 3. Środki ochrony roślin:

- w trakcie wykonywania prac należy używać środków ochrony roślin dopuszczonych do obiegu  na terenie Polski, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,

- środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad BHP, w sposób nie kolidujący z normalnym funkcjonowaniem terenów zieleni,

- opryski może wykonywać osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin na terenie RP,

- koszty zakupu środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,

- zgodnie z art. 37 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów ochrony roślin (chemicznych i mechanicznych) wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Kopię ewidencji za dany sezon należy przekazać Zamawiającemu odpowiednio za każdy sezon do końca III następnego roku roku. Ponadto należy umożliwić INZ wgląd do ewidencji przez cały czas trwania umowy.

- 4. Kora sosnowa przekompostowana, zrąbki drzewne:

- materiał przeznaczony do ściółkowania roślin musi być pozbawiony zanieczyszczeń chemicznych oraz wolny od innych zanieczyszczeń (kamienie, korzenie, chwasty wieloletnie – m.in. perz, mniszek oraz nasiona chwastów), frakcja 0 - 80 mm,

- kora lub zrąbki muszą być poddane zabiegowi kompostowania min. przez 1 rok,

- koszty zakupu kory lub zrąbków ponosi Wykonawca.

- 5. Paliki i taśma do mocowania drzew w formie piennej:

- paliki o przekroju poprzecznym  koła, o średnicy co najmniej 5 cm i długości co najmniej 250 cm, z drewna twardego, nieimpregnowane

- czarna taśma elastyczna o szerokości 5 cm,

- koszty zakupu palików i taśmy ponosi Wykonawca.

- 6. Szczeble do uzupełnienia ławek:

- szczeble z drewna twardego o długości 2 m,

- koszty zakupu szczebli ponosi Wykonawca.

- III. Sprzęt i transport

- 1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania wykazanego  w postępowaniu przetargowym sprzętu w ciągłej gotowości.

2. Dla właściwej realizacji prac wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawca musi co najmniej zabezpieczyć następujące maszyny i narzędzia:

- 1 ciągnik kołowy,

- 1 przyczepa skrzyniowa,

- 1 beczkowóz do podlewania o masie całkowitej do 3,5 t,

- 2 kosiarki doczepne,

- 2 kosiarki samojezdne,

- 3 wykaszarki,

- 2 samochody o ładowności do 3,5 t,

- 1 rozdrabniacz do gałęzi,

- 2 sprzęty do odśnieżania i zamiatania,

- 1 piła mechaniczna,

- 2 piły ręczne typu ‘lisi ogon’,

- 5 sekatorów,

- 5 noży,

- 5 łopat,

- 5 grabi,

- 2 drabiny,

- 1 podnośnik hydrauliczny.

3.Transport materiałów narzędzi i wody musi odbywać się sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych.

- IV. Wykonanie robót

- UWAGA!

Wykonawca ponosi koszty związane z wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów powstałych na powierzonym terenie lub w trakcie wykonywania opisanych poniżej prac. Podpisane i opieczętowane karty przekazania odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie na odzysk  lub unieszkodliwienie odpadów, o uregulowanym stanie  formalno – prawnym należy dołączyć do faktury za dany miesiąc rozliczeniowy.

- 1. TRAWNIKI I TERENY ZADRZEWIONE

- Uwaga!

Po każdym tygodniu, w którym odbywały się koszenia Wykonawca jest zobowiązany do przesłania faksem lub mailem INZ UM  listy terenów, które zostały wykoszone w minionym tygodniu, tj. do poniedziałku do godz. 12:00 tygodnia następnego.

W przypadku wystąpienia suszy atmosferycznej i glebowej koszenia ulegają wstrzymaniu do czasu poprawy warunków atmosferycznych, w porozumieniu z INZ UM.

- 1.1. Koszenie trawników częściowo obsadzonych:

- koszenie kosiarkami i wykaszarkami z podkaszaniem brzegów przy krawężnikach i obsadzeniach na terenie płaskim częściowo obsadzonym,

- trawę należy kosić na wysokość 4 - 5 cm,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 15 cm,

- koszenie raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem robót,

- zebranie i wywóz trawy w dniu koszenia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie skoszonej trawy oraz innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie koszenia do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.2. Pielęgnacja trawników:

- wygrabienie trawników grabiami, w celu usunięcia opadłych liści, obumarłych źdźbeł i mchu,

- wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabienia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów  oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 1.3. Ręczny wysiew nawozów mineralnych (wybrane trawniki i tereny zadrzewione):

- wysiew wieloskładnikowych nawozów granulowanych typu Azofoska lub nawozów o podobnym składzie w ilości 5 kg / 100m2/ sezon,

- nawożenie 1-krotnie (początek sierpnia),

- rodzaj nawozu musi uzyskać akceptację INZ,

- o planowanym wykonaniu prac należy powiadomić INZ z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

- 1.4. Jesienne wygrabianie liści:

- bieżące wygrabianie opadłych liści, min. 3-krotne (1x październik, 2x listopad),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wygrabiania po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie zgrabionych liści oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2. PIELĘGNACJA I CIĘCIA PRZEŚWIETLAJĄCE DRZEW I KRZEWÓW

- 2.1. Pielęgnacja krzewów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (1 - krotne: pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy o promieniu adekwatnym do wielkości skupiny oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową lub zrąbkami (frakcja 0 - 80 mm),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 2.2. Pielęgnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu:

- bieżące: pielenie, nawożenie (sierpień), podlewanie, uformowanie i utrzymywanie misy o średnicy 50 – 80 cm oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 – 80 mm),

- poprawa wiązań i stabilizowanie poluzowanych palików oraz uzupełnienie zniszczonych palików i taśm,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 3. ŻYWOPŁOTY

- 3.1. Pielęgnacja żywopłotów:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, nawożenie (1 - krotne: pierwsza połowa sierpnia), uformowanie misy oraz ściółkowanie przekompostowaną korą sosnową (frakcja 0 - 80 mm),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 3.2. Cięcia żywopłotów formowanych:

- prace do wykonania w sierpniu,

- Cięcie należy wykonywać ostrymi nożycami, nie są dopuszczalne poszarpane powierzchnie cięcia, usunięcie samosiewów innych gatunków drzew i krzewów,

- w przypadku konieczności cięcia grubszych gałęzi należy wykonać je sekatorem

- wysokość cięcia określi INZ,

- żywopłoty po cięciu muszą posiadać  przekrój poprzeczny trapezu równoramiennego, o szerszej podstawie o dołu, węższej u góry – wysokość i szerokość żywopłotu musi zostać ustalona z INZ przed rozpoczęciem wykonywania prac,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania cięcia po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 4. RABATY BYLINOWE I RÓŻANKI

- 4.1. Pielęgnacja rabat bylinowych:

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku, nawożenie (1-krotne: pierwsza połowa sierpnia), oczyszczanie roślin wiosenne i jesienne, usuwanie przekwitłych kwiatostanów,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 4.2. Pielęgnacja różanek:

- cięcie krzewów:

- w pierwszej kolejności usuwać należy pędy przemarznięte, zamarłe lub porażone przez choroby,

- następnie należy wykonać cięcia formujące w zależności od grupy użytkowej do jakiej należy dana odmiana róży,

- cięcia należy wykonywać ostrym sekatorem, ok. 5mm nad silnym pąkiem skierowanym na zewnątrz krzewu, pod kątem umożliwiającym swobodne spływanie wody z powierzchni cięcia,

- w trakcie wegetacji należy na bieżąco pielić różanki oraz usuwać  przekwitnięte kwiatostany - cięcie należy przeprowadzać nad pierwszym pięciolistkowym liściem pod kwiatostanem – wysokość ścięcia kwiatostanu uzależniona jest od grubości pędu (grubsze pędy należy ciąć niżej w celu zagwarantowania zbliżonej wysokości wszystkich krzewów),

- nawożenie nawozem wieloskładnikowym typu Azofoska w ilości 80-120 g/ m2/ sezon; dawkę należy zastosować w drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia; nawóz należy przemieszać z wierzchnią warstwą gleby – nie jest dopuszczalne pozostawianie nawozu na powierzchni gleby; nawożenie należy przeprowadzać „na mokrą” glebę,

- bieżące pielenie - zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń na terenie danego zieleńca lub parku,

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego monitorowania krzewów róż pod względem porażenia przez szkodniki  (min. mszyce) i choroby (min. mączniak prawdziwy i czarna plamistość liści); w przypadku wystąpienia pierwszych objawów należy rozpocząć ochronę chemiczną - zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu ochrony Roślin– opryski dwoma środkami (różne substancje czynne) naprzemiennie co 10-14 dni lub zgodnie zaleceniami producenta. Rodzaj środka ochrony musi uzyskać akceptację INZ. O planowanym oprysku należy powiadomić INZ z minimum 1 - dniowym wyprzedzeniem,

- jesienią po wystąpieniu silniejszych mrozów należy przystąpić do zimowego zabezpieczenia krzewów róż kopcem ziemnym usypywanym na wysokość 20 - 30 cm nad koroną krzewu; w trakcie kopcowania dopuszczalne jest usunięcie nadmiernie wyrośniętych pędów utrudniających pielęgnację; po wykonaniu zimowego okrycia z kopca muszą wystawać pędy (dylatacja zabezpieczająca przed zbyt wczesnym rozpoczęciem wzrostu i ‘zaparzeniem’),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania pielęgnacji po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 5. ŁAWKI

- 5.1. Bieżące utrzymanie w czystości ławek parkowych:

- mycie ławek parkowych wodą i środkami myjącymi oraz opłukanie,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6. PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

- 6.1. Bieżące utrzymanie czystości alejek parkowych nieutwardzonych:

- alejki o nawierzchni żwirowej lub ziemnej,

- zamiatanie powierzchni alejek ręcznie, zakazuje się mechanicznego zamiatania alejek żwirowych i ziemnych - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania alejek w ciągłej czystości,

- gracowanie  powierzchni alejek, min. 1 - krotne w sezonie (w sierpniu),

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6.2. Bieżące utrzymanie czystości ciągów pieszych utwardzonych:

- alejki o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej,

- zamiatanie miotłą lub zamiatarką mechaniczną ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej ulepszonej oraz zebranie piasku zamulającego krawężniki, 1 - krotne ścięcie darni porastającej obrzeża trawnikowe i krawężniki drogowe (w sierpniu) - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ciągów pieszych w ciągłej czystości,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 6.3. Bieżące utrzymanie porządku i czystości:

Grupa 2 – sprzątanie 5 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek),

- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy na powierzonym terenie – częstotliwość wykonywania prac zależne jest od grupy porządkowej do jakiej został przyporządkowany dany teren,

- prace należy zakończyć:

- w okresie wiosenno-letnim: ranne do godziny 09:00, popołudniowe do godziny 15:00

- w okresie jesienno-zimowym: ranne do godziny 10:00, popołudniowe do godziny 15:00,

- niezwłoczne zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- Wykonawca ustawi i przymocuje na stałe do gruntu własne kosze na śmieci o pojemności co najmniej 35 litrów (koszt dzierżawy koszy należy wliczyć w koszty opróżniania),

- kosze należy utrzymać w stanie estetycznym tj. nie mogą być brudne, odrapane, skorodowane i dziurawe,

- rodzaj kosza musi uzyskać akceptację INZ. Pełne wyposażenie zieleńców w kosze w ilości wskazane w przedmiarze musi być zachowane od początku kwietnia do końca listopada,

- w zakres bieżącego utrzymania czystości wchodzi również utrzymanie pomników i tablic pamiątkowych – opis w p. 9,

- zebranie i wywóz powstałych odpadów w dniu wykonywania robót po każdorazowo zakończonych pracach,  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

- nie jest dopuszczalne pozostawianie powstałych odpadów oraz innych zanieczyszczeń do dnia następnego, a w szczególności na weekend oraz dni świąteczne.

- 7. ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW PIESZYCH

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie od 1 listopada do 31 marca do zorganizowania całodobowej gotowości przystąpienia do utrzymania zimowego powierzonych chodników, alejek parkowych i schodów,

- w sezonie zimowym przewiduje się wystąpienie 70 dni śnieżnych (w tym dni z gołoledzią) tj. dni, w których występuje opad śniegu lub gołoledź,

- przez zimowe utrzymanie ciągów pieszych w dni śnieżne, tj. dni, w których występuje opad śniegu rozumie się:

- likwidację śliskości - posypanie piaskiem powierzonej powierzchni

- odśnieżanie - całkowite odgarniecie śniegu z ciągów pieszych utwardzonych (do płytki chodnikowej) z alejek na przyległe zieleńce,

- w/w okresie powierzone do utrzymania aleje muszą być odśnieżone i posypane piaskiem do godz. 700 rano i w takim stanie utrzymane do godz. 2100, równocześnie zaznacza się, że jeżeli w tych godzinach wystąpią opady śniegu, to przystąpienie do jego usuwania musi nastąpić do 2 godzin po rozpoczętym opadzie, a śnieg musi być usunięty do 4 godzin po ustaniu opadów, w przypadku wystąpienia gołoledzi, należy przystąpić natychmiastowo do likwidacji śliskości,

- na terenach zieleni miejskiej przy likwidacji śliskości zabrania się stosowania soli pod jakąkolwiek postacią.

- V. Kontrola jakości wykonywanych robót

- W przypadku robót wymienionych w dziale IV ocenie podlegają następujące parametry:

- 1. Trawniki i tereny zadrzewione:

- wysokość trawy (jakość koszenia) prawidłowość i dokładność: wygrabienia i wywóz skoszonej trawy, liści, mchu i resztek trawy; nawożenia.

- 2. Pielęgnacja drzew i krzewów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć prześwietlających (powierzchnia, kąt i wyrównanie cięcia), stan palików i wiązań.

- 3. Żywopłoty:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia i utrzymania misy, nawożenia ściółkowania, cięć formujących, usuwania samosiewów.

- 4. Rabaty bylinowe i różanki:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: pielenia, nawożenia, cięć oczyszczających, jakości wiosennego cięcia formującego, ochrony chemicznej i zimowego okrycia krzewów róż.

- 5. Sadzenie drzew, krzewów, róż i żywopłotów:

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów: zaprawy dołów, podlewania, ściółkowania, otaśmowania i palowania.

- 6. Ławki:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie ławek w czystości, wymiana szczebli, malowanie ławek

- 7. Prace porządkowe i utrzymanie czystości:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie czystości w alejkach utwardzonych i nieutwardzonych oraz opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na powierzonym obszarze.

- 8. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: odśnieżania i likwidacji śliskości na powierzonych alejkach.

- VI. Obmiar robót

Obmiar prac następuje po zakończonym miesiącu, na podstawie realnie wykonanych w terenie robót.

- VII. Odbiór robót i podstawa płatności

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca (jeśli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny to zgłoszenia należy dokonać w pierwszym dniu roboczym, po ostatnim dniu miesiąca).

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy również protokół odbioru robót spisany wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

- W przypadku koszeń oraz jesiennego grabienia liści, termin realizacji tych prac określa harmonogram robót i fakturowania (gwiazdka w danym miesiącu oznacza wykonanie prac do ostatniego dnia tego miesiąca)

- W przypadku prac związanych z utrzymaniem czystości częstotliwość sprzątania i opróżniania koszy określa grupa porządkowa, do której zakwalifikowano dany teren

- Odbiór zostanie zorganizowany w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Na czas odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu w celu dokonania objazdu powierzonych terenów. Osobą reprezentującą Wykonawcę na odbiorach częściowych robót jest kierownik robót.

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa obliczona przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową określoną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, które musi ponieść w celu wykonania robót wyszczególnionych w przedmiarze robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiOR.

- Płatność nastąpi w oparciu o fakturę/ rachunek wystawiony w 2 egzemplarzach na Miasto Zabrze (podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót), w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego

- Fakturę należy wystawić do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Wszelkie dokumenty rozliczeniowe (protokoły, faktury, karty przekazania odpadów i inne wymagane) należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

- Do faktury należy dołączyć:

- podpisaną i opieczętowaną kartę przekazania odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o uregulowanym stanie  formalno – prawnym

- fakturę za zakup nawozów i inne jeśli są wymagane w STWiOR

- Brak kompletu w/w dokumentów spowoduje zwrot faktury bez zapłaty.

- Załącznik nr 1

WZÓR									Zabrze, ………………………

- PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Umowa CRU / ………… / 20…….     zawarta w dniu …………………………

Termin realizacji umowy:………………………………………………………………………………………

- ZAMAWIAJĄCY: 	Miasto Zabrze

WYKONAWCA:		………………………………………………………………

PODWYKONAWCA:	 ………………………………………………………………

Komisja w składzie:

z ramienia Wykonawcy - ……………………………………..

z ramienia Zamawiającego – …………………………………..

- Wykaz wykonanych robót za miesiąc ……………………………

w lokalizacjach: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Obmiar | Wartość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- |
|  | suma | NETTO |  |
|  | w tym | VAT % |  |
|  | wartość | BRUTTO |  |

Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym  				…………………………

Wartość robót wykonanych wg. poprzedniego protokołu  			…………………………

Wartość robót wykonanych narastająco od początku umowy			…………………………

Całkowita wartość zadania 							…………………………

Uwagi: ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy komisji:

……………………… 						………………………

Załącznik nr 2

- Ewidencja zabiegów ochrony roślin

| Lp. | Nazwa rośliny | Powierzchnia uprawy | Powierzchnia, na której wykonano zabieg | Nazwa środka ochrony roślin | Dawka środka ochrony roślin | Termin wykonania zabiegu | Przyczyna zastosowania środka ochrony roślin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |