Załącznik nr 1 do SIWZ

opis przedmiotu zamówienia-

WYMAGANIA TECHNICZNe dla:

Modernizacja i rozbudowa TIK - zakup HW/SW ramach projektu pn. „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

SPIS TREŚCI

1.	Oprogramowanie środowiska wirtualnego dla 3 hostów.	3

2.	Oprogramowanie backupu maszyn wirtualnych	4

3.	Serwer VMWare Host o parametrach równoważnych lub lepszych	5

4.	Wspólna pamięć masowa dla środowiska wirtualnego.	7

5.	Serwer plikowy – kopie zapasowe maszyn wirtualnych.	9

6.	Serwer plikowy – repozytorium danych plikowych.	12

7.	Serwer plikowy – kopie zapasowe.	14

8.	Serwer relacyjnej bazy danych	15

9.	Zasilanie awaryjne 5kVA	17

10.	Switch zarządzalny	18

11.	Licencje systemów operacyjnych dla maszyn wirtualnych, oprogramowanie AV (kontroler domeny dla Wydziału Geodezji 30cal, serwery z grupy IUGI_WEB,IUGI_ADM).	21

12.	Stacja robocza – edycja danych przestrzennych.	26

12.1.	Monitor.	30

13.	Stacja robocza – edycja danych opisowych.	31

13.1.	Monitor.	35

# Oprogramowanie środowiska wirtualnego dla 3 hostów.

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Nazwa oprogramowania | VMware vSphere Essential Plus w najnowszej dostępnej wersji lub równoważne pod względem techniczno-użytkowym (spełniające bezwzględnie poniższe graniczne parametry techniczno-użytkowe). |
| Ogólny opis oprogramowania | Licencje muszą umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech dwuprocesorowych serwerach fizycznych, każdy z zainstalowaną pamięcią RAM 64GB oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje muszą być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. |
| Szczegółowy opis wymagań | Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi charakteryzować się maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 1TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 8 procesorów wirtualnych każda z krokiem co jeden) Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie musi zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo muszą działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie może przekraczać kilkunastu minut. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie może mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. |
| Reakcja serwisowa | W dni robocze w godz. 8 - 16 |
| Support | Min. 5 lat |
| Wymagania dodatkowe | Wdrożenie środowiska VMware obejmuje: - integrację oprogramowania VMware z macierzami dyskowymi funkcjonującymi u Zamawiającego - integrację oprogramowania Vmware z macierzami dyskowymi dostarczonymi w niniejszym postępowaniu, - testy poprawności konfiguracji polis ochrony wirtualnego środowiska w systemie VMware (m.in. Protection Group, Recovery Plans), - testowe przełączenie, wskazanych wirtualnych maszyn z użyciem oprogramowania VMware pomiędzy ośrodkami obliczeniowymi Zamawiającego, Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wdrożonego rozwiązania w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej w formacie edytowalnym i PDF. Tworzenie maszyn wirtualnych, konfiguracja, przydzielanie zasobów, instalacja systemów operacyjnych zgodnie z licencją, optymalizacja środowiska wg. wytycznych zamawiającego. |

# Oprogramowanie backupu maszyn wirtualnych

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Typ programowania | Veeam® Backup & Replication lub równoważne |
| Tworzenie kopii zapasowych | Zarządzanie kopiami zapasowymi obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych z wbudowanymi funkcjami zarządzania narzędziami Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows Tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Przesyłanie danych do lokalizacji zewnętrznej dzięki wbudowanej akceleracji sieci WAN Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w środowisku ROBO (zdalnych biur i oddziałów terenowych) Zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych przy użyciu nieograniczonego repozytorium Umożliwienie bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz kompleksowe szyfrowanie zabezpieczające dane w trakcie tworzenia kopii zapasowych oraz podczas ich transferu i przechowywania Automatyczne weryfikowanie możliwości odzyskania danych Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej |
| Odzyskiwanie | Przywracanie całych maszyn wirtualnych. Możliwość uruchomienia dowolnej zwirtualizowanej aplikacji w środowisku vSphere lub Hyper-V bezpośrednio z najnowszej kopii zapasowej, wyodrębnienie kopii zapasowej i skopiowanie jej do środowiska produkcyjnego. Łatwe odzyskiwanie pojedynczych plików przy użyciu funkcji natychmiastowego odzyskiwania plików Szybkie i łatwe przywracanie elementów programu Microsoft Exchange Odzyskiwanie obiektów, całych kontenerów, jednostek organizacyjnych i kont użytkowników usługi Active Directory Przywracanie całych witryn i zbiorów witryn programu SharePoint oraz przywracanie usuniętych elementów do środowiska produkcyjnego Funkcje szybkiego odzyskiwania na poziomie transakcji i przywracania do określonego punktu w czasie dla baz danych Oracle oraz dla baz danych SQL Server Szybkie odzyskiwanie pojedynczych plików i całych maszyn wirtualnych Zachowanie ciągłości działania i dostępności dzięki odzyskiwaniu awaryjnemu na żądanie w chmurze |
| Replikacja | Możliwość opartej na obrazach replikacji i usprawnione odzyskiwanie po awarii pozwalają zapewnić dostępność krytycznych aplikacji. Oparta na obrazach replikacja maszyn wirtualnych — na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub w lokalizacji zewnętrznej na potrzeby odzyskiwania po awarii Wdrożenie chmury — w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS) Wykorzystanie wbudowanej akceleracji sieci WAN w celu szybszego przesyłania replik do lokalizacji zewnętrznej Automatyczne weryfikowanie możliwości odzyskania danych z replik Prostsze przełączanie awaryjne na replikę i powrót po awarii z maksymalnym ograniczeniem wpływu tych procesów na sferę biznesową Wyeliminowanie wpływu na środowisko produkcyjne dzięki używaniu kopii zapasowych jako źródła replikacji |

# Serwer VMWare Host o parametrach równoważnych lub lepszych

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19" posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy 1U. Osiem wnęk 2,5” zewnętrznych na dyski twarde wymienialne podczas pracy. |
| Płyta główna | Płyta główna dwuprocesorowa, kompatybilna z zainstalowanymi podzespołami. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Wewnętrzny port USB 3.0. Płyta główna powinna posiadać możliwość rozbudowy o minimum: 2x slot PCI Express 3.0 Zintegrowany slot na kartę SD |
| Procesor | 2 procesory wielordzeniowe, wykonany w technologii x86-64, min. Xeon Gold 5217 lub równoważny |
| Pamięć RAM | Minimum 128GB pamięci RAM typu DDR4 pracującej w trybie czterokanałowym dla każdego procesora. Zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror, Memory Sparing. |
| Interfejs sieciowy | Cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe oraz cztery 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+ |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200. |
| Zasilacz | Dwa zasilacze o mocy min. 500W |
| Funkcje zarządzania | - Dedykowana karta zdalnego zarządzania sieciowego zintegrowana z płytą główną nie korzystająca ze złącz rozszerzających PCI-X/PCI-Express - Wirtualna zdalna konsola umożliwiająca zdalne przejęcie konsoli serwera w trybie tekstowym i graficznym, - Zdalna konsola szeregowa; - Możliwość podłączenia wirtualnych napędów CD i FDD - Wirtualna kontrola przycisku zasilania, - Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, - Automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, - Monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, - Rejestrowanie zdarzeń. |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 szt. przewodu DAC (Direct Attach Copper) 10G o długości 3m zakończonego wtykami SFP+ z obu stron (do każdego serwera) Karta SD dedykowana do pracy z serwerem umożliwiająca instalację systemu operacyjnego |
| Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server, -Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Katalog dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64), - Red Hat Enterprise Linux (RHEL), - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - VMware (Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/) i wspierać system ESXi 6.7 i ESXi 6.5), |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne. Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Wspólna pamięć masowa dla środowiska wirtualnego.

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 2U do montażu w szafie RACK 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów, wyposażona w 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug. Możliwość instalacji minimum 24 dysków 2.5” w obudowie jednostki kontrolerowej. Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 192 dysków twardych poprzez dodanie odpowiednich półek dyskowych. |
| Wymagana przestrzeń | Macierz musi posiadać minimum 24.8 TB użytkowej przestrzeni dla danych, w tym minimum: - 800 GB przestrzeni użytkowej zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SSD zabezpieczone mechanizmem RAID 1. Liczba dysków w pojedynczej grupie RAID nie może być większa niż 2 (RAID 1, 1+1 dysków). - 24 TB przestrzeni użytkowej zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SAS 10K, zabezpieczone mechanizmem RAID 6. Liczba dysków w pojedynczej grupie RAID nie może być większa niż 12 (RAID 6, 10+2 dysków). Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |
| Typ dysków | min. 2 x 800 GB 12G SSD oraz 12 x 2,4 TB 12G SAS 10 000 rpm |
| Pamięć podręczna (Cache) | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache, 16 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.. Możliwość rozbudowy pamięci cache do sumarycznie 8 TB z użyciem dysków SSD. |
| Interfejsy zewnętrzne | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 4 x port SFP+ obsadzalny modułami FC 8Gb, FC 16Gb, iSCSI 10Gb, iSCSI 1Gb.. |
| Dostępność | - 2 kontrolery wyposażone w funkcjonalność konfiguracji poziomów RAID: RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6. Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |
| Skalowalność | - Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu. - Macierz musi umożliwiać mieszanie różnych rodzajów dysków w ramach jednej półki dyskowej. - Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| Funkcjonalność macierzy | - Macierz umożliwia udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz umożliwia odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych jest automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. - Macierz umożliwia dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopie migawkowe. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. Macierz musi umożliwiać wykonywanie asynchronicznych kopii danych wolumenów zarówno w obrębie jednej macierzy, jak i pomiędzy innymi macierzami tego samego typu z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Ponadto macierz musi umożliwiać wykonywanie asynchronicznych kopii pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego macierzami HP MSA P2040. Zainstalowana licencja na funkcjonalność sprzętowej, asynchronicznej replikacji danych pomiędzy macierzami poprzez sieć Fibre Channel oraz Ethernet. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server (Oferowana macierz znajduje się na liście Windows Server Katalog dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 x64, Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64), - VMware (Oferowana macierz znajduje się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/) i wspierać system ESXi 6.7 i ESXi 6.5), - Red Hat Linux (32/64), - SuSE SLES (32/64). |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Serwer plikowy – kopie zapasowe maszyn wirtualnych.

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19" posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy 2U. dwanaście wnęk 3,5” zewnętrznych na dyski twarde wymienialne podczas pracy. |
| Płyta główna | Płyta główna dwuprocesorowa, kompatybilna z zainstalowanymi podzespołami. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Wewnętrzny port USB 3.0. Płyta główna powinna posiadać możliwość rozbudowy o minimum: 2x slot PCI Express 3.0 Zintegrowany slot na kartę SD |
| Procesor | 1 procesor wielordzeniowe, wykonany w technologii x86-64, min. Xeon Silver 4216 lub równoważny |
| Pamięć RAM | Minimum 64GB pamięci RAM typu DDR4 pracującej w trybie czterokanałowym. Zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror, Memory Sparing. |
| Interfejs sieciowy | cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe, cztery 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+ |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10 z pamięcią cache 4 GB flash z podtrzymaniem bateryjnym |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski twarde wymienne podczas pracy serwera (Hot Plug) : - min. 8 szt. HDD SATA 8TB - min. 2 szt. HDD SSD SATA 240GB Mixed Use |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200. |
| Zasilacz | Dwa zasilacze o mocy min. 500W |
| Funkcje zarządzania | - Dedykowana karta zdalnego zarządzania sieciowego zintegrowana z płytą główną nie korzystająca ze złącz rozszerzających PCI-X/PCI-Express - Wirtualna zdalna konsola umożliwiająca zdalne przejęcie konsoli serwera w trybie tekstowym i graficznym, - Zdalna konsola szeregowa; - Możliwość podłączenia wirtualnych napędów CD i FDD - Wirtualna kontrola przycisku zasilania, - Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, - Automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, - Monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, - Rejestrowanie zdarzeń. |
| System operacyjny | Możliwość wykorzystania, co najmniej 16 fizycznych rdzeni oraz co najmniej 24TB pamięci RAM. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów . Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie do domeny w trybie offline - bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika - na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: dystrybucję certyfikatów poprzez http, konsolidację CA dla wielu lasów domeny, automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (1Pv6). Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 500 równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 szt. przewodu DAC (Direct Attach Copper) 10G o długości 3m zakończonego wtykami SFP+ z obu stron (do każdego serwera) Karta SD dedykowana do pracy z serwerem umożliwiająca instalację systemu operacyjnego |
| Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server, -Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Katalog dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64), - Red Hat Enterprise Linux (RHEL), - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - VMware (Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/) i wspierać system ESXi 6.7 i ESXi 6.5), |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne. Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Serwer plikowy – repozytorium danych plikowych.

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19" posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy 1U.Osiem wnęk 2,5” zewnętrznych na dyski twarde wymienialne podczas pracy. |
| Płyta główna | Płyta główna dwuprocesorowa, kompatybilna z zainstalowanymi podzespołami. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Wewnętrzny port USB 3.0. Płyta główna powinna posiadać możliwość rozbudowy o minimum: 2x slot PCI Express 3.0 Zintegrowany slot na kartę SD |
| Procesor | 2 procesory wielordzeniowe, wykonany w technologii x86-64, min. Xeon Gold 5217 lub równoważny |
| Pamięć RAM | Minimum 128GB pamięci RAM typu DDR4 pracującej w trybie czterokanałowym dla każdego procesora. Zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror, Memory Sparing. |
| Interfejs sieciowy | cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe, cztery 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+ |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200. |
| Zasilacz | Dwa zasilacze o mocy min. 500W |
| Funkcje zarządzania | - Dedykowana karta zdalnego zarządzania sieciowego zintegrowana z płytą główną nie korzystająca ze złącz rozszerzających PCI-X/PCI-Express - Wirtualna zdalna konsola umożliwiająca zdalne przejęcie konsoli serwera w trybie tekstowym i graficznym, - Zdalna konsola szeregowa; - Możliwość podłączenia wirtualnych napędów CD i FDD - Wirtualna kontrola przycisku zasilania, - Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, - Automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, - Monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, - Rejestrowanie zdarzeń. |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 szt. przewodu DAC (Direct Attach Copper) 10G o długości 3m zakończonego wtykami SFP+ z obu stron (do każdego serwera) Karta SD dedykowana do pracy z serwerem umożliwiająca instalację systemu operacyjnego |
| Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server, -Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Katalog dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64), - Red Hat Enterprise Linux (RHEL), - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - VMware (Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/) i wspierać system ESXi 6.7 i ESXi 6.5), |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne. Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Serwer plikowy – kopie zapasowe.

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu rack , max 2U. Możliwości instalacji minimum 12 dysków twardych. |
| Procesor | procesor czterordzeniowy , wykonany w technologii 64 bitowej x86, częstotliwości taktowania min. 2,1 GHz lub równoważny |
| Pamięć RAM | Minimum 8GB pamięci RAM typu DDR4 |
| Dyski | Min. 8 x 6TB SATA 7200rpm typu Enterprise |
| Interfejs sieciowy | cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe, dwa 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+ |
| Zasilacz | Minimum 2 zasilacze pracujące w trybie redundantnym |
| Protokoły sieciowe | CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Serwer relacyjnej bazy danych

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa umożliwiająca zabudowę w szafie o szerokości 19" posiadająca redundantne, wymienialne podczas pracy wentylatory i zasilacze. Wysokość obudowy 1U. dziesięć wnęk 2,5” zewnętrznych na dyski twarde wymienialne podczas pracy. |
| Płyta główna | Płyta główna dwuprocesorowa, kompatybilna z zainstalowanymi podzespołami. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. Wewnętrzny port USB 3.0. Płyta główna powinna posiadać możliwość rozbudowy o minimum: 2x slot PCI Express 3.0 Zintegrowany slot na kartę SD |
| Procesor | 2 procesory wielordzeniowe, wykonany w technologii x86-64, min. Xeon Gold 5217 lub równoważny |
| Pamięć RAM | Minimum 128GB pamięci RAM typu DDR4 pracującej w trybie czterokanałowym dla każdego procesora. Zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory Mirror, Memory Sparing. |
| Interfejs sieciowy | cztery wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe gniazda sieciowe, cztery 10 gigabitowe gniazda sieciowe SFP+ |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10 z pamięcią cache 4 GB flash z podtrzymaniem bateryjnym |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski twarde wymienne podczas pracy serwera (Hot Plug) : - min. 8 szt. HDD SSD SAS 1,6 TB 12G - min. 2 szt. HDD SSD SATA 240GB Read Intensive |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200. |
| Zasilacz | Dwa zasilacze o mocy min. 500W |
| Funkcje zarządzania | - Dedykowana karta zdalnego zarządzania sieciowego zintegrowana z płytą główną nie korzystająca ze złącz rozszerzających PCI-X/PCI-Express - Wirtualna zdalna konsola umożliwiająca zdalne przejęcie konsoli serwera w trybie tekstowym i graficznym, - Zdalna konsola szeregowa; - Możliwość podłączenia wirtualnych napędów CD i FDD - Wirtualna kontrola przycisku zasilania, - Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, - Automatyczne konfigurowanie adresów IP za pomocą DHCP/DNS/WINS, - Monitorowanie kondycji systemu niezależne od systemu operacyjnego, - Rejestrowanie zdarzeń. |
| System operacyjny | Możliwość wykorzystania, co najmniej 16 fizycznych rdzeni oraz co najmniej 24TB pamięci RAM. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów . Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie ui:ytkownik6w stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie do domeny w trybie offline - bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika - na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: dystrybucję certyfikatów poprzez http, konsolidację CA dla wielu lasów domeny, automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (1Pv6). Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie minimum 500 równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 szt. przewodu DAC (Direct Attach Copper) 10G o długości 3m zakończonego wtykami SFP+ z obu stron (do każdego serwera) Karta SD dedykowana do pracy z serwerem umożliwiająca instalację systemu operacyjnego |
| Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server, -Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Katalog dostępnej na stronie internetowej firmy Microsoft https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64), - Red Hat Enterprise Linux (RHEL), - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - VMware (Oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare (dostępnej na stronie http://www.vmware.com/resources/compatibility/) i wspierać system ESXi 6.7 i ESXi 6.5), |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne. Serwer musi posiadać deklarację CE lub równoważną. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia. |
| Gwarancja | Minimum 3 lata z reakcją serwisową następnego dnia roboczego w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego warunku. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |

# Zasilanie awaryjne 5kVA

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | Minimum 4.5kW/5.0 kVA |
| Wymagania | Architektura UPSa: on-line Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 6 szt IEC 320 C13 4 szt. IEC 320 C19 Typ gniazda wejściowego: Hard Wire 3-wire Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 4 min. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 11,5 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160-275 V Zmienny zakres napięcia wejściowego 220-240 V Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus podczas pracy na baterii Tak Porty komunikacji • 10/100 BaseTX (RJ45) Diody sygnalizacyjne • praca w trybie bypass • praca z baterii Alarmy dźwiękowe • znaczne wyczerpanie baterii • Awaria akumulatora • przeciążenie UPSa • praca z baterii Typ obudowy • rack 19" • Tower Wyposażenie standardowe • gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt. • AP9631 karta zarządzania i monitorowania warunków środowiska • bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny) • Instrukcja obsługi • oprogramowanie na CD • Wyświetlacz LCD Dodatkowe funkcje • wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie do 4 zestawów baterii • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania • automatyczny test • możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym • powiadomienie o rozłączeniu akumulatora • akumulatory i moduły mocy wymienialne przez użytkownika “na gorąco” • inteligentne zarządzanie bateriami • zarządzalne akumulatory zewnętrzne • moduły bateryjne połączone równolegle • regulacja częstotliwości i napięcia • awaryjny wyłącznik zasilania |

# Switch zarządzalny

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa modularna typu RACK 19”; Wysokość maksymalna 4U; Co najmniej 6 gniazd na moduły komunikacyjne; Dwa (redundantne) zasilacze sieciowe; |
| Porty | Minimum 24 x 10/100/1000Base-T PoE+; Minimum 16 x 1G/10GbE SFP+ Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne wykorzystanie minimum 144 portów 10/100/1000 lub 48 portów 10Gb SFP+ lub 12 portów 40GbE |
| Wydajność | Przełącznik warstwy 3; Matryca przełączająca o wydajności min. 1000 Gbps; Wydajność przełączania przynajmniej 550 Mpps; Obsługa min. 64 000 adresów MAC; Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9200 bajtów |
| Routing | Urządzenie musi obsługiwać przynajmniej następujące typy routingu: statyczny, RIP, OSPF,BGP Obsługa min. 10000 tras dla routingu Ipv4; Obsługa min. 5000 tras dla routingu Ipv6; |
| Protokoły | Obsługujący co najmniej wymienione protokoły i standardy: RFC 1155 Structure and Management Information (SMIv1), RFC 1157 SNMPv1/v2c, RFC 1591 DNS (client), RFC 1901 (Community based SNMPv2), RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II, RFC 1908 (SNMPv1/v2 Coexistence), RFC 2576 (Coexistence between SNMPv1, v2, v3), RFC 2578-2580 SMIv2, RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions), RFC 2580 (SMIv2 Conformance), RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History, and Statistics only), RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2), RFC 3417 (SNMP Transport Mappings), SNMPv3 and RMON RFC support, SSHv1/SSHv2 Secure Shell , TACACS/TACACS+, IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation, IEEE 802.1d MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1058 RIPv1, RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2), IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, RFC 1519 CIDR IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, RFC 1542 BOOTP Extensions IEEE 802.3ab 1000BASE-T, RFC 1918 Address Allocation for Private Internet, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 2236 IGMP Snooping, RFC 2453 RIPv2, RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol , RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3416 Protocol Operations for SNMP, RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS, RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only), RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority, RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6), RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification, UDLD (Uni-directional Link Detection), RFC 1112 IGMP, RFC 2236 IGMPv2, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 3376 IGMPv3, RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches, RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2080 RIPng for IPv6, Protocol Applicability Statement, RFC 2082 RIP-2 MD5, RFC 2460 IPv6 Specification, RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6, RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only), RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only), RFC 3019 MLDv1 MIB, RFC 3315 DHCPv6 (client and relay), RFC 3484 Default Address Selection for IPv6, RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture, RFC 3596 DNS Extension for IPv6, RFC 3810 MLDv2 for IPv6, RFC 4022 MIB for TCP, RFC 4113 MIB for UDP, RFC 4251 SSHv6 Architecture, RFC 4252 SSHv6 Authentication, RFC 4253 SSHv6 Transport Layer, RFC 4254 SSHv6 Connection, RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 4293 MIB for IP, RFC 4419 Key Exchange for SSH, RFC 4443 ICMPv6, RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch, RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration, RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6, RFC 6620 FCFS SAVI, draftietf-savi-mix, IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB’s only), IEEE 8021-Bridge-MIB (2008), IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008), RFC 1155 Structure & ID of Management Information for , TCP/IP Internets, RFC 1156 (TCP/IP MIB), RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1724 RIPv2 MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC 2668 802.3 MAU MIB, RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (version 2), RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 The Interfaces Group MIB, RFC 2925 Ping MIB, RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB), RFC 2933 IGMP MIB, RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB, RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB, RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks, RFC 3418 MIB for SNMPv3, RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU), IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1155 Structure of Management Information, RFC 1157 SNMPv1, RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base version 2 using SMIv2, RFC 2576 Coexistence between SNMP versions, RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2), RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2, RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2, RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm), and 9 (events), RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base, RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types, RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operationsn Applications, RFC 3164 BSD syslog Protocol, RFC 3176 sFlow, RFC 3411 SNMP Management Frameworks, RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications, RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3), RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP), RFC 5424 Syslog Protocol, ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3 XRMON, IEEE 802.1p (CoS), RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) Ingress Rate Limiting, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP), RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS, RFC 1492 TACACS+, RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication, RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication, RFC 2138 RADIUS Authentication, RFC 2139 RADIUS Accounting, RFC 2246 Transport Layer Security (TLS), RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes, RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB, RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker, RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol, RFC 2818 HTTP Over TLS, RFC 2865 RADIUS (client only), RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support, RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support, RFC 2869 RADIUS Extensions, RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices, RFC 3162 RADIUS and IPv6, RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP), RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS, RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines, RFC 4576 RADIUS Attributes Access Control Lists (ACLs), draft-grant-tacacs-02 (TACACS), Guest VLAN for 802.1X, MAC Authentication, MAC Lockdown, MAC Lockout, Port Security, RFC Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell, Web Authentication. |
| Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Obsługa mechanizmów Dynamic ARP Inspection. |
| Inne | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczona pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim. |
| Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Gwarancja | Gwarancja producenta minimum 3 lata. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. Wymagana jest instalacja dostarczonego urządzenia w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. |

# Licencje systemów operacyjnych dla maszyn wirtualnych, oprogramowanie AV (kontroler domeny dla Wydziału Geodezji 30cal, serwery z grupy IUGI_WEB,IUGI_ADM).

| Cecha | Minimalne wymaganie |
| --- | --- |
| Informacje ogólne | Oprogramowanie musi mieć możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. Musi mieć możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. |
| Licencjonowanie | Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczbie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy producenta serwerowego systemu operacyjnego. |
| Liczba rdzeni fizycznych serwera | Min. 48 rdzeni |
| Cechy systemu | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |
| Współpraca z urządzeniami | System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów taśmowych, tzn. system musi być zoptymalizowany do użycia jak najmniejszej ilości napędów taśmowych. System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań (nawet automatycznych) celem ich optymalizacji. Brak preferowanego dostawcy hardware dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe…), musi istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu. Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. Powinien posiadać możliwość równoczesnego zapisu/ odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym czasie. Posiadać możliwość wykonywania backupów na urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore, znacznie skracając czas odtworzenia danych. |
| Współpraca z aplikacjami i środowiskami | Możliwość stosowania go w środowisku Storage Area Network, co zapewni dużą szybkość wykonywanych backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy serwery backupowe w sieci SAN. Musi wspierać najnowsze wersje środowisk VMware vSphere 5.1/5.5/6.0/6.5 lub nowsze i wspierać backup za pomocą mechanizmu vStorage API. Pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2005/2008/2012/2014/2016 także w wersjach Express. System musi wspierać najnowsze wersje aplikacji i serwerów takich jak: Windows 2008R2/2012R2/2016, Exchange 2007/2010/2013/2016, Windows 7/8/8.1/10. Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2, 2012 R2 oraz 2016. Musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią vStorage API celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz). System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten powinien być wykonywany jednoprzebiegowo. Musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach wirtualnych (Vmware, Hyper-V) poprzez backup całej maszyny wirtualnej – pojedynczy backup całego pliku vmdk a odtwarzanie różnego typu (cała maszyna, plik z systemu plikowego, element aplikacji/baza danych). Musi wspierać najnowsze wersje produktów takich jak: Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server. Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie urządzeń deduplikacyjnych innych fir.m. Wymagane jest wsparcie dla EMC DataDomain, Quantum DXi, HPE StoreOnce. |
| Deduplikacja | System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym – jedna konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów backupowych i odtwarzania danych. Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu backupowego. Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może powodować konieczności doinstalowania dodatkowego oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także media serwera (serwera systemu backupowego). |
| Odtwarzanie po awarii | Musi posiadać funkcje disaster–recovery dla systemu Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i spójność danych, opcja ta powinna być integralną częścią systemu backupowego. Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów Windows i oprócz odtwarzania systemu operacyjnego musi umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie systemu na innym fizycznym sprzęcie. |
| Bezpieczeństwo | Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL. Możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN. Opcja powinna być ściśle zintegrowana z produktem do backupu. |
| Inne | Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. Musi istnieć możliwość wykonywania konwersji P2V, B2V oraz C2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne (Vmware i Hyper-V) na 3 sposoby: jeden P2V – pozwala na równoczesny backup danych i jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej, drugi sposób: B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania backupowego oraz trzeci: C2V czyli konwersja bezpośrednia całego obrazu maszyny fizycznej w trakcie jej działania do maszyny wirtualnej bez tworzenia kopii zapasowej. Wszystkie sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy instalacji dodatkowego oprogramowania. |
| Konfiguracja i zarządzanie | Powinien być łatwy w instalacji, konfigurowaniu i zarządzaniu poprzez interface graficzny (GUI). Powinien umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. Powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu, generator raportów. System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami (Media Serwerami) systemu backupowego z pomocą nadrzędnej konsoli. Licencja musi obejmować instalację centralnego serwera zarządzającego. System powinien mieć możliwość monitowania i alterowania poprzez email i SNMP. Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym z wykorzystaniem CLI (Command Line Interface) poprzez komponent Windows PowerShell obejmująca wszystkie zadania administracyjne pokrywające się możliwościami z interfejsem graficznym w 100%. Musi integrować się z konsolą vCenter Server dając administratorowi Vmware możliwość monitorowania stanu backupu maszyn wirtualnych a także możliwość sprawdzenia poprawności kopii i jej odzyski walności. |
| Licencjonowanie | Musi istnieć model licencjonowania oparty o ilość backupowanych danych liczonych jako jeden pełny backup pozwalający na nielimitowanie jakichkolwiek funkcjonalności backupowych włącznie z deduplikacją. Tworzenie infrastruktury w serwerowni backupowej dla przechowywania drugiej czy kolejnej kopii danych nie może powodować konieczności dokupowania dodatkowych licencji. |

# Stacja robocza – edycja danych przestrzennych.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 3.0 x4 (mech. x16), 2 złącza PCI Express 3.0 x1, 4 złącza DIMM DDR4 2666 MHz non-ECC/ECC pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 64 GB pamięci RAM, zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0, możliwość dezaktywacji w BIOS, zintegrowany kontroler 6x SATA 3.0 z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera, obsługa czterordzeniowych procesorów. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamięć Cache 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 15 000 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna RAM | 16 GB DDR4 2400 MHz z możliwością rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | Minimum dysk SSD PCIe 512GB M.2 NVMe card |
| Karta grafiki | Czteroportowa o własnej pamięci 4GB GDDR5 |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, głośnik w obudowie komputera. |
| Obudowa | Typu midi tower Obudowa musi fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5” Zasilacz o mocy min. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |
| Wirtualizacja | Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze. |
| Komunikacja | Audio: line-in / microphone 1szt. Audio: line-out 1 szt. Przód obudowy audio: mikrofon 1szt. Przód obudowy audio: słuchawki 1szt. Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco: z przodu obudowy co najmniej 2 szt. USB 2.0; 2 szt. USB 3.1 (gen2), 1 szt. USB 3.1 (gen2) Type C, z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB – 2 szt. USB 2.0; 3 szt. USB 3.1 (Gen1); 1 szt. USB 3.1 (Gen2), wewnątrz obudowy 2 szt. USB 2.0 oraz 1x USB A 3.1 (gen2), w tym jedno standardowe gniazdo pozwalające bezpośrednio podłączyć urządzenie z interfejsem USB Ethernet (RJ-45) 1 szt. Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz - pełnowymiarowa mysz optyczna USB z rolką (800 dpi) oraz podkładka pod mysz. Nie dopuszcza się zminiaturyzowanych myszy przeznaczonych dla laptopów długość przewodu (klawiatura/mysz) – min. 1.8m Nagrywarka DVD +/-RW. |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC zainstalowany na stacjach komputerowych spełnia następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; - Udostępnianie modemu; - Możliwość przywracania plików systemowych; - Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.); - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); - Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 lub równoważny. Deklaracja zgodności CE lub równoważna. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy gwarancja producenta od daty odbioru końcowego, w miejscu instalacji komputera. Czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Te same warunki gwarancji obejmuję również dołączone do jednostki centralnej klawiaturę i mysz. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego —przed udzieleniem zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dostarczyć Zamawiającemu przed udzieleniem zamówienia). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – przed udzieleniem zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela – należy w formularzu ofertowym podać sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń zainstalowanych w komputerze, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |
| Pakiet biurowy | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: • edytor tekstu, • arkusz kalkulacyjny, • program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); 5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Applications w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; 6. Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 7. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; 8. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; 9. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; 10. Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: • MS Windows 7 (32 i 64-bit), • MS Windows 8 (32 i 64-bit), • MS Windows 8.1 (32 i 64-bit), • MS Windows 10 (32 i 64-bit). |
| Wymagania ogólne | Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie zainstalowany, podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający wymaga podłączenia i uruchomienia dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. W ramach uruchomienia Wykonawca zainstaluje, aktywuje oprogramowanie systemowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi aktualizacjami. |

## Monitor.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny TFT 23,8” z matrycą antyodblaskową przystosowany do pracy ciągłej 24/7 |
| Rozmiar plamki | Max. 0,275 mm |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Głośniki | Min. 2x2W |
| Zużycie energii | Max. 50W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Złącza | Min. 1 x DisplayPort, min 1xHDMI. Min. 1x D-sub, min. 1xUSB 3.0 |
| Certyfikaty | TCO lub równoważny. ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważny. Energy Star lub równoważny. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Gwarancja | Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| Wymagania dodatkowe | Wymagany jest komplet kabli do poprawnego działania monitora. |

# Stacja robocza – edycja danych opisowych.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 3.0 x4 (mech. x16), 2 złącza PCI Express 3.0 x1, 4 złącza DIMM DDR4 2666 MHz non-ECC/ECC pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 64 GB pamięci RAM, zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0, możliwość dezaktywacji w BIOS, zintegrowany kontroler 6x SATA 3.0 z obsługą macierzy RAID 0/1/10/5, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera, obsługa czterordzeniowych procesorów. |
| Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamięć Cache 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 15 000 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć operacyjna RAM | 8 GB DDR4 2400 MHz z możliwością rozbudowy do 64GB. |
| Parametry pamięci masowej | min. dysk SSD PCIe 256GB M.2 NVMe card |
| Karta grafiki | Czteroportowa o własnej pamięci 4GB GDDR5 |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, głośnik w obudowie komputera. |
| Obudowa | Typu midi tower Obudowa musi fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5” Zasilacz o mocy min. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |
| Wirtualizacja | Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze. |
| Komunikacja | Audio: line-in / microphone 1szt. Audio: line-out 1 szt. Przód obudowy audio: mikrofon 1szt. Przód obudowy audio: słuchawki 1szt. Wszystkich portów USB 13 szt., rozmieszczonych następująco: z przodu obudowy co najmniej 2 szt. USB 2.0; 2 szt. USB 3.1 (gen2), 1 szt. USB 3.1 (gen2) Type C, z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB – 2 szt. USB 2.0; 3 szt. USB 3.1 (Gen1); 1 szt. USB 3.1 (Gen2), wewnątrz obudowy 2 szt. USB 2.0 oraz 1x USB A 3.1 (gen2), w tym jedno standardowe gniazdo pozwalające bezpośrednio podłączyć urządzenie z interfejsem USB Ethernet (RJ-45) 1 szt. Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz - pełnowymiarowa mysz optyczna USB z rolką (800 dpi) oraz podkładka pod mysz. Nie dopuszcza się zminiaturyzowanych myszy przeznaczonych dla laptopów długość przewodu (klawiatura/mysz) – min. 1.8m Nagrywarka DVD +/-RW. |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC zainstalowany na stacjach komputerowych spełnia następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu; - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - Wbudowany system pomocy w języku polskim; - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; - Udostępnianie modemu; - Możliwość przywracania plików systemowych; - Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.); - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); - Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 lub równoważny. Deklaracja zgodności CE lub równoważna. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Gwarancja | Co najmniej 36 miesięcy gwarancja producenta od daty odbioru końcowego, w miejscu instalacji komputera. Czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. Te same warunki gwarancji obejmuję również dołączone do jednostki centralnej klawiaturę i mysz. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego —przed udzieleniem zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dostarczyć Zamawiającemu przed udzieleniem zamówienia). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – przed udzieleniem zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela – należy w formularzu ofertowym podać sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń zainstalowanych w komputerze, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |
| Pakiet biurowy | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: • edytor tekstu, • arkusz kalkulacyjny, • program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); 2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; 3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); 5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Applications w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; 6. Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 7. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; 8. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; 9. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; 10. Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: • MS Windows 7 (32 i 64-bit), • MS Windows 8 (32 i 64-bit), • MS Windows 8.1 (32 i 64-bit), • MS Windows 10 (32 i 64-bit). |
| Wymagania ogólne | Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie zainstalowany, podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający wymaga podłączenia i uruchomienia dostarczonych zestawów komputerowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Zamawiający dostarczy okablowanie niezbędne do podłączenia urządzeń. W ramach uruchomienia Wykonawca zainstaluje, aktywuje oprogramowanie systemowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi aktualizacjami. |

## Monitor.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny TFT 23,8” z matrycą antyodblaskową przystosowany do pracy ciągłej 24/7 |
| Rozmiar plamki | Max. 0,275 mm |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | max 5 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Głośniki | Min. 2x2W |
| Zużycie energii | Max. 50W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Złącza | Min. 1 x DisplayPort, min 1xHDMI. Min. 1x D-sub, min. 1xUSB 3.0 |
| Certyfikaty | TCO lub równoważny. ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważny. Energy Star lub równoważny. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie podpisania umowy będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. |
| Gwarancja | Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| Wymagania dodatkowe | Wymagany jest komplet kabli do poprawnego działania monitora. |