Załącznik 1b do SIWZ OPZ WT

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ MIASTO Zabrze Id 247801_1 DLA:

Modernizacja i rozbudowa TIK - e –usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach  projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

znak:.............

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla  jednostki ewidencyjnej Miasto Zabrze Id 247801_1

obrębów ewidencyjnych:

186

203

205

206

207

208

209

98

Bielszowice

Biskupice

Grzybowice

Maciejów

Makoszowy

Miechowice

Mikulczyce

Rokitnica

Ruda

Sośnica

Stolarzowice

Wieszowa

Zaborze

Zabrze

Historia zmian dokumentu:

| Wersja | Data | Uwagi do wersji / opis zmian |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2016-06-20 | Pierwsza wersja dokumentu, przekazana Zamawiającemu. |

SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	4

2	Modernizacja EGiB - otoczenie i podstawowe założenia projektu	5

2.1	Analiza wariantów finansowych modernizacji EGiB	6

3	Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja EGiB	7

3.1	Ogólna charakterystyka obiektu oraz zakres geograficzny modernizacji EGiB.	7

4	Zakres przewidywanych prac do wykonania	18

4.1	Zakres prac podczas modernizacji EGiB	18

5	Termin i sposób wyłonienia wykonawcy	24

5.1	Przewidywany termin	24

5.2	Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy	24

6	Informacje graficzne dotyczące modernizacji EGiB	25

Tabele

Tab. 2-1 Planowane nakłady finansowe – budżet miasta	6

Tab. 2-2 Finansowanie modernizacji EGiB z udziałem środków RPO WSl 2014-2020	6

Tab. 3-1  Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych, objętych projektem modernizacji	9

Tab. 3-2 Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB	10

Tab. 3-3 Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB	16

Tab. 3-4 Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ	17

# Wprowadzenie

Niniejszy projekt modernizacji EGiB  dotyczy miasta Zabrze, które jest miastem na prawach powiatu i obejmuje jedną jednostkę ewidencyjną.

Na północnym wschodzie graniczy z Bytomiem, na wschodzie z Rudą Śląską, na południu z gminą Gierałtowice (powiat gliwicki), na zachodzie z Gliwicami, a na północnym zachodzie z gminą Zbrosławice (powiat tarnogórski).

Niniejszy projekt modernizacji EGiB  został opracowany w oparciu o  projekt wzorcowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami, przekazanego pismem z dnia: 6  października 2015 r.  przez Głównego  Geodety  Kraju nr ref. KN-EGB.073.5.2015.1, które nawiązywało do pisma z dnia 18 czerwca 2015r nr ref. KN-KN.073.2.2015, dotyczącego koordynacji realizacji zadań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO 2014-2020) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) w głównej mierze w zakresie dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do obowiązujących przepisów prawa, oraz utworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), w związku z koniecznością zachowania jednolitego zakresu oraz jakości prac na obszarze całego kraju.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona zostanie na podstawie art. 24a ustawy PGiK, w oparciu o niniejszy projekt i stanowi realizację zapisów § 55 rozporządzenia EGiB, które wskazuje, iż: modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych  i administracyjnych podejmowanych przez starostę (tutaj: Prezydenta Miasta Zabrze) w celu:

1) uzupełnienia  bazy  danych ewidencyjnych  i utworzenia  pełnego  zakresu  zbiorów  danych  ewidencyjnych  zgodnie z wymogami rozporządzenia;

2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Osiągnięcie ww. celów modernizacji realizowane będzie poprzez przeprowadzenie prac, zmierzających do uzyskania zgodności z określonymi prawnie wymogami w zakresie standardów technicznych, odnoszących się do: modelu danych EGiB, wykorzystywanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zakresu i poziomu dostarczanych usług. Modernizacja operatu EGiB dotyczyć będzie w szczególności:

- numerycznego opisu granic działek poprzez: pozyskanie w wyniku pomiaru sytuacyjnego współrzędnych punktów granicznych, dla których obecnie ujawnione w bazie współrzędne nie spełniają wymogów obowiązujących standardów (kryterium dokładnościowe), obliczenie pól powierzchni wszystkich działek z uwzględnieniem obowiązującej poprawki odwzorowawczej i odchyłki dopuszczalnej, uzupełnienie atrybutów dla wszystkich punktów granicznych, modernizację zasięgu i rodzaju użytków gruntowych w celu doprowadzenia do zgodności z ich definicjami, zawartymi w zmienionych przepisach;

- budynków w odniesieniu do ich położenia w stosunku do granic działek, ewidencyjnych, rozszerzenia i uzupełnienia zbioru atrybutów, pozyskania informacji o budynkach projektowanych, w trakcie budowy oraz przeznaczonych do rozbiórki;

# Modernizacja EGiB - otoczenie i podstawowe założenia projektu

Z uwagi na zakres niezbędnych prac i związane z tym przewidywane zaangażowanie finansowe, planowane jest przeprowadzenie modernizacji EGiB w formie montażu finansowego środków pochodzących z budżetu miasta wraz ze środkami EFRR pozyskanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 (RPO WSl 2014-2020), z ewentualnym wykorzystaniem środków, pochodzących z dotacji przekazywanych za pośrednictwem  Wojewody Śląskiego oraz ze środków GUGiK.

Konieczne zatem jest wykorzystanie metodyki komplementarnej realizacji projektu modernizacji EGiB z projektem „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e_usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez miasto Zabrze” (PJTCE-U), nad którym trwają prace, zmierzające do opracowania dokumentacji techniczno – finansowej celem złożenia odpowiedniego wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem RPO WSl 2014-2020.

Głównym zadaniem projektu PJTCE-U będzie: modernizacja, dostosowanie do aktualnych standardów prawnych oraz rozwój referencyjnych baz danych geoinformacyjnych PZGIK, w oparciu o zasoby informacji cyfrowych i analogowych, zgromadzonych w mieście Zabrze i wykorzystywanych do realizacji administracyjnych usług publicznych z dziedziny geodezji i kartografii, wraz z budową infrastruktury e-usług na wysokich poziomach dojrzałości dla potrzeb klientów administracji na poziomie krajowym i europejskim.

W związku z przedstawioną powyżej formułą, w realizacji projektu modernizacji EGiB należy uwzględnić wymagania w zakresie kwalifikowalności wydatków, postawione przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO WSl 2014 – 2020.

Wśród wydatków kwalifikowalnych nie przewidziano środków na tzw. „badania terenowe”, co w przypadku prac geodezyjnych oznacza, iż nie ma możliwości zakwalifikowania środków przeznaczanych na pomiary terenowe (definiowane zgodnie z par. 2 pkt 7 rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

W przypadku braku danych, spełniających odpowiednie  standardy (kryterium dokładnościowe), pozyskanie informacji o położeniu punktów granicznych, położeniu budynków oraz klasoużytkach może nastąpić wyłącznie na podstawie pomiarów sytuacyjnych, realizowanych w technologii pomiaru kartometrycznego i fotogrametrycznego. Ewentualne przeprowadzenie pomiarów sytuacyjnych w technologii pomiaru terenowego będzie traktowane jako element procesów aktualizacji EGiB po zakończeniu i weryfikacji pomiarów kartometrycznych i fotogrametrycznych oraz po zakończeniu procesu modernizacji EGiB dla jednostki Zabrze, przy okazji i w miejscach prowadzenia prac geodezyjnych związanych np. z naturalnymi procesami gospodarczymi.

W związku z aktualnym stanem baz danych EGiB w jednostce ewidencyjnej Zabrze, który oceniany jest jako zgodny z wymogami rozporządzenia EGiB w wersji z 2001 r. przewiduje się, iż w wyniku realizacji prac modernizacyjnych osiągnie się wysoki stopień jakości zgromadzonych danych ewidencyjnych.

Harmonogram i wyjaśnienie logiki procesu modernizacji EGiB w jednostce ewidencyjnej Zabrze przedstawiono w rozdziale 5.

## Analiza wariantów finansowych modernizacji EGiB

W poniższej tabeli zaprezentowano informacje o planowanych nakładach finansowych w latach 2016 do 2020, przeznaczonych na realizację w podziale na prace nad danymi EGiB (informatyzację zasobów), zakupy sprzętowe oraz na wdrożenie oprogramowań w wartościach brutto.

| Beneficjent | Informatyzacja zasobów [PLN] | Zakup sprzętu komputerowego [PLN] | Zakup i wdrożenie oprogramowań [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Zabrze | 900 000 | 70 000 | 90 000 |

Tab. 2-1 Planowane nakłady finansowe – budżet miasta

Przy założeniu, że kwoty powyższe mogą stanowić  udział własny w wysokości 15% dofinansowania projektu ze środków RPO WSl 2014-2020, na realizację modernizacji EGiB przeznaczone zostanie w ujęciu brutto:

| Beneficjent | Informatyzacja zasobów [PLN] | Zakup sprzętu komputerowego [PLN] | Zakup i wdrożenie oprogramowań, szkolenia [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Zabrze | 6 000 000 | 470 000 | 620 000 |

Tab. 2-2 Finansowanie modernizacji EGiB z udziałem środków RPO WSl 2014-2020

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych finansowych, modernizacja EGiB w jednostce ewidencyjnej Miasto Zabrze może być realizowane w dwóch wariantach:

- Wariant I: częściowa modernizacja danych w zakresie możliwym do realizacji z wykorzystaniem istniejących materiałów PZGiK oraz zakupem niezbędnego sprzętu i dostosowaniem oprogramowań do standardów prawnych.

- Wariant II: pełna modernizacja danych EGiB zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym projekcie.

W oparciu o ustalone potrzeby w wyniku analizy zasobu PZGiK w zakresie EGiB, która została przedstawiona w rozdziale 3 „Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja EGiB”, przyjęty zostaje  wariant II (pełna modernizacja) jako wariant realizacyjny dla modernizacji EGiB.

# Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja EGiB

## Ogólna charakterystyka obiektu oraz zakres geograficzny modernizacji EGiB.

Dane podstawowe:

Województwo: Śląskie

Powierzchnia opracowania : 8 040 ha

Ilość działek ewidencyjnych : 47 038 szt.

Ilość budynków : 39 272 szt.

Ilość lokali: 31 889 szt.

Ilość arkuszy mapy zasadniczej: skala 1:500 –917 szt.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowana na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie:

1)	jednostkę ewidencyjną: Id 247801_1_ Zabrze,  obejmującą następujące obręby ewidencyjne:

|  | 186 | 247801_1_0186 |
| --- | --- | --- |
|  | 203 | 247801_1_0203 |
|  | 205 | 247801_1_0205 |
|  | 206 | 247801_1_0206 |
|  | 207 | 247801_1_0207 |
|  | 208 | 247801_1_0208 |
|  | 209 | 247801_1_0209 |
|  | 98 | 247801_1_098 |
|  | Bielszowice | 247801_1_0001 |
|  | Biskupice | 247801_1_0002 |
|  | Grzybowice | 247801_1_0003 |
|  | Maciejów | 247801_1_0004 |
|  | Makoszowy | 247801_1_0005 |
|  | Miechowice | 247801_1_0013 |
|  | Mikulczyce | 247801_1_0006 |
|  | Rokitnica | 247801_1_0007 |
|  | Ruda | 247801_1_0008 |
|  | Sośnica | 247801_1_0009 |
|  | Stolarzowice | 247801_1_0010 |
|  | Wieszowa | 247801_1_0014 |
|  | Zaborze | 247801_1_0011 |
|  | Zabrze | 247801_1_0012 |

Podstawowe informacje, charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją,  zawiera tabela nr 1 poniżej.

| Lp. | Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej | Nazwa obrębu | Nr obrębu | Powierzchnia obrębu | CZĘŚĆ MAPOWA - numeryczna obiektowa |  |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym |  |  |  |  |  | Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji | szacowana ldz do aktualizacji w zakresie (bez gr. zmeliorowanych): |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | użytki rolne |  | tereny zurbanizowane i zabudowane |  | Wp oraz Ws | inne użytki gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | działki | jedn. rejestrowe | działki | budynki ujawn. w EGiB dane opis. i geometr. | ujawn. w EGiB do popr.danych geometr. | budynki nieujawnione na mapie | budynki, które zmieniły kształt | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tk |  |  |  | użytków gruntowych | gleboznawczej klasyfikacji |  |
|  |  |  |  | [ha] | [ha] | ilośc [szt] |  |  |  |  |  | [ha] |  |  |  |  |  |  | ilośc [szt] |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | M. Zabrze 247801_1 | 186 | 186 | 53,0 | 53,0 | 35 | 69 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 1,1 | 48,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 2 |  | 203 | 203 | 69,7 | 69,7 | 16 | 38 | 17 | 17 | 1 | 0 | 12,9 | 0,0 | 5,6 | 1,2 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 |  | 205 | 205 | 75,6 | 75,6 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 6,8 | 0,1 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 |  | 206 | 206 | 46,6 | 46,6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 6,8 | 4,3 | 0,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 |  | 207 | 207 | 71,3 | 71,3 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,0 | 17,4 | 1,1 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 |  | 208 | 208 | 75,0 | 75,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 |  | 209 | 209 | 61,8 | 61,8 | 11 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 3,9 | 0,7 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | 98 | 98 | 63,6 | 63,6 | 19 | 30 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 |  | Bielszowice | 1 | 387,5 | 387,5 | 2296 | 3435 | 3033 | 3033 | 78 | 4 | 105,3 | 1,2 | 215,7 | 3,6 | 2,3 | 64,2 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |
| 10 |  | Biskupice | 2 | 1136,6 | 1136,6 | 1545 | 3498 | 2098 | 2098 | 266 | 156 | 389,4 | 0,3 | 505,1 | 73,8 | 29,3 | 212,8 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |  |
| 11 |  | Grzybowice | 3 | 476,6 | 476,6 | 931 | 1462 | 1079 | 1079 | 51 | 6 | 265,9 | 3,8 | 198,9 | 13,3 | 0,2 | 11,6 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 12 |  | Maciejów | 4 | 52,9 | 52,9 | 285 | 528 | 266 | 266 | 54 | 7 | 13,0 | 0,0 | 31,0 | 1,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 13 |  | Makoszowy | 5 | 830,5 | 830,5 | 1062 | 1943 | 1520 | 1520 | 22 | 0 | 73,3 | 0,3 | 280,5 | 20,4 | 21,5 | 455,2 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |  |
| 14 |  | Miechowice | 13 | 21,1 | 21,1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 |  | Mikulczyce | 6 | 1459,9 | 1459,9 | 4341 | 6376 | 6367 | 6367 | 431 | 214 | 489,4 | 1,6 | 742,0 | 24,2 | 9,2 | 219,3 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |  |
| 16 |  | Rokitnica | 7 | 567,4 | 567,4 | 2138 | 3159 | 2844 | 2844 | 9 | 2 | 243,8 | 1,5 | 167,1 | 1,5 | 2,9 | 153,6 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |  |
| 17 |  | Ruda | 8 | 170,5 | 170,5 | 151 | 473 | 67 | 67 | 10 | 2 | 62,6 | 0,0 | 52,8 | 7,2 | 0,3 | 54,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 18 |  | Sośnica | 9 | 178,4 | 178,4 | 695 | 1013 | 1037 | 1037 | 26 | 13 | 50,3 | 0,6 | 110,6 | 28,1 | 1,6 | 15,9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 19 |  | Stolarzowice | 10 | 140,9 | 140,9 | 933 | 1496 | 1067 | 1067 | 3 | 15 | 26,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,1 | 34,8 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 20 |  | Wieszowa | 14 | 37,8 | 37,8 | 200 | 254 | 220 | 220 | 0 | 0 | 29,5 | 1,9 | 7,7 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 21 |  | Zaborze | 11 | 790,3 | 790,3 | 3949 | 6858 | 5155 | 5155 | 55 | 1 | 141,3 | 1,7 | 502,2 | 17,8 | 2,6 | 144,2 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |  |
| 22 |  | Zabrze | 12 | 1261,2 | 1261,2 | 10489 | 16312 | 14430 | 14430 | 59 | 12 | 52,3 | 0,3 | 1091,4 | 24,6 | 12,5 | 105,0 | 0,0 | 163,0 | 0,0 |  |
| RAZEM |  |  |  | 8028,1 | 8028,1 | 29134 | 47038 | 39272 | 39272 | 1067 | 434 | 1956,0 | 13,2 | 4068,6 | 234,5 | 84,7 | 1918,8 | 0,0 | 487,0 | 0,0 |  |

Tab. 3-3  Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych, objętych projektem modernizacji

Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 3-2 do 3-4

| Lp. | Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej | Nazwa obrębu | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGiB | Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | Szacunkowa ilość pkt granicznych, określonych z błędem średnim [szt.] |  |  |  |  |  | Mapa ewidencyjna |  |  | Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGiB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | postać mapy | skala | Układ współrzęd. |  |
|  |  |  |  |  | ≤ 0,10 m | 0,11 -0,30m | 0,31-0,60m | 0,61- 1,50m | 1,51-3,0m | ≥ 3m |  |  |  |  |
| 1 | M. Zabrze 247801_1 | 186 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 330 | 181 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | obiektowa | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 2 |  | 203 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 225 | 141 | 44 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 3 |  | 205 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 162 | 94 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 4 |  | 206 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 174 | 116 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 5 |  | 207 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 350 | 300 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 6 |  | 208 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 59 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 7 |  | 209 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 278 | 86 | 179 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 8 |  | 98 | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 226 | 129 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 9 |  | Bielszowice | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 8609 | 5094 | 1181 | 1742 | 592 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 10 |  | Biskupice | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 12643 | 6193 | 1070 | 601 | 4748 | 31 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 11 |  | Grzybowice | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 4594 | 3288 | 869 | 255 | 181 | 1 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 12 |  | Maciejów | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 1354 | 891 | 214 | 134 | 115 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 13 |  | Makoszowy | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 8503 | 3325 | 1185 | 640 | 3169 | 184 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 14 |  | Miechowice | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 78 | 37 | 0 | 12 | 18 | 11 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 15 |  | Mikulczyce | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 19308 | 12559 | 1493 | 1926 | 3324 | 6 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 16 |  | Rokitnica | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 9888 | 7197 | 1813 | 57 | 819 | 2 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 17 |  | Ruda | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 2282 | 819 | 138 | 402 | 904 | 19 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 18 |  | Sośnica | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 3759 | 1347 | 1189 | 120 | 1103 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 19 |  | Stolarzowice | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 4117 | 3545 | 496 | 44 | 31 | 1 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 20 |  | Wieszowa | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 1111 | 604 | 260 | 9 | 238 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 21 |  | Zaborze | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 19919 | 14010 | 941 | 1181 | 3787 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| 22 |  | Zabrze | kataster pruski+bieżące pomiary terenowe | 45599 | 32853 | 5541 | 5299 | 1906 | 0 | 0 |  | 1:500 | 2000sVI | osnowa szczegółowa III kl. |
| RAZEM |  |  |  | 143 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 3-4 Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

Jak wskazano wcześniej, niniejszy projekt modernizacji EGiB przewiduje realizację kompleksowego zakresu prac, obejmujących część kameralną i polową, a także prace bezpośrednio związane z modernizacją bazy EGiB jak i towarzyszące prace z asortymentów nie związanych wprost z EGiB.

Celem zachowania jakości danych EGiB w zakresie części mapowej tej bazy,  planowane jest wykorzystanie punktów szczegółowej, poziomej osnowy geodezyjnej, którą tworzą:

- punkty dotychczasowej osnowy poziomej 2 klasy, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,05 m;

- punkty dotychczasowej osnowy poziomej 3 klasy, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,10 m;

- nowo zakładane punkty osnowy poziomej, których średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu mp ≤ 0,07 m.

stanowiące zgodnie z zapisami rozdziału 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ U poz 2012 poz 352) zbiór punktów będących rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej, służących do nawiązywania osnów pomiarowych i wykonywania szczegółowych pomiarów geodezyjnych.

| Lp. | Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej | Nr obrębu | Postać mapy[1]) | Układ współrzędnych | skala | Liczba arkuszy | Liczba operatów techn.[2]) | Szacunkowa Lbud na MZ | Dodatkowe informacje o MZ[3]) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M. Zabrze 247801_1 | 186 | wektorowa | 2000sVI | 1:500 | 12 | 39 | 42 | pełna treść |
| 2 |  | 203 |  | 2000sVI | 1:500 | 18 | 22 | 17 | pełna treść |
| 3 |  | 205 |  | 2000sVI | 1:500 | 18 | 9 | 1 | pełna treść |
| 4 |  | 206 |  | 2000sVI | 1:500 | 12 | 9 | 0 | pełna treść |
| 5 |  | 207 |  | 2000sVI | 1:500 | 19 | 15 | 3 | pełna treść |
| 6 |  | 208 |  | 2000sVI | 1:500 | 16 | 4 | 0 | pełna treść |
| 7 |  | 209 |  | 2000sVI | 1:500 | 16 | 13 | 15 | pełna treść |
| 8 |  | 98 |  | 2000sVI | 1:500 | 16 | 17 | 11 | pełna treść |
| 9 |  | 1 |  | 2000sVI | 1:500 | 65 | 1960 | 3033 | pełna treść |
| 10 |  | 2 |  | 2000sVI | 1:500 | 150 | 1996 | 2098 | pełna treść |
| 11 |  | 3 |  | 2000sVI | 1:500 | 73 | 834 | 1079 | pełna treść |
| 12 |  | 4 |  | 2000sVI | 1:500 | 12 | 301 | 266 | pełna treść |
| 13 |  | 5 |  | 2000sVI | 1:500 | 114 | 1108 | 1520 | pełna treść |
| 14 |  | 13 |  | 2000sVI | 1:500 | 10 | 5 | 0 | pełna treść |
| 15 |  | 6 |  | 2000sVI | 1:500 | 184 | 3637 | 6367 | pełna treść |
| 16 |  | 7 |  | 2000sVI | 1:500 | 83 | 1802 | 2844 | pełna treść |
| 17 |  | 8 |  | 2000sVI | 1:500 | 50 | 270 | 67 | pełna treść |
| 18 |  | 9 |  | 2000sVI | 1:500 | 38 | 578 | 1037 | pełna treść |
| 19 |  | 10 |  | 2000sVI | 1:500 | 28 | 853 | 1067 | pełna treść |
| 20 |  | 14 |  | 2000sVI | 1:500 | 18 | 145 | 220 | pełna treść |
| 21 |  | 11 |  | 2000sVI | 1:500 | 111 | 3912 | 5155 | pełna treść |
| 22 |  | 12 |  | 2000sVI | 1:500 | 179 | 9306 | 14430 | pełna treść |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 1242 | 26 835 | 39 272 |  |

Tab. 3-5 Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Nazwa, wersja i producent programu | Przeznaczenie systemu/oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych [T/N] | System umożliwia eksport/import danych w formatach |  |  |  |  |  | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Integracja/spójność |  | Liczba użytkowników | Liczba aktualizacji /transakcji (rocznie) |
|  |  |  | CSW [T/N] | WMS [T/N] | WFS [T/N] | WCS [T/N] | SWDE [T/N] | GML [T/N] import z rejestracją zmian | Dane zintegrowane/spójne [numer z kol.1] | Dane w relacyjnej bazie danych i/lub, plikach, [B/P] |  |  |
| KATASTER WZ (KATASTER, KATASTER AE, SONET EE) | 1. Baza danych EGiB | N | N | T | T | N | T | N | T | B | 25 | 1000 |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KatasterWZ:SONET | 2. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów | T | N | N | N | N | N | T | T | B | 25 | 100 |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTER WZ (KATASTER, KATASTER AE, SONET EE) | 3. Rejestr cen i wartości nieruchomości | N | N | N | N | N | T | N | T | B | 25 | 1800 |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTER WZ (SONET EE) | 4. Mapa zasadnicza | N | N | T | T | N | N | N | T | B | 25 | 1000 |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTER WZ (GEO-OSNOWA) | 5. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) | N | N | T | T | N | N | N | T | B | 25 | 10 |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATASTER WZ (GEO-OSRODEK, GEO-PRACE, SONET EE) | 6. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym | N | N | N | N | N | N | N | T | B | B/D | B/D |
| Synity S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 3-6 Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

# Zakres przewidywanych prac do wykonania

W niniejszym rozdziale przedstawiono zakres prac, przewidywanych do wykonania celem pełnej modernizacji EGiB w jednostce ewidencyjnej Zabrze,  który, jak wskazano w rozdziale 2, obejmować będzie dwa główne komponenty procesu. Opis każdego z komponentów przedstawiono w kolejnych punktach niniejszego rozdziału.

Na obszarze objętym projektem obowiązuje układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o których mowa w  § 6/7 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

## Zakres prac podczas modernizacji EGiB

Program modernizacji, rozbudowy i aktualizacji treści cyfrowych oraz rozwoju e-usług geoinformacyjnych, realizowanych w oparciu o dane bazy EGiB, objętych niniejszym przedsięwzięciem, będzie obejmował opisany poniżej zakres prac:

- Opracowanie harmonogramu realizacji prac geodezyjnych, objętych projektem z uwzględnieniem w szczególności:

  - rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych w zakresie danych dotyczących:

- granic obrębów i  działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych,

- budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami;

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- praw do nieruchomości,

- linii brzegu wraz z opracowaniem projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych;

  - rozpoczęcia i zakończenia czynności, związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego;

- Przebudowa przez dostawcę oprogramowania struktur istniejącej bazy danych, co umożliwi rozpoczęcie pozostałych prac, połączonych z migracją istniejących danych EGiB  i odpowiednim mapowaniem obiektów i słowników,  w tym w szczególności:

  - zaimplementowanie nowych słowników własności/władania, rodzajów osób (podmiotów) wraz z wykonaniem innych czynności, niezbędnych do wygenerowania nowych podgrup rejestrowych. Brak tych podgrup w systemie uniemożliwia, już od dnia 01.01.2017, roczną sprawozdawczość wykonywaną w imieniu Prezydenta Miasta Zabrze;

  - zapewnienie możliwości eksportu i importu danych ww. bazy danych w formacie GML, dla całości bądź dowolnego wycinka tej bazy, co umożliwi wprowadzenie e-usług związanych z obsługą Wykonawców prac geodezyjnych poprzez geoportal (lokalny, zabrzański, autorstwa firmy Sygnity nazwany GeoOśrodek) oraz obsługą innych klientów, a także inicjalne zasilenie bazy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;

  - przebudowę struktur geometrii konturów użytków gruntowych na nowy schemat topologiczno-logiczny,

- Wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją bazy EGiB, w zakresie wymaganym Rozporządzeniem MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 jt.),  dotyczących:

- gruntów w tym:

  - granic obrębów ewidencyjnych,

  - działek ewidencyjnych,

  - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

  - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- budynków,

- nieruchomości lokalowych,

- obiektów trwale związanych z budynkami.

Prace obejmować będą w szczególności:

  - porównanie danych w postaci elektronicznej zawartych w „części opisowej” z danymi zawartymi w „części geometrycznej” i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśnienie ich przyczyny oraz ich wyeliminowanie z wykorzystaniem dostępnych danych PZGK oraz sporządzenie raportu zawierającego opis stwierdzonych niezgodności, w tym wykaz działek ewidencyjnych oraz wykaz budynków, których te niezgodności dotyczą;

  - pozyskanie danych o położeniu punktów granicznych dla punktów nie spełniających kryterium dokładnościowego, określonego w § 82 rozporządzenia, tj. dla tych, dla których ww. błąd >60 cm (atrybut BPP>3), wraz z nadaniem identyfikatorów dla wszystkich pkt. gr., utworzonych zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  - obliczenie dla wszystkich działek pola powierzchni z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej i porównanie pola powierzchni działek dotychczas ujawnionego w bazie EGiB, z uwzględnieniem odchyłki dopuszczalnej;

  - dostosowanie zasięgu i oznaczenia użytków gruntowych do obowiązującej systematyki;

  - uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych atrybutem:

- działka objęta formą ochrony przyrody (atrybut typu boolean),

  - uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:

- klasa, funkcja budynku,

- geometria – w odniesieniu do ujawnionych w EGiB budynków o statusie wybudowany, projektowany, w budowie, objęty nakazem rozbiórki,

- uzupełnienie geometrii budynków, ujawnionej dotychczas na mapie ewidencyjnej o obiekty, które dotychczas stanowiły wyłącznie treść nakładki S mapy zasadniczej (schody, tarasy, przejazdy pod budynkami itp.);

- ujawnienie wiat, dotychczas nie stanowiących treści operatu EGiB,

- opracowanie zasad wymiany danych o budynkach projektowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi organu (WG, WB, PINB);

  - nadanie odpowiedniego statusu budynkom

- wybudowany, jeżeli taki status nie został nadany wcześniej,

- w budowie, jeżeli taki status wynikać będzie z dokumentów (z wykorzystaniem aktualnej ortofotomapy),

- projektowany, na podstawie danych z pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

  - wyselekcjonowanie ze zbioru budynków tych, które przekraczają granicę jednostki rejestrowej o wartość > 0.6 m., założenie dla nich podwójnych kartotek budynków;

  - uzupełnienie brakujących danych, dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB oraz uzupełnienie zbiorów danych o numery identyfikacyjne danymi pozyskanymi z rejestrów:

- PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

- REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

  - zaktualizowanie lub uzupełnienie danych adresowych dotyczących budynków oraz samodzielnych lokali;

  - uzupełnienie brakujących atrybutów w klasie obiektów:

- EGB_JednostkaRejestrowaGruntów

- EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLeśnych” w tym wskazanie jednostek rejestrowych stanowiących gospodarstwa rolne bądź leśne, wskazanie w bazie podmiotów, będących cudzoziemcami;

  - ujawnienie w bazie nowych użytków, oraz weryfikację istniejących, z uwagi na zmiany w definicjach tych użytków,

  - wyeliminowanie w istniejących przestrzennych zbiorach danych EGiB błędów topologicznych.

- Wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji bazy danych EGiB prowadzonej z wykorzystaniem oprogramowań stosowanych w WG w Zabrzu,

- Przeprowadzenie walidacji zbiorów danych EGiB

Opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń.

Do modernizacji baz danych EGiB zostaną wykorzystane  materiały zgromadzone w ODGiK - WG w Zabrzu, zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o jakości zgodnej ze standardami prawnymi w tym zakresie.

Modernizacja danych rozpocznie się od analizy ich jakości, w tym ich wiarygodności. Elementem analizy będą uzgodnienia z Geodetą Powiatowym zakresu i sposobu wykorzystania materiałów, odbiegających od standardów jakości przewidzianych prawem.

Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów, wraz z dokumentacją uzgodnień zostaną przedstawione w raporcie. Przewiduje się opracowanie wzoru raportu na etapie przygotowania do realizacji prac – procesu opracowywania opisu przedmiotu zamówienia w ramach procedur wyłaniania wykonawców prac geodezyjnych.

Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 zostaną wykorzystane po przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, do układu PL-2000.

Dla modernizacji i rozbudowy treści cyfrowych EGiB w zakresie danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach trwale związanych z budynkami zostaną wykorzystane źródłowe dane geometryczne:

- zgromadzone w PZGiK w ODGiK - WG w Zabrzu

- dokumentacja architektoniczno-budowlana.

Z kolei dla określania głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, oprócz wywiadów terenowych, wykorzystane zostaną jako dane źródłowe dane:

- zgromadzone w PZGiK w ODGiK - WG w Zabrzu

- dokumentacja architektoniczno-budowlana

- BDOT10k.

W zakresie danych, dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB, treść cyfrowa zostanie zmodernizowana poprzez uzupełnienie brakujących danych z rejestrów:

- PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

- REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

Planowany zakres prac w ramach modernizacji EGiB, w odniesieniu do poszczególnych elementów bazy danych EGiB – obiektów czy atrybutów zgromadzonych w tej bazie, przedstawiony został w tabeli poniżej.

| Lp. | Obiekt/atrybut | Opis/wartość | Zakres prac/wymagane ustalenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | punkt graniczny uwidaczniany w bazie EGiB | zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB | Zgodnie z zasadami ogólnymi powyżej |
|  |  | CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy Tak/Nie | określony wyłącznie dla punktów granicznych, gdy taka informacja wynikać będzie z dokumentacji PZGiK. |
|  |  | źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy (RZG), błąd położenia względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP) | weryfikacja wartości; wyeliminowane nieprawidłowości |
|  | Klasoużytek | OFU - oznaczenie rodzaju użytku gruntowego, OZU – oznaczenie rodzaju użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna OZK - oznaczenie klasy bonitacyjnej | Wartości oraz relacje między atrybutami zostaną doprowadzone do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków, określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB. W szczególności dotyczy to oznaczeń, takich jak: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N, Wp-ŁIII. |
|  | numer KW | Oznaczenie numeru | ustalenie w drodze porównania zbioru danych EGiB z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. W tym celu wykorzystane zostaną dane pozyskane przez WG z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 364 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2015 r. poz. 707). |
|  | numer rejestru zabytków | Oznaczenie numeru | Ustalenie wartości atrybutu w oparciu o dane z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także . krajową oraz gminną ewidencję zabytków. W wyniku ww. działań powstanie raport zawierający: numery rejestru; przedmiot ochrony; miejsce położenia nr KW; identyfikatory działek ewidencyjnych. |
|  | Budynki | Geometria budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami | Weryfikacja obiektów w oparciu o aktualną ortofotomapę oraz pomiar geodezyjny obiektów nie istniejących na mapie, bądź obiektów, których geometria uległa zmianie. |
|  | Podmioty | Oznaczenie Id osób fizycznych oraz Id osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych | Weryfikacja i uzupełnienie odpowiednio o numery identyfikacyjne PESEL oraz REGON |

Tab. 4-1 Zakres prac w ramach modernizacji EGiB

Współrzędne punktów granicznych i obrysów budynków w układzie 2000, możliwe do pozyskania na podstawie poprzednio wykonanych pomiarów terenowych, powinny być ponownie obliczone, a nie uzyskane metodą transformacji.

| Nazwa Jednostki ewidencyjnej | ID Jednostki ewidencyjnej | osnowa pozioma |  |  | osnowa wysokościowa | osnowa wielofunkcyjna | osnowa inna np. stara katastralna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kl | II kl | III kl |  |  |  |
|  |  | liczba punktów |  |  |  |  |  |
| M. Zabrze | 247801_1 | 1 | 88 | 1 570 | 246 | 0 | 0 |
| RAZEM |  | 1 | 88 | 1 570 | 246 | 0 | 0 |

Tab. 4-2 BDSOG - zakres danych

# Termin i sposób wyłonienia wykonawcy

## Przewidywany termin

Rozpoczęcie prac objętych projektem - styczeń 2017

Zakończenie prac objętych projektem - październik 2020

## Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy

Procedury zamawiania towarów i usług ramach projektu modernizacji EGiB będą prowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dostawcy i wykonawcy usług, związanych ze modernizacja EGiB w jednostce ewidencyjnej Zabrze zostaną wybrani zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

- w oparciu o najbardziej korzystną ofertę,

- z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

# Informacje graficzne dotyczące modernizacji EGiB

Rys. 6.1 Obręby ewidencyjne – miasto Zabrze