Załącznik 1c do SIWZ OPZ WT

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 247801_1 – MIASTO ZABRZE DLA:

Modernizacja i rozbudowa TIK - e –usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach  projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

Historia zmian dokumentu:

SPIS TREŚCI

1	Uwaga ogólna.	4

2	Założenia i przebieg prac modernizacyjnych.	5

2.1	E_01_EGiB  -  Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  - konwersja danych, analiza podmiotów EGiB .	5

2.2	E_02_EGiB  - Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  - budynki i użytki EGiB .	6

2.3	E_03_EGiB  - Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  – punkty graniczne EGiB .	6

3	Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – analiza podmiotów (E_01_EGiB).	7

3.1	Definicja jednostki rejestrowej budynków.	7

3.2	Definicja jednostki rejestrowej lokali.	7

3.3	Atrybuty lokali.	7

3.4	Cudzoziemcy.	8

3.5	REGON, PESEL.	8

3.6	Jednostki rejestrowe wchodzące w skład gospodarstw rolnych bądź leśnych.	9

3.7	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.	9

3.8	Modernizacja bazy danych EGIB dotycząca zapisów odnoszących się do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), wykonywania prawa własności SP i innych praw rzeczowych.	10

3.9	Kartografia mapy ewidencyjnej.	10

3.10	Nowe funkcje lokali niemieszkalnych w RCiWN.	11

3.11	Uzbrojenie budynku, lokalu, działki, rejestrowane w RCiWN.	11

3.12	Przeznaczenie w MPZP, rejestrowane w RCiWN.	13

3.13	Identyfikatory obiektów bazy danych EGiB.	13

3.14	Grupy i podgrupy rejestrowe.	13

3.15	Informacja na wypisie o oznaczeniu działek w księdze wieczystej.	15

3.16	Zgodność danych EGiB z I i II działem KW.	15

3.17	Adres/położenie działki.	16

3.18	Poprawka odwzorowawcza.	17

3.19	Obiekty trwale związane z budynkiem.	17

3.20	Identyfikatory graniczników.	18

3.21	Rejony statystyczne.	21

3.22	Kontury klasyfikacyjne.	21

3.23	Trwały zarząd dla rzek Kłodnica i Bytomka.	22

3.24	Zarządcy nieruchomości.	22

3.25	Zarząd dróg publicznych.	22

3.26	Podziały w trybie art. 73.	24

3.27	Ruiny.	24

3.28	Likwidacja zbędnych jednostek rejestrowych.	24

3.29	Atrybut ZRD punktów granicznych.	25

3.30	Atrybut BPP punktów granicznych.	27

3.31	Atrybut STB punktów granicznych.	27

3.32	Dokumenty.	28

4	Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – budynki i użytki (E_02_EGiB).	29

4.1	Definicja budynku	29

4.2	Uzupełnienie bazy EGiB o brakujące budynki.	30

4.3	Bloki budynków	31

4.4	Atrybuty budynków	32

4.5	Definicja izb	35

4.6	Wiaty	35

4.7	Adresy budynków	37

4.8	Użytki gruntowe	37

4.9	GML	47

5	Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – punkty graniczne (E_03_EGiB).	48

5.1	Przekraczanie granic przez budynki.	48

5.2	Kartoteki budynków.	49

5.3	Dokładności określenia współrzędnych pkt. gr.	49

5.4	Informacja o jakości danych ewidencyjnych na wydawanych wypisach.	50

5.5	Linia brzegu.	50

5.6	Połączenia działek pod ciekami naturalnymi.	50

6	Rozwój e-usług bazy danych EGiB - modernizacja rozwiązań systemowych oraz technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia EGiB.	51

6.1	Analiza wymagań poszczególnych tematów modernizacyjnych.	51

6.2	Omówienie tematów modernizacyjnych, wymagających współdziałania z dostawcą oprogramowania.	51

7	Podsumowanie i wnioski	53

SPIS TABEL

Tab. 3-1 Uzbrojenie budynku, lokalu, działki, rejestrowane w RCiWN - migracja danych	12

Tab. 3-2 Grupy i podgrupy rejestrowe - porównanie zapisów rozporządzeń.	14

Tab. 3-3 Atrybuty punku granicznego.	20

Tab. 3-4 Model własności i władania dla działek, stanowiących drogi publiczne.	23

Tab. 3-5 Porównanie definicji atrybutu ZRD w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.	26

Tab. 3-6 Porównanie definicji atrybutu BPP w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.	27

Tab. 3-7 Porównanie definicji atrybutu STB w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.	27

Tab. 4-1 Przykład schematu klasyfikacji wg PKOB.	30

Tab. 4-2 Komentarz do atrybutów budynków, wymaganych nowym rozporządzeniem.	34

Tab. 4-3 Dotychczasowa i nowa definicja budynku.	36

Tab. 4-4 Komentarz do dotychczasowych i nowych definicji użytków gruntowych.	47

# Uwaga ogólna.

Niniejszy dokument powstał w wyniku analizy danych EGiB prowadzonych przez WG UM Zabrze i stanowi dokument pomocniczy dla oferentów w postępowaniu w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. w sprawie:

Modernizacja i rozbudowa TIK - e –usługi i szkolenia oraz zakup HW/SW wraz z modernizacją i rozwojem treści cyfrowych w ramach  projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1  Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

# Założenia i przebieg prac modernizacyjnych.

W trakcie procesów rozwoju i modernizacji bazy danych EGiB  wykorzystane zostaną następujące założenia dotyczące realizacji prac:

- Działania projektowe, dotyczące EGiB , muszą być skoordynowane z działaniami, mającymi na celu tworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz bazy BDOT500, zgodnych z obowiązującym pojęciowym modelem danych.

- Wdrożenie systemu teleinformatycznego, zapewniającego prowadzenie EGiB zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być działaniem wyprzedzającym właściwą modernizację tej ewidencji, wykonywaną w trybie rozporządzenia egib wydanie danych EGiB  wykonawcy prac geodezyjnych, dla potrzeb właściwej modernizacji tej ewidencji, wykonywanej w trybie rozporządzenia EGiB.

- Z uwagi na wielkość zadania, konieczne wydaje się podzielenie całego procesu modernizacji rejestru publicznego – operatu EGiB  – na etapy, z zastosowaniem kryterium wykonania poszczególnych zadań, bez stosowania kryterium obszarowego (np. obrębowego).

- Po zakończeniu każdego z etapów należy stworzyć możliwość korzystania z uzupełnionej (zmodernizowanej) bazy.

Zgodnie z założeniem nr 3, poniżej wskazano planowane etapy prac EGiB. Etapy prac EGiB  będą stanowiły równocześnie elementy składowe zbioru zadań w ramach całego przedsięwzięcia PJTCE_U. Ich liczba wynika z analizy posiadanych środków finansowych, natomiast ważna jest kolejność wykonywanych prac – niektóre rodzaje prac wymagają uprzedniego wykonania innych prac. Możliwe jest dokonanie zmian zarówno w ramach poszczególnych etapów EGiB  jak również samych etapów EGiB. Etapy EGiB, stanowiące elementy składowe zbioru zadań w ramach PJTCE_U, z uwagi na koniecznośc zachowania jednoznaczności całego opisu harmonogramu działań, zostały oznaczone następującymi symbolami:

## E_01_EGiB  -  Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  - konwersja danych, analiza podmiotów EGiB .

- przebudowa struktur istniejącej bazy danych przez dostawcę oprogramowania i odpowiednie mapowanie obiektów i słowników., co umożliwi rozpoczęcie pozostałych prac.

- wskazanie jednostek rejestrowych stanowiących gospodarstwa rolne bądź leśne, wskazanie w bazie podmiotów, będących cudzoziemcami,

- zaimplementowanie nowych słowników własności/władania, rodzajów osób (podmiotów) wraz z wykonaniem innych czynności, niezbędnych do wygenerowania nowych podgrup rejestrowych. Brak tych podgrup w systemie uniemożliwia, już od dnia 01.01.2017, prawidłową roczną sprawozdawczość wykonywaną w imieniu Prezydenta miasta Zabrze,

- przebudowa struktur geometrii konturów użytków gruntowych na nowy schemat topologiczno-logiczny,

- wprowadzenie do bazy wszystkich budynków projektowanych i wytyczonych oraz wskazanie budynków przeznaczonych do rozbiórki, wraz z uwzględnieniem istniejących zasad wymiany danych o ww. inwestycjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi organu (WG, WB, PINB). Z uwagi na fakt, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia, na bieżąco prowadzone są tego typu obiekty od 01.01.2014 r., temat dotyczy budynków, dla których decyzja została wydana wcześniej niż w tej dacie, a dotychczas nie znalazły sie one w bazie egib jako budynki w budowie czy wybudowane.

- uzupełnienie geometrii budynków, ujawnionej dotychczas na mapie ewidencyjnej o obiekty, które dotychczas stanowiły wyłącznie treść nakładki S mapy zasadniczej (schody, tarasy, przejazdy pod budynkami itp.), wraz z powiązaniem tych obiektów z poszczególnymi budynkami poprzez wspólny identyfikator.

## E_02_EGiB  - Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  - budynki i użytki EGiB .

- uzupełnienie wszystkich budynków w mieście o dane (atrybuty), wymagane nowymi przepisami,

- ujawnienie wiat, dotychczas nie stanowiących treści operatu EGiB ,

- ujawnienie w bazie nowych użytków, oraz weryfikacja istniejących, z uwagi na zmiany w definicjach tych użytków,

- zapewnienie możliwości eksportu i importu danych ww. bazy danych w formacie GML, dla całości bądź dowolnego wycinka tej bazy, co umożliwi wprowadzenie e-usług związanych z obsługą Wykonawców prac geodezyjnych poprzez geoportal (lokalny, zabrzański, autorstwa firmy Sygnity o nazwie GeoOśrodek) oraz innych klientów, a także inicjalne zasilenie bazy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

## E_03_EGiB  - Dostosowanie treści cyfrowych do standardów prawnych baz danych EGiB  – punkty graniczne EGiB .

- poprawę dokładności określenia współrzędnych punktów załamania granic dla punktów, nie spełniających warunku, określonego w § 82 rozporządzenia, tj. dla tych, dla których ww. błąd >60 cm (atrybut BPP>3), ,

- wyselekcjonowanie ze zbioru budynków tych, które przekraczają granicę jednostki rejestrowej o wartość > 0.6 m., założenie dla nich podwójnych kartotek budynków.

Poniżej w kolejnych punktach zasygnalizowano główne zmiany, wynikające z ww. aktów prawnych, które to zmiany wymagają  podjęcia działań modernizacyjnych.

# Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – analiza podmiotów (E_01_EGiB).

Poniżej przedstawiono zmiany przepisów, wymagające podjęcia działań modernizacyjnych, wykonywanych w ramach pierwszego etapu tych prac. Wszystkie odniesienia do poszczególnych przepisów prawnych odnoszą się do rozporządzenia EGiB z 2015 r. W niektórych przypadkach rozporządzenie to nazywane jest poniżej jako „nowe rozporządzenie”, lub po prostu „rozporządzenie EGiB”,  natomiast rozporządzenie EGiB  z 2001 r. określane jest jako „stare rozporządzenie”.

## Definicja jednostki rejestrowej budynków.

Z treści § 14.: Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

Tekst podkreślony dodało nowe rozporządzenie. Wynika z tego, że np. raport „wypis z rejestru budynku”  powinien generować się wyłącznie dla budynków na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie, dla których to budynków nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie.

## Definicja jednostki rejestrowej lokali.

Nowe rozporządzenie - § 15.: Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali.

Stare rozporządzenie - § 15. 1.: Lokale stanowiące odrębne nieruchomości, znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednego obrębu, należące do tego samego właściciela, tworzą jednostkę rejestrową lokali.

2. Odrębną jednostkę rejestrową lokali tworzą również lokale, o których mowa w ust. 1, z którymi związane jest inne prawo rzeczowe niż własność i inny władający oprócz właściciela.

Obecnie w jednostce rejestrowej lokalowej mogą znajdować się lokale o różnych KW lokalowych, co jest utrudnieniem dla procesów doprowadzenia do spójności bazy EGiB  z bazą KW w ramach ZSIN. Konieczna analiza bazy i doprowadzenie jej do zgodności z ww. przepisem.

## Atrybuty lokali.

Nowe rozporządzenie rozszerzyło zakres informacji dotyczących lokali, ujawnianych w operacie EGiB. § 70 ww. przepisu wymienia w 10 punktach ww. atrybuty, z których część istnieje w bazie, natomiast części brak.

Nowe atrybuty lokalu, których nie da się pozyskać z obecnej bazy to:

- numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu,

- dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:

  - rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową,

  - budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne.

Obecnie ujawniane w bazie są wyłącznie rodzaje pomieszczeń przynależnych oraz ich łączna powierzchnia (np. dwie piwnice i strych o łącznej powierzchni 30 m2).

Nowością jest możliwość lokalizacji pomieszczenia przynależnego do lokalu w innym budynku, niż dany lokal.

Konieczne, w oparciu o zeskanowane dowody zmian i dostarczoną przez Zamawiającego listę obiektów, wymagających uzupełnienia,  uzupełnienie danych dot. lokali  ujawnionych już w bazie EGiB.

## Cudzoziemcy.

Zgodnie z §73 rozporządzenia w sprawie EGiB, daną ewidencyjną dotycząca podmiotów jest informacja, czy dany podmiot (zarówno osoba fizyczna jak i prawna), jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z  2014 r., poz. 1380).

W myśl. ww. ustawy cudzoziemcem jest:

- osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

- osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

- nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

- osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Dodatkowo, zgodnie z definicjami atrybutów rekordu "adres", atrybut "kraj" jest wymagalny w przypadku adresu podmiotu ewidencyjnego będącego cudzoziemcem.

Z powyższego wynika, że osoba posiadająca obywatelstwo innego, bądź innych krajów niż Polska, a jednocześnie posiadająca obywatelstwo polskie, nie jest cudzoziemcem.

Z tematem wiąże się też zmodyfikowany słownik „Statusów podmiotów ewidencyjnych”, gdzie dodano podmiot o statusie „Małżeństwo jeden cudzoziemiec”.

W odniesieniu do osób prawnych mamy statusy m.in. „spółka handlowa będąca cudzoziemcem”, co wymaga indywidualnych analiz Wykonawcy w trakcie modernizacji bazy podmiotów ewidencyjnych.

## REGON, PESEL.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia EGiB  znajduje się Diagram nr 7: PodmiotEwidencyjny, w którym przedstawiono m.in. słownik, dotyczący atrybutów osób fizycznych oraz instytucji.

Identyfikatorami instytucji są numery REGON i dodatkowo identyfikator NIP.

Rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie EGiB  (Dz.U.2015.2109) jednoznacznie zmieniło dotychczasowe wymagania, dotyczące wymaganych danych dla podmiotów ewidencyjnych.

Wg nowego brzmienia § 73 ww. przepisu, danymi ewidencyjnymi dla osób fizycznych staje się nr PESEL – jeśli jest znany oraz informacja, że dana osoba nie żyje, jeżeli wynika to z dokumentów, dostarczonych organowi.

Ponieważ organem prowadzącym PZGiK na szczeblu powiatowym jest starosta, a ewidencję osób prowadzą gminy, nie ma tu bezpośredniego wymagania co do konieczności pozyskania przez starostę ww. danych.

Inne przepisy, nakładające obowiązek integracji baz danych pozwalają na pozyskanie tego atrybutu i wprowadzenie go do bazy z urzędu, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 2b pkt. 1 lit. g. ustawy pgik, tzn. wprowadzanie zmian z urzędu w oparciu o wpisy w innych rejestrach publicznych.

Wątpliwości co do trybu pozyskania przez starostę danych z rejestru PESEL zostały wyjaśnione pismem Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA z 07.04.2016 r. znak DSO-WUI-6174-58/16, w którym to piśmie wskazano Głównego Geodetę Kraju jako organ, dysponujący stosowną decyzją teletransmisyjną, wydaną przez Ministra Cyfryzacji oraz stosowną infrastrukturą techniczną, niezbędną do realizacji masowych wystąpień, uzasadnionych koniecznością aktualizacji danych osób fizycznych, ujawnionych jako podmioty w rejestrze EGiB . Organ ten, czyli Główny Geodeta Kraju, został tu wskazany jako właściwy do realizacji wniosków poszczególnych starostw, dotyczących aktualizacji danych osób fizycznych ujętych w rejestrze PESEL.

Dla osób prawnych wymaganym atrybutem staje się nr REGON – tutaj już nie ma możliwości, by numer ten był nieznany organowi.

W toku modernizacji należy uzupełnić ww. identyfikatory.

## Jednostki rejestrowe wchodzące w skład gospodarstw rolnych bądź leśnych.

Obiekt „Jednostka Rejestrowa Gruntów” posiada atrybut „wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych”, który musi zostać określony.

Gospodarstwa Leśne są dość łatwe do zidentyfikowania – m. Zabrze położone jest na obszarach dwóch nadleśnictw, EGiB dysponuje ich planami urządzania lasów, problematyczne są jedynie jednostki rejestrowe, stanowiące własność gminy, w skład których wchodzą lasy. Temat wymaga uzgodnień z właściwym wydziałem tut. urzędu, tzn Wydziałem Infrastruktury Komunalnej. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem uproszczonego planu urządzania lasu, zlecone przez tut. organ, w związku z czym przewiduje sie, że ww. plan zostanie zatwierdzony przed zakończeniem prac., dot. modernizację bazy egib, w związku z czym stanie się rejestrem referencyjnym dla ww. jednostek rejestrowych.

Gospodarstwa rolne są bardziej problematyczne. Temat analizy tych jednostek należy traktować łącznie z tematem nowego użytku Br, przy czym należy mieć na uwadze, że na obszarze m. Zabrze są pola prywatne, należące do gospodarstw rolnych których siedlisko położone jest na terenie innej gminy (np. Czekanów).

Jeśli w jednostce rejestrowej po modernizacji użytków znajdzie się użytek Br, świadczy to o tym, że jednostka ta wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Inne jednostki rejestrowe tego samego właściciela (np. o innej KW), zawierające użytki rolne, także wchodzą w skład tego gospodarstwa.  Inne jednostki rejestrowe, zawierające użytki rolne i nie zawierające użytku Br wymagają analiz Wykonawcy prac modernizacyjnych, w oparciu m.in. o rejestr płatników podatku rolnego oraz ostatecznej ich weryfikacji w trakcie wyłożenia operatu.

## Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

MZDII, powołany kilka lat temu w celu m.in. zarządzania drogami na terenie m. Zabrze, nie posiada szczegółowej ewidencji działek „drogowych”, którymi zarządza. Nie ma też wpisanego do ksiąg wieczystych zarządu dla tych nieruchomości, a fakt ww. zarządu ma wpisany jedynie w dokumentach „ogólnych” (statut itp.).

W granicach miasta Zabrze na prawach powiatu, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Jeśli tenże Prezydent powołuje jednostkę organizacyjną, w której statucie jest wykonywanie w jego imieniu zarządu nad ww. drogami, należy w bazie egib ujawnić podmioty  o takim rodzaju, które w bazie EGiB  po modernizacji, spowodują wygenerowanie odpowiednich podgrup rejestrowych.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami w sprawie egib,  konieczne jest zachowanie dotychczasowej funkcjonalności systemu do prowadzenia egib, , czyli automatycznego generowania grup i podgrup rejestrowych, w oparciu o rodzaje osób i rodzaje własności/władania. W związku z powyższym nie wystarczy utworzyć podmiotu np. o nazwie MZDiII i rodzaju uprawnień „wykonywanieZadanZarzadcyDrogPublicznych”, gdyż taki podmiot w połączeniu z właścicielem „Gmina Miejsca Zabrze” czy „Skarb Państwa” nie jest wystarczający do wygenerowania nowych, określonych w rozporządzeniu grup rejestrowych:

- podgrupy 1.8, do której zalicza się grunty zajęte pod drogi krajowe,

- podgrupy 4.3, do której zalicza się grunty zajęte pod drogi gminne,

- podgrupy 11.3. do której zalicza się grunty zajęte pod drogi powiatowe,

- podgrupy 13.3, do której zalicza się grunty zajęte pod drogi wojewódzkie.

## Modernizacja bazy danych EGIB dotycząca zapisów odnoszących się do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), wykonywania prawa własności SP i innych praw rzeczowych.

Zarówno w księgach wieczystych, jak i w operacie ewidencji gruntów i budynków występują wpisy typu: Skarb Państwa – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – własność. Taka forma wpisu, zgodnie z zasadami prowadzenia operatu EGiB  opisanymi w rozporządzeniu, jest nieprawidłowa. Wpis tego typu należy rozbić na dwa:

Skarb Państwa – własność,

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – wykonywanie prawa własności SP i innych praw rzeczowych,

przy czym należy dokonać zmiany samego podmiotu AWRSP na aktualny, zgodny ze słownikiem podgrup rejestrowych. Aktualny rodzaj (a nie nazwa) tego podmiotu to agencjaNieruchomosciRolnych (podgrupa 1.1.)

Inną sprawą jest w powyższym przypadku problem samej nazwy podmiotu. Obecnie, AWRSP nie istnieje, jej następcą prawnym jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

Wskazane jest, aby przy okazji modernizacji nie poprzestać na rozbiciu ww. podmiotów, ale też przy tej okazji zmienić nazwę na aktualnego następcę prawnego. Należy uzależnić te czynności od sprawdzenia II działu KW i wtedy zmienić w EGiB  nazwę tylko tym podmiotom, które w KW mają prawidłowy wpis, bądź zmienić nazwy dla wszystkich nieruchomości tego podmiotu.

Obecnie w Słowniku Podmiotów Osób Prawnych w systemie Kataster W/Z występuje 18 osób prawnych, zapisanych w postaci Skarb Państwa – „coś”.

Przykłady:

- Skarb Państwa – Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej

- Skarb Państwa – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

- Skarb Państwa – w zarządzie Kombinat Koksochemiczny

- Skarb Państwa – Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Zachód”

## Kartografia mapy ewidencyjnej.

Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028) zdefiniowało m.in. sposób wizualizacji oraz redakcji kartograficznej mapy ewidencji gruntów i budynków, a także katalog znaków kartograficznych dla obiektów tej mapy.

Porównując obecne projekty mapowe i docelowe projekty, które będą generować ww. mapę w oparciu o nową strukturę bazy danych EGiB, należy poszczególne obiekty i krój mapy doprowadzić do zgodności z ww. rozporządzeniem.

## Nowe funkcje lokali niemieszkalnych w RCiWN.

Nowe rozporządzenie dodaje nowy atrybut dla lokali niemieszkalnych, dzieląc te lokale na kilka grup.

Grupy te to:

- Lokale niemieszkalne o funkcji handlowo-usługowej,

- Lokale niemieszkalne o funkcji biurowej,

- Lokale niemieszkalne o funkcji produkcyjnej,

- Lokale niemieszkalne o funkcji garażowej,

- Lokale niemieszkalne o funkcji innej niemieszkalnej.

Obecny system do prowadzenia EGiB  w m. Zabrze dzieli lokale na mieszkalne, niemieszkalne i garaże.

Dla celów prowadzenia RCiWN należy zaprojektować dodatkowy podział lokali, uszczegóławiający istniejące funkcje. Po założeniu nowych struktur bazodanowych należy przejąć do nich funkcję garażową, natomiast dla pozostałych lokali niemieszkalnych określić funkcję jako „funkcję inną niemieszkalną”, po czym w procesie modernizacji uzupełnić dla nich brakujące grupy.

Dotychczasowe funkcje lokali (mieszkalne, niemieszkalne, garaże) w cz. opisowej EGiB  powinny zostać zamapowane na dwa obowiązujące rodzaje, tzn. mieszkalne i niemieszkalne.

## Uzbrojenie budynku, lokalu, działki, rejestrowane w RCiWN.

W zmienionych przepisach, dotyczących zasad prowadzenia RCiWN, przewidziano dla budynków, lokali oraz działek nowe klasy:

- RCW_UzbrojenieDzialki,

- RCW_UzbrojenieBudynkuLokalu.

Klasy te posiadają w sumie 14 atrybutów, np. telefon, sieć szerokopasmowa czy woda ujęcie lokalne studnia.

Dane, niezbędne do opisywania budynku będącego przedmiotem transakcji czy wyceny i eksportowanego w GML  do pliku RCiWN pochodzą z aktów notarialnych i operatów szacunkowych i odnoszą się do konkretnej wyceny/transakcji – ten sam lokal, ujęty w akcie notarialnym i po pewnym czasie wyceniany przez rzeczoznawcę, może mieć różne atrybuty RCiWN – np. w akcie będzie informacja o innych rodzajach uzbrojenia niż w wycenie.

Bardzo często dokumenty, zawierające cenę czy wartość budynku (akty notarialne, operaty szacunkowe) nie zawierają danych, które później mają być uwzględniane np. w sprawozdawczości starosty do GUS w zakresie prowadzonego RCiWN, czy też w plikach GML, udostępnianym na ogólnych zasadach np. rzeczoznawcom.

Obciążenia nieruchomości w RCiWN.

W nowej strukturze rejestru RCiWN konieczne staje się ujawnianie obciążeń wycenianych nieruchomości. Rodzaje tych obciążeń to:

- dożywocie

- hipoteka

- zastaw

- służebność osobista

- służebność gruntowa

- służebność przesyłu

- inne

Wykonawca prac musi wziąć pod uwagę konieczność rozbudowy istniejących struktur bazodanowych w systemie do prowadzenia egib.

## Przeznaczenie w MPZP, rejestrowane w RCiWN.

Nowa struktura bazy danych RCiWN wymaga, aby możliwa była  dla nieruchomości rejestracja jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zaprojektowano 21 atrybutów, np. teren zabudowy usługowej U, obszary i tereny górnicza PG itd.

Konieczna rozbudowa istniejących struktur bazodanowych w systemie do prowadzenia egib.

## Identyfikatory obiektów bazy danych EGiB.

Nowe rozporządzenie - § 16.3.: Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:

1)	przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce skrótem "EGiB",

W 2010 r., w związku z tworzeniem metadanych dla działek ewidencyjnych, Prezydent Miasta Zabrze wystąpił poprzez e-PUAP do Głównego Geodety Kraju przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o nadanie identyfikatora zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w ww. ustawie. Identyfikator ten dla m. Zabrze został nadany i ma postać PL.PZGiK.219 – można to sprawdzić na stronie http://geoportal.gov.pl/metadane/ewidencja/Ewidencja_ziudp.htm

Przestrzeń nazw dla obiektów EGiB powinna więc mieć postać PL.PZGiK.219.EGIB

## Grupy i podgrupy rejestrowe.

Ilość i nazwy grup rejestrowych nie ulegają zmianie. Zmiana, i to znaczna, następuje w podziale i definicjach podgrup rejestrowych. W tabeli poniżej porównano stan dotychczasowy i docelowy, po modernizacji.

| Nr podgrupy i jej definicja wg rozporządzenia z 2001 roku | Nr podgrupy i jej definicja wg nowego rozporządzenia |
| --- | --- |
| podgrupa 1.3 - państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, | podgrupa 1.3 - państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa, |
| podgrupa 1.4 - organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, | podgrupa 1.4 - organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanym dalej "zasobem nieruchomości Skarbu Państwa", z wyłączeniem gruntów tego zasobu przekazanych w trwały zarząd, |
| podgrupa 1.7 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-6. | podgrupa 1.7 - organy, które gospodarują gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi, |
|  | podgrupa 1.8 - organy, które wykonują zadania zarządcy dróg publicznych Skarbu Państwa. |
| podgrupa 4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, | podgrupa 4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3, |
| podgrupa 4.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. | podgrupa 4.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg gminnych. |
| podgrupa 11.1 - organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, | podgrupa 11.1 - organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3, |
| podgrupa 11.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. | podgrupa 11.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg powiatowych. |
| podgrupa 13.1 - organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, | podgrupa 13.1 - organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3, |
| podgrupa 13.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. | podgrupa 13.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg wojewódzkich. |

Tab. 3-1 Grupy i podgrupy rejestrowe - porównanie zapisów rozporządzeń.

Grupy rejestrowe, zgodnie z dotychczasowymi, a także zmienionymi nowym rozporządzeniem zasadami, nie są atrybutami jednostki rejestrowej ani też innego obiektu bazy danych ewidencyjnych.

Jest to tym bardziej uzasadnione, że dana jednostka rejestrowa może mieć jednocześnie wiele różnych grup rejestrowych, ustalonych według wielkości udziałów. Przykładem jest budynek wielorodzinny na gruntach gminy, w którym część lokali sprzedano z udziałem w gruncie (wiecz. użytk.), a część pozostaje nadal w gminnym zasobie nieruchomości.

Tak jak dotychczas, przynależność gruntów, wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych powinna być ustalana automatem (nie przez operatora), przez program komputerowy systemu do prowadzenia rejestru publicznego – operatu EGiB, na podstawie analizy następujących atrybutów, odnoszących się do właścicieli i władających:

- STI  - status, np. organy gminy (STI=20), stowarzyszenie (STI=30), Skarb Państwa (STI=3) itp.

- RWD – rodzaj władania, np. użytkowanie wieczyste (RWD=1), użytkowanie (RWD=5) itp.

- RGN – oznaczenie gospodarstwa rolnego bądź leśnego – niezbędny, w celu określenia przez Wykonawcę prac modernizacyjnych, czy grunty zaliczyć do podgrupy 7.1 czy 7.2, czyli czy dane grunty wchodzą czy nie w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego,

- GSP – wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych, np. GSP=2  tzn. jednostek rejestrowych wchodzących w skład gospodarstwa leśnego,

- UD - udział – w przypadku nadania kilku grup rejestrowych danej jednostce rejestrowej, celem określenia udziału każdej z nich (suma powinna wynieść 1).

Generalnie, obecnie wykorzystywany system do prowadzenia egib generuje grupy i podgrupy rejestrowe, opierając się na kilku atrybutach – rodzaju osoby związanej z własnością i rodzaju osoby, związanej z określonym rodzajem władania.

W pierwszym etapie dostawca oprogramowania powinien zaktualizować ww. definicje podgrup w systemie, natomiast warunkiem wygenerowania prawidłowych podgrup jest prawidłowe zdefiniowanie w słownikach rodzaju (statusu STI) osób i rodzajów władania.

Drugi etap ww. prac powinien polegać na zaktualizowaniu słowników osób prawnych co do ich rodzajów, np. należy określić, która osoba prawna jest „organem wykonującym zadania zarządcy dróg publicznych Skarbu Państwa” (analogicznie dla dróg innych kategorii).

W mieście na prawach powiatu, jakim jest m. Zabrze, zarządcą wszystkich dróg (za wyjątkiem autostrad) jest „Prezydent”. Brak obecnie zestawienia działek drogowych, dla których „gospodarzem” jest MZDII. Aby utworzyły się podgrupy 1.8, 4.3, 11.3 i 13.3 niezbędne jest utworzenie podmiotów – osób prawnych – posiadających rodzaj np. „zarządca drogi gminnej”. W przeciwnym wypadku, grupy te nie wygenerują się.

## Informacja na wypisie o oznaczeniu działek w księdze wieczystej.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie EGiB z 16.03.2015 r. zmienił brzmienie  § 52 ust. 2 pkt. 5 co do informacji, jakie powinien zawierać wypis z rejestru gruntów OPRÓCZ informacji zawartych w tych rejestrach. Tym samym, katalog danych, które powinny znaleźć się na wypisie został powiększony o „oznaczenia działek ewidencyjnych w księdze wieczystej”.

Powyższy zapis zobowiązywał do wykonania następujących czynności:

a)	dostosowanie systemu do prowadzenia cz. opisowej EGiB do ww. przepisu w zakresie umożliwienia rejestracji tych danych, a także ich udostępniania za pomocą zmodyfikowanej grupy raportów typu „wypis z rej. gr.”

b)	podjęcia decyzji, czy należy zlecić w ramach modernizacji przejrzenie wszystkich KW i porównanie ich z danymi EGiB, a następnie wprowadzenie stwierdzonych różnic oznaczeń do systemu, czy też należy to robić tylko w przypadku stwierdzenia ww. niezgodności oznaczeń na podst. np. wykazów synchronizacyjnych, sporządzanych przez Wykonawców w ramach bieżących opracowań, przyjmowanych do zasobu.

W ostatecznej wersji rozporządzenia z 6.11.2015 r. brak tego wymogu. Podjęcie próby doprowadzenia do zgodności zapisów działu I/O księgi wieczystej z zapisami przedmiotowymi w operacie EGiB oraz zapisów dot. podmiotów w EGiB z zapisami w dziale II KW, w aspekcie rozporządzenia o ZSIN jest konieczne, ale nie będzie przedmiotem prac, wykonywanych w ramach projektu PJTCE_U.

## Zgodność danych EGiB z I i II działem KW.

W 2015 roku znowelizowano ustawę o księgach wieczystych i hipotece z zakresie dostępu m.in. starosty do danych w Centralnej Informacji KW.

Obecnie art. 364 ust. 16 ww, ustawy brzmi: Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych, bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym, bez prawa udostępniania osobom trzecim.

W trybie modernizacji,  zostanie wykonane porównanie zawartości obu baz w ww. zakresach, a następnie wykonanie dokumentacji prawnej, za pomocą której obie te bazy zostaną doprowadzone do większej zgodności.

Temat związany jest z tworzeniem ZSIN, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (DzU.2013.249) , ale nie będzie przedmiotem prac, wykonywanych w ramach projektu PJTCE_U.

## Adres/położenie działki.

W § 60 zdefiniowano dane ewidencyjne działki. Poważniejszą zmianą jest zdefiniowanie „adresu działki” . Zgodnie z ust. 1 pkt. 11 oraz ust. 2:

11)	adres działki, na który składają się:

a)	miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,

b)	dzielnica,

c)	ulica i identyfikator TERYT ulicy.

2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej oprócz danych, o których mowa w ust. 1, są wg ust. 2:

1)	(76) (uchylony),- (czyli usunięcie numeru porządkowego).

2)	dla działek ewidencyjnych, stanowiących drogi publiczne - numery tych dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga publiczna pełni tę funkcję,

3)	dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne - nazwy tych obiektów.

3. W przypadku gdy w granicach obrębu wyróżniane są zwyczajowo zespoły urbanistyczne, przysiółki, niwy, uroczyska - dane ewidencyjne działek ewidencyjnych mogą być uzupełniane nazwami tych obszarów.

W tym miejscu należy wziąć pod uwagę fakt, iż jeśli usunięte zostaną z działek wszystkie adresy i pozostaną one wyłącznie na budynkach (istniejących, prognozowanych i w budowie), to numerów porządkowych nie będzie na wypisach z rejestru gruntów, służących m.in. do prostowania I działu ksiąg wieczystych, gdzie jedną z podstawowych informacji jest adres nieruchomości. Dla działek, nie oddanych w wieczyste użytkowanie nie ma konieczności ujawniania w I dziale Księgi wieczystej budynku gdyż obowiązuje tu zasada - czyja ziemia, tego budynek. Adres będzie więc wyłącznie w kartotece (rejestrze) budynku (50 PLN). Dodatkowa niejasność wynika z zapisów § 26, który zobowiązuje organ do ujawnienia budynku na kilku działkach, gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, a wielkość przekroczenia granicy jest większa nić 0.6 m.

Przez „ujawnienie budynku na kilku działkach” należy rozumieć utworzenie, czasem wielu, pozycji kartoteki budynków, odpowiadających wszystkim tym jednostkom rejestrowym gruntów, na obszarze których wystąpiło przekroczenie zabudowy o więcej niż 0.6 m.

Dodatkową sprawą jest ujawnienie w adresie działki nazwy dzielnicy, ale to akurat dla Zabrza nie stanowi problemu, bo granice dzielnic przewidująco poprowadzono po granicach działek ewidencyjnych, choć to zalecenie nigdzie nie jest literalnie wpisane - jedną z czynności modernizacyjnych będzie uzupełnienie tego atrybutu działki.

Co do §60 ust. 2 pkt. 2 z przepisów wynika, że dla dróg wewnętrznych nie ujawnia się jej  nazwy, co wydaje się niedopatrzeniem – istnieje wiele dróg wewnętrznych, np. na terenach spółdzielni mieszkaniowych (np. ul. Kowalska, ul. św. Barbary), posiadających nazwę, nadaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i od lat ujawnioną w operacie EGiB. Modernizacja w tym zakresie będzie dotyczyła także działek, zajętych pod drogi wewnętrzne, posiadające nazwę, zgodnie ze słownikiem EMUiA.

Przewiduje się, że zmiana sposobu ujawniania adresacji w bazie egib nie będzie przedmiotem prac, wykonywanych w ramach projektu PJTCE_U.

## Poprawka odwzorowawcza.

Nowe rozporządzenie - § 62. (78) 1. Pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, o których mowa w § 61, i koryguje o wartość powierzchniowej poprawki odwzorowawczej wynikającej ze zniekształcenia obiektów powierzchniowych prezentowanych na płaszczyźnie odwzorowania w stosunku do tych samych obiektów prezentowanych na powierzchni elipsoidy stanowiącej geodezyjny system odniesienia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Sposób obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej jest określony w załączniku nr 5a do rozporządzenia.

W ramach modernizacji niezbędne jest zaimplementowanie tego wzoru do edytora mapy ewidencyjnej, aby operator mógł sprawdzić, czy Wykonawca w operacie prawidłowo obliczył ww. powierzchnię. Dodatkowe czynności, przewidziane w ramach modernizacji to:

- wyszukanie działek, które (a właściwie których punkty graniczne) zostały pozyskane z wymaganą dokładnością (ZRD, BPP),

- przeliczenie ich powierzchni z uwzględnieniem ww. poprawki,

- sprawdzenie, czy nowa powierzchnia mieści się w odchyłce dopuszczalnej,

- sporządzenie wykazów zmian danych ewid.,

- wyłożenie operatu, ujawnienie wprowadzonych przez Wykonawcę zmienionych danych, sprostowanie I działu KW, zawiadomienie organu podatkowego.

## Obiekty trwale związane z budynkiem.

Nowe rozporządzenie § 63a. W bazie danych ewidencyjnych, oprócz konturu budynku oraz jego bloków  ujawnia się obiekty trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja bazy EGIB musi być zsynchronizowana z zakładaniem bazy BDOT500. Jeśli zakładamy najpierw bazę BDOT500, później EGIB, ww. obiekty budowlane wymagają dodatkowych prac porządkujących.

Z powyższego wynika, że PRZED podjęciem modernizacji EGiB, podczas zakładania bazy BDOT500 należy uporządkować odrębną pracą ww. obiekty, aby następnie bezproblemowo przejąć je do EGIB.

Nowe rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że wszystkie dodatkowe obiekty, związane z budynkiem, takie jak tarasy, schody itp. stanowią treść bazy danych EGiB.

W procesie zakładania bazy BDOT500, elementy te, stanowiące obecnie część nakładki S mapy zasadniczej, powinny zostać przerzucone do struktur pośrednich, umożliwiających ich późniejszy import do bazy EGiB.

W rozporządzeniu w sprawie EGiB, słownik obiektów związanych z budynkiem przedstawia się następująco:

a)	taras,

b)	weranda, ganek,

c)	wiatrołap,

d)	schody,

e)	podpora,

f)	rampa,

g)	wjazd do podziemia,

h)	podjazd dla osób niepełnosprawnych,

i)	inny.

Odnośnie wskazanych wyżej elementów  a), b) i c) należy zauważyć: Obecnie, zgodnie z K-1, obiekt wg kodu BTO  oznaczał taras, werandę. W związku z rozbiciem w nowym rozporządzeniu ww. obiektu na dwa odrębne obiekty (taras oraz weranda, ganek), a także pojawieniem się obiektu „wiatrołap”, który mógł być dotychczas ujawniany przez geodetów na mapie uznaniowo (jako np. weranda) konieczne uwzględnienie w SIWZ dot. modernizacji rozbicia ww. obiektów.

Odnośnie elementu  d): Schody, ujawnione obecnie na nakładce S mapy zasadniczej to obiekty dwojakiego rodzaju: schody np. w parkach, na wzniesieniach czy na skarpach, stanowiące wg nowych przepisów część bazy BDOT500 oraz schody jako obiekty trwale związane z budynkiem, stanowiące część bazy EGiB. Z uwagi na możliwość interpretacji funkcji dotychczasowego obiektu „schody” w oparciu o mapę, ortofotomapę itp., możliwe wykonanie ww. rozdzielenia tej klasy na dwie (schody w BDOT500 i schody w EGiB) bez wywiadu terenowego, w oparciu o prace kameralne, najlepiej podczas zakładania bazy BDOT500, przed modernizacją EGiB.

Odnośnie elementu  e): W obecnej bazie mamy obiekty K-1 takie jak BUJ - symbol podpory, podcienia oraz BUI – obrys podpory podcienia, wiaty, przewodu.

Są to obiekty do rozbicia przed modernizacją, podczas zakładania baz BDOT500 i GESUT– np. podpora przewodu to baza GESUT, a podcienie to blok budynku - nawis (EGiB).

Odnośnie elementu  f): Rampy (kod K-1 RMP) są obecnie ujawnione w bazie danych jako obiekty poligonowe. Możliwe przejęcie do bazy EGiB.

Odnośnie elementu  g): Wjazdy do podziemia są obecnie jedynie zasygnalizowane na mapie jako obiekty „strzałka wjazdu do podziemia”. Konieczny pomiar geodezyjny.

Odnośnie elementu  h): Podjazdy dla osób niepełnosprawnych w obecnej bazie danych są okazjonalnie reprezentowane przez linie, rysowane w w-wie schodów. Konieczny wywiad terenowy, być może także pomiar geodezyjny, celem uzupełnienia bazy o te obiekty, występujące w terenie.

Odnośnie elementu  i): Obiekt „inny” nie jest zdefiniowany.

Warto zwrócić tu uwagę na obiekt K-1 = BUW, czyli „Wiata, taras odkryty na podporach”. Jak opisano w punkcie tego opracowania, poświęconym wiatom, niektóre wiaty, wg nowych przepisów stanowią budynki, dla których należy podczas modernizacji sporządzić karty budynków. Pozostałe obiekty z tej grupy, tj. tarasy odkryte na podporach, należy przerzucić do obiektu „taras”. Należy zdecydować, czy istniejące wiaty, które dla EGiB nie są budynkami (np. przystanki) pozostawić w geometrii jako wiaty, nie posiadające części opisowej, czy też wiaty, które pozostaną po założeniu dla niektórych wiat części opisowej (czyli wyjątki określone w §78 rozporządzenia EGiB) powinny zostać oznaczone jako „obiekt inny”. Nowy atrybut „CzyWiata” pozwoli na odróżnienie dotychczasowych budynków od budynków-wiat.

## Identyfikatory graniczników.

W ramach modernizacji konieczne jest doprowadzenie do zgodności numeracji punktów granicznych z zapisami załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB.

W związku z poniżej przytoczonymi przepisami, należy podjąć następujące działania:

- Przyjąć, że istniejący w bazie atrybut granicznika  NUMER_OP odpowiada atrybutowi OZR. W przypadku bazy EGiB dla m. Zabrze jest to numer granicznika, zarezerwowany do szczegółowej jednostki segregującej, którą jest dawna sekcja mapy 1:1000 w układzie 1965.

- Pole NUMER (wg rozporządzenia używane we wzorach identyfikatorów jako Nr - numer ewidencyjny punktu granicznego wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od liczby 1) posłuży do zbudowania atrybutu NRP (widocznego dla operatora jako Ident gr), w sposób opisany w rozporządzeniu o EGiB. Pole to zostanie wypełnione numerami unikalnymi dla granicy obrębu bądź  dla punktów leżących wewnątrz obrębów. Atrybutem pomocniczym do budowy identyfikatora jest OBREB_KOD. Prace w tym zakresie, dotyczące granicy powiatu, zostały już wykonane.

- Po modernizacji należy zapewnić systemową rezerwację numeracji do obrębu, zgodnie z rozporządzeniem, przy zachowaniu dotychczasowych NUMER_OP – do uzgodnienia z Zamawiającym. Należy zapewnić realizowaną przez system rezerwację numeracji odrębnie dla graniczników wewnątrz obrębu, na granicy obrębu oraz na granicy miasta.

- Po zanumerowaniu wszystkich istniejących punktów w bazie, wyświetlanie numeracji na mapie, wydawanie danych  Wykonawcom itp. odbywać się będzie w oparciu  pole NUMER_OP.

- Przy zmianie współrzędnych bądź atrybutów danego granicznika w wyniku bieżącej aktualizacji operatu EGiB, jego numeracja OZR i NRP nie ulega zmianie.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w Załączniku 1 wskazuje:

2.	Poszczególne sekwencje liter we wzorze identyfikatora określonego w ust. 1 oznaczają:

1)	"WW" - kod województwa, według krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju, zwanego dalej "rejestrem terytorialnym", prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

2)	"PP" - kod powiatu w województwie według rejestru terytorialnego,

3)	"GG" - kod gminy w powiecie według rejestru terytorialnego.

3.	Litera "R" w identyfikatorze określonym w ust. 1 jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym:

1)	gminę miejską oznacza się cyfrą 1,

2)	gminę wiejską - cyfrą 2,

3)	gminę miejsko-wiejską - cyfrą 3,

4)	miasto w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 4,

5)	obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej - cyfrą 5,

6)	dzielnice m.st. Warszawy - cyfrą 8,

7)	delegatury i dzielnice innych gmin miejskich - cyfrą 9.

5.	Sekwencja liter "XXXX" we wzorze identyfikatora, o którym mowa w ust. 4, oznacza numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej, określony za pomocą liczb całkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

33.	Punkty graniczne położone na granicach powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1)	PL.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy państwa,

2)	W.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą jednocześnie na granicy województwa, która nie pokrywa się z granicą państwa,

3)	P.WWPP.Nr, jeżeli punkty te leżą na granicy powiatu, która nie pokrywa się z granicą państwa ani z granicą województwa.

34.	Punkt graniczny położony na granicy dwóch lub więcej niż dwóch powiatów oznacza się w każdej bazie danych ewidencyjnych, prowadzonej dla tych powiatów, tym samym identyfikatorem, ustalonym przez tego starostę, który pierwszy doręczył zawiadomienie, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, dotyczące tego punktu, lub identyfikatorem uzgodnionym ze starostami powiatów sąsiednich.

35.	Punkty graniczne położone na granicach jednostek ewidencyjnych niepokrywających się z granicami powiatu oznacza się identyfikatorami w postaci:

1)	G.WWPP.Nr - jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej pokrywającej się z granicą gminy,

2)	J.WWPPGG_R.Nr - jeżeli punkt graniczny należy do granicy jednostki ewidencyjnej niepokrywającej się z granicą gminy; litera "R" w schemacie identyfikatora J.WWPPGG_R.Nr przyjmuje wartość równą:

-	3, jeżeli punkty graniczne są położone na granicy miasta oraz obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej,

-	8, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic m.st. Warszawy,

-	9, jeżeli punkty graniczne są położone na granicach dzielnic innych gmin miejskich niż m.st. Warszawa.

36.	W identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 1, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdego powiatu, zaś w identyfikatorach, o których mowa w ust. 35 pkt 2, zapewnia się unikalność numerów punktów granicznych w granicach każdej gminy.

37.	Punkty graniczne położone na granicach obrębów niepokrywających się z granicami jednostek ewidencyjnych oznacza się identyfikatorami w postaci: O.WWPPGG_R.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdej jednostki ewidencyjnej.

38.	Punkty graniczne działek ewidencyjnych nieleżące na granicach obrębów oznacza się identyfikatorami w postaci: D.WWPPGG_R.XXXX.Nr, zapewniając unikalność numerów tych punktów granicznych w granicach każdego obrębu.

39.	Do sekwencji liter: WW, PP, GG, XXXX oraz do litery R, użytych w ust. 4-38, stosuje się odpowiednio wyjaśnienia zawarte w ust. 2, 3 oraz 5.

40.	Sekwencja liter Nr, użyta we wzorach identyfikatorów, o których mowa w ust. 33, 35, 37 oraz 38, oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego wyrażony za pomocą liczb naturalnych, począwszy od liczby 1.

Załącznik 1

6.	Punkt graniczny

| Klasa: EGB_PunktGraniczny |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | punkt graniczny |
| Atrybut: |  |  |
|  | Nazwa: | idPunktu |
|  | Nazwa (pełna): | identyfikator punktu granicznego (NRP) |
|  | Definicja: | Identyfikator punktu granicznego, zgodny z ust. 33-38 załącznika nr 1. |
| Atrybut: |  |  |
|  | Nazwa: | oznWMaterialeZrodlowym |
|  | Nazwa (pełna): | oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym (OZR) |
|  | Definicja: | Oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym. |

Tab. 3-2 Atrybuty punku granicznego.

## Rejony statystyczne.

W rozporządzeniu z grudnia 2015 r. uchyla się §69, dotyczący rejonów statystycznych. Zgodnie z uzasadnieniem tej zmiany, informacje o rejonach statystycznych znikają z EGiB a pojawiają się w PRG. Podczas modernizacji konieczna zmiana, zarówno w zakresie atrybutów działek, jak i wyglądu raportów (np. wypisów z rejestru gruntów).

## Kontury klasyfikacyjne.

Geometria obiektów „użytki” w obowiązujących przepisach opiera się o trzy klasy obiektów:

- EGB KonturKlasyfikacyjny, (kontur klasyfikacyjny) czyli ciągły obszar gruntu, wyodrębniony w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmujący grunty zaliczane do jednej klasy bonitacyjnej.   Oprócz geometrii i idKonturu, każdemu obiektowi powinien zostać nadany rodzaj użytku gruntowego OZU i związana z nim  klasa bonitacyjna OZK.

- EGB KonturUzytkuGruntowego, (kontur użytku gruntowego) czyli ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania  lub zagospodarowania, na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia lub obszar uznany na mocy odrębnych przepisów za użytek ekologiczny.

- EGB Klasouzytek, (klasoużytek) czyli wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki.

Geometria obiektów „użytki” w obecnie stosowanym systemie opiera się o dwie warstwy poligonowe – użytki oraz użytki na działkach. Pierwsza tych warstw, użytki, jest warstwą zawierająca poligony konturów użytków (rozumianych jako np. B, R-IIIa czy Br-RIIIb itd.), natomiast warstwa użytków na działkach zawiera poligony ww. konturów w ramach działek ewidencyjnych.

Z powyższego wynika, że obecny system nie rozróżnia geometrii konturu klasyfikacyjnego (zawierającego np. klasy bonitacyjne) od konturu użytku gruntowego (np. R), co uniemożliwia ich zanumerowanie (nadanie idKonturu czy idUzytku)

§ 66 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia definiuje dane ewidencyjne użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, gdzie m.in. konieczny jest numer każdego z tych konturów.

Konieczna analiza istniejącego stanu – mamy dwa problemy.

- Nie wszystkie sąsiadujące ze sobą kontury tych samych użytków są połączone – wynika to m.in. z historycznej decyzji, kiedy to w celu zwiększenia wydajności pracy systemu podczas edycji użytków, zdecydowano o podzieleniu konturu użytku dr na poligony odrębne (odpowiadające „użytkom na działkach”), w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych.

- W systemie do prowadzenia EGiB, wykorzystywanym w Zabrzu, obecnie brak jest konturów klas bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów użytków (temat OFU – OZU - OZK).

Problem z konturami użytków gruntowych nie jest sprawą nową – już w 2001 roku załącznik nr 1 do rozporządzenia wskazywał na konieczność nadawania poszczególnym konturom unikalnych identyfikatorów:

- Identyfikator konturu klasyfikacyjnego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.KL.Nr.

- Sekwencja liter KL.Nr we wzorze identyfikatora określonego w ust. 11 jest oznaczeniem konturu klasyfikacyjnego, przy czym "Nr" oznacza numer porządkowy tego konturu.

- Identyfikator konturu użytku gruntowego przyjmuje postać: WWPPGG_R.XXXX.UG.Nr

- Sekwencja liter "UG.Nr", we wzorze identyfikatora określonego w ust. 13, jest oznaczeniem konturu użytku gruntowego, w którym "Nr" oznacza numer porządkowy tego konturu.

- Konturom użytków gruntowych, których symbole są częścią składową oznaczeń konturów klasyfikacyjnych, nadaje się identyfikatory według zasad podanych w ust. 1 i 2.

Obecnie problem jest większy, gdyż np. Klasa: EGB_KonturKlasyfikacyjny musi zawierać, oprócz identyfikatora, oznaczenia użytku OZU i klasy bonitacyjnej OZK szereg innych atrybutów, np. OTG (oznaczenieTypuGleby np. GlebyGruntowOrnychNaTerNiziWyz, w ramach którego typu ze słownika należy wybrać konkretny typ, np. brunatne).

Dane te, po ich modernizacji, będą przekazywane w formacie GML do Marszałka Województwa, w celu realizacji jego zadań, związanych z monitoringiem gruntów województwa.

W ramach przeprowadzanej modernizacji należy więc przebudować geometrię warstw związanych z użytkami gruntowymi w taki sposób, aby doprowadzić ją do zgodności z ww. definicjami. Jeśli przyjmiemy założenie, że na tym etapie modernizacji nie będziemy uzupełniać oznaczeniaTypuGleby, całość prac musi być wykonana przez dostawcę oprogramowania. Dopiero zakończenie tych prac oraz prac terenowych związanych z aktualizacją użytków wg nowych definicji,  powiązanych z ujawnieniem ich wyników w bazie EGiB, pozwoli na zamknięcie procesu modernizacji dla tematu „użytki”.

## Trwały zarząd dla rzek Kłodnica i Bytomka.

Nowe rozporządzenie zmienia zapisy § 18, który zawierał podział podmiotów ewidencyjnych na grupy i podgrupy. Jedną z wielu zmian w tym zakresie jest utworzenie podgrupy 1.3, oznaczającej państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa.

Przykładem takiego podmiotu, zgodnie z art. 11 i 217 ustawy Prawo wodne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (dalej PGW  WP RZGW Gliwice), w odniesieniu do rzeki Kłodnica i Bytomka na terenie m. Zabrze oraz cieków, zarządzanych wcześniej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Obecnie podmiot ten określony jest jako „państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej” – podgrupa 1.3. Określenie to należy zmienić na „państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa”. Dla działek, dla których mamy ujawniony trwały zarząd, nie ma problemu, wpisujemy rodzaj władania „trwały zarząd” jako rodzaj władania. Problem powstaje dla wielu działek, położonych wewnątrz konturu Wp ustalonego dla tych ww. rzek, gdzie takich decyzji brak – jest jedynie ujawniony Skarb Państwa (bądź gmina) jako właściciel, a władającymi są np. „Wody Publiczne”, ODGW, Prezydent Miasta Zabrze, Kierownik Urzędu Rejonowego itp.

W trakcie modernizacji ewidencji gruntów Wykonawca tych prac powinien dla tych działek wykonać stosowne wykazy, w których w miejsce dotychczasowego władającego należy ujawnić PGW WP RZGW Gliwice, a projektowane wpisy rodzaju władania uzgodnić z Zamawiającym.

## Zarządcy nieruchomości.

Operat EGiB, jako rejestr publiczny, musi być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać zestandaryzowane informacje, także w odniesieniu do podmiotów. W operacie EGiB w Zabrzu często ujawniani są zarządcy nieruchomości, wybierani przez wspólnoty mieszkaniowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Ujawnianie tych podmiotów jest błędne, zarówno ze względu na brak w słowniku władań rodzaju władania „zarządca”, jak i ze względu na brak procedur, zapewniających utrzymanie tych danych w aktualności.

Dodatkowym problemem jest fakt, iż grupy rejestrowe generowane są w oparciu o rodzaje właścicieli, władających, władania itp., przy założeniu, że mamy jawny udział władania, a suma udziałów w jrg=1. Pozostawienie zarządcy i wpisanie mu udziału 1/1, przy istnieniu np. właścicieli lokali o łącznym udziale do gruntu także równym 1, spowoduje brak wygenerowania grupy rejestrowej i wskazanie tej jrg jako problemu do rozwiązania przez organ, prowadzący egib.

W trybie modernizacji należy usunąć z jednostek rejestrowych podmioty, ujawnione jako zarządcy nieruchomości.

## Zarząd dróg publicznych.

Nowe rozporządzenie zmienia zapisy § 18, który zawierał podział podmiotów ewidencyjnych na grupy i podgrupy. Jedną z wielu zmian w tym zakresie jest utworzenie podgrup 1.8, 4.3, 11.3  i 13.3, oznaczających organy, wykonujące zadania zarządcy dróg odpowiednio dla dróg publicznych Skarbu Państwa, oraz dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

W granicach miasta Zabrze na prawach powiatu, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Nie da się jednak po modernizacji pozostawić wszędzie właściciela GMZ i władającego prezydenta miasta, jako organu gospodarującego zasobem nieruchomości – spowodowałoby to np. m.in. w rocznym zestawieniu wykazanie braku powierzchni dla podgrup dot. gruntów zajętych pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Docelowy model własności i władania dla działek, stanowiących drogi publiczne odpowiednich kategorii, powinien być zbliżony do następującego:

| Rodzaj drogi | Właściciel | Władający | Rodzaj uprawnień (Klasa EGB_RodzajUprawnien) bądź rodzaj władania (Klasa: EGB RodzajWladania) | Nazwa podgrupy rejestrowej władającego (Klasa: EGB_PodgrupaRej) | Nr podgrupy rej. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autostrady i drogi ekspresowe (drogi krajowe) | Skarb Państwa | GDDKiA | Trwały zarząd | Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg krajowych | 1.8 |
| Drogi krajowe | Skarb Państwa | Prezydent Miasta Zabrze –drogi krajowe | Wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych | Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg krajowych | 1.8 |
| Drogi wojewódzkie | Województwo Śląskie | Prezydent Miasta Zabrze –drogi wojewódzkie | Wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych | Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg wojewódzkich | 13.3 |
| Drogi powiatowe | Miasto Zabrze na prawach powiatu | Prezydent Miasta Zabrze – drogi powiatowe | Wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych | Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg powiatowych | 11.3 |
| Drogi gminne | Gmina Miejska Zabrze | Prezydent Miasta Zabrze – drogi gminne | Wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych | Organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządcy dróg gminnych | 4.3 |

Tab. 3-3 Model własności i władania dla działek, stanowiących drogi publiczne.

W niniejszych założeniach  zdiagnozowano następujące problemy, dot. modernizacji:

- Istnieją drogi wewnętrzne, które faktycznie są drogami ogólnodostępnymi – np. ul. Magazynowa, Pyskowicka, Przy Ujęciu, Na Lesie i dziesiątki innych ulic. Na drogach tych wykonywany jest taki sam zarząd w imieniu prezydenta przez MZDII, jak na drogach gminnych.

- Wiele dróg w mieście, zaliczonych do kategorii dróg np. powiatowych, położonych jest na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Jeśli do takiego właściciela (gminy) dodamy władającego który jest organem wykonującym zadania zarządcy drogi powiatowej (Prezydent Miasta Zabrze – drogi powiatowe), system nie będzie w stanie jednoznacznie określić przynależności gruntu do określonej grupy rejestrowej.

- Sytuacja opisana powyżej dotyczy różnych konfiguracji własnościowych – bywa, że drogi krajowe położone są na działkach stanowiących własność gminy, drogi gminne na działkach Skarbu Państwa, działkach prywatnych itp.

- Trudność powoduje samo wyszukanie działek pod pasami drogowymi dróg odpowiednich kategorii – w systemie są wyłącznie osie dróg z określonym atrybutem dot. ich kategorii, ale pas drogowy to pojęcie powierzchniowe, a nie liniowe.

## Ruiny.

Ruiny obecnie są treścią mapy zasadniczej, na której występują obecnie jako obiekt BUR. W nowej bazie BDOT500 zaprojektowano obiekt „ruina zabytkowa” – kod OBOO06 (typ geometrii – powierzchnia). Powstaje pytanie, co zrobić z ruinami, które dziś istnieją na mapie zasadniczej, a nie są zabytkami.

Mogą to być bardzo duże kubaturowo obiekty (np. hale poprzemysłowe), mające znaczenie dla projektantów czy urbanistów. Usuwanie ich z baz danych, tworzących raporty mapowe wydaje się być błędem. W załączniku nr 1 do rozporządzenia EGiB znajduje się Diagram nr 6: DanePrzedmiotoweSlowniki, w którym przedstawiono m.in. słownik, dotyczący przyczyny rozbiórki budynku. Posiada on trzy atrybuty:

- zły stan budynku

- kolizja z istniejącą inwestycją

- inna

Podczas migracji danych mapy zasadniczej do bazy EGIB i BDOT500 nie należy usuwać budynków w ruinie, lecz obiektom zakodowanym obecnie wg instr. K1 jako BUR nadać Status budynku 3 – budynek do rozbiórki oraz status przyczyna rozbiórki – 1 – zły stan budynku. Pozostałe atrybuty budynku (funkcja, klasa, kondygnacje itp.) należy pozyskać z terenu i wprowadzic do bazy część opisową dla tych obiektów.

## Likwidacja zbędnych jednostek rejestrowych.

Podczas zakładania ewidencji gruntów i budynków szereg nieruchomości, rozumianych jako nieruchomości wieczystoksięgowe, zostało ujawnionych w więcej niż jednej jednostce rejestrowej gruntowej nie tylko z uwagi na różne obręby, lecz z uwagi na prawo władania. Dotyczy to przede wszystkim działek zajętych pod drogi, które nadal są własnością osób fizycznych, ale ujawniono dla nich prawo „użytkowania” dla podmiotu „Drogi Publiczne” i odłączono do odrębnych jednostek rejestrowych, pozostawiając w dotychczasowej księdze wieczystej, w której znajduje się „zasadnicza” cześć nieruchomości.

Podczas modernizacji operatu EGiB należy doprowadzić sposób prowadzenia tego operatu do obowiązujących przepisów. Nowe definicje grup rejestrowych (nr 1.8, 4.3, 11.3, 13.3) wymagają wskazania i rozróżnienia zarządców dróg publicznych Skarbu Państwa, gminnych, powiatowych i wojewódzkich – więc podmiot „Drogi Publiczne” jest zbyt ogólny, a jednocześnie zgodnie z § 10 i § 11 rozporządzenia, brak podstaw do ujawniania władania np. dróg publicznych czy wód publicznych na gruntach prywatnych w sytuacji braku stosownych decyzji.

## Atrybut ZRD punktów granicznych.

W dotychczasowych przepisach atrybut ZRD przyjmował wartości od 1 do 8, natomiast w zmienionych, wartości te mogą być określane w przedziale od 1 do 9.

Nowe przepisy zmieniły wszystkie definicje dla poszczególnych wartości ww. atrybutów , ale zasadnicza zmiana pojęciowa dotyczy dotychczasowych wartości 7 i 8 oraz nowych 7, 8 i 9.

Zmiana była dwukrotna – pierwszej dokonano rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB (2013.1551) i ujawniono ją później w tekście jednolitym rozporządzenia w 2015 roku, natomiast kolejnym aktem prawnym – rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie EGiB  (2015.2109), dokonano kolejnej zmiany.

Poniższe omówienie zmian dotyczy porównania stanu prawnego sprzed obu zmian, tzn. z grudnia 2013 roku i po 6 stycznia 2016 r.

Poniżej przedstawiono te definicje:

| Źródło danych o położeniu punktu granicznego - ZRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość liczbowa atrybutu ZRD | Definicja przed zmianą | Definicja po zmianie. |
| 1 | Geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic. | Geodezyjne pomiary terenowe, poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie, w tym w trybie określonym w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia. |
| 2 | Geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic. | Geodezyjne pomiary terenowe, niepoprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie. |
| 3 | Pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją. | Geodezyjne pomiary fotogrametryczne punktów granicznych, których położenie zostało uprzednio ustalone w sposób określony w § 37 ust. 2 rozporządzenia, a także pomiary fotogrametryczne znaków granicznych uwidocznionych na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapie w wyniku ich sygnalizacji przed wykonaniem zdjęć. |
| 4 | Pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją. | Geodezyjne pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych lub ich sygnalizacją znaków granicznych przed wykonaniem zdjęć lotniczych. |
| 5 | Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości | Zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości. |
| 6 | Scalenia gruntów | Zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów. |
| 7 | Digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych | Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych). |
| 8 | Inne | Ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych. |
| 9 | - | Inne niż ZRD1-ZRD8 źródła danych, w tym wyniki ustaleń i analiz, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia. |

Tab. 3-4 Porównanie definicji atrybutu ZRD w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.

Z uwagi na brak pomiarów fotogrametrycznych oraz brak scaleń na obszarze objętym opracowaniem, brak jest, zarówno przed, jak i po modernizacji punktów o atrybucie ZRD=3, 4 i 6.

Obecnie w m. Zabrze punkty graniczne mają prawidłowo określone atrybuty ZRD, wg definicji obowiązujących do grudnia 2013 roku, czyli do zmiany rozporządzenia w sprawie EGiB.

Podczas doprowadzania wartości atrybutów do zgodności z nowymi regulacjami pojawiają się dwa problemy:

- Podczas tworzenia numerycznej mapy ewidencyjnej kilkanaście lat temu, punkty, pozyskiwane w procesie digitalizacji posiadają atrybut ZRD=7 oraz ZRD=8. Atrybut ZRD=7 nadawano punktom pozyskiwanym w trybie zwykłej ekranowej digitalizacji pierworysów map ewidencyjnych, natomiast atrybut ZRD=8, tzn. „inne” nadawano punktom, które były digitalizowane z wykorzystaniem miar i elementów istniejących na szkicach katastralnych. Doprowadzenie do zgodności z obecnymi definicjami polegać będzie na zamianie ZRD=7 -> ZDR=8, a ZRD=8 -> ZRD=7.

- Konieczne jest uwzględnienie w wartości atrybutów ZRD trybu, w jakim zostały ustalone granice, wyznaczane przez te punkty. Nowe definicje określają, że ZRD=1 jest odpowiedni dla trybu ustalenia określonego w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia, natomiast ZRD=9 dla trybu ustalenia określonego w § 39 ust. 3 ww. przepisu.

Poniżej zacytowano aktualne zapisy § 39 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie EGiB:

§ 39. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

2. W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przebieg granic działek ewidencyjnych, w tym położenie wyznaczających je punktów granicznych, ustala wykonawca według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

3. W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w ust. 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty, w tym położenie wyznaczających te granice punktów granicznych, ustala wykonawca po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków.

W związku z powyższymi zmianami, konieczne wyszukanie w archiwum PZGiK operatów, w których zastosowano tryb ustalenia granic, o którym mowa w §§ 37 - 39 rozporządzenia i zmodyfikować atrybuty ZRD punktów, ustalonych w wyniku tych prac (np. w odniesieniu do trybu z §39 ust.3 zmiana wartości atrybutu ZRD z ”1” na ”9”).

Obowiązujące zapisy rozporządzenia w sprawie EGiB nie są spójne z zapisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu. O ile w tym pierwszym używa się pojęcia ustalenia granic, wykonywanego w trybie §37-39, o tyle rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu, w słownikach modelu zasobu (class PZG_ModelZasobuGiK – słowniki) nie uwzględnia takiego celu pracy. W związku z powyższym, do systemu GeoOśrodek, służącego do zgłaszania prac na terenie ODGiK Zabrze, dodano cel prac "Ustalenie granic w trybie rozporządzenia w sprawie egib", który wewnątrz systemu zamapowano na cel zgodny z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zasobu, tj. "wznowienie znaków/wyznaczenie punktów.

## Atrybut BPP punktów granicznych.

W dotychczasowych przepisach atrybut BPP przyjmował wartości od 1 do 5, natomiast w zmienionych, wartości te mogą być określane w przedziale od 1 do 6.

Poniżej przedstawiono te wartości:

| Błąd położenia względem osnowy - BPP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość liczbowa atrybutu BPP | Wartość przed zmianą | Wartość po zmianie. |
| 1 | 0,00 - 0,010 | 0,00 - 0,010 |
| 2 | 0,11 – 0,30 | 0,11 – 0,30 |
| 3 | 0,31 – 0,60 | 0,31 – 0,60 |
| 4 | 0,61 – 1,50 | 0,61 – 1,50 |
| 5 | 1,51 – 3,0 | 1,51 – 3,00 |
| 6 | - | powyżej 3,00 |

Tab. 3-5 Porównanie definicji atrybutu BPP w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.

W bazie danych EGIB, prowadzonej dla m. Zabrze nie ma obecnie punktów, dla których błąd położenia względem osnowy był większy niż 3.0 m, w związku z czym modernizacja w tym zakresie będzie polegać wyłącznie na rozbudowie słowników przez dostawcę oprogramowania.

## Atrybut STB punktów granicznych.

W dotychczasowych przepisach atrybut STB przyjmował wartości od 1 do 4, natomiast w zmienionych, wartości te mogą być określane w przedziale od 1 do 5.

Poniżej przedstawiono te wartości:

| Kod stabilizacji - STB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość liczbowa atrybutu BPP | Definicja przed zmianą | Definicja po zmianie. |
| 1 | brak informacji | brak informacji |
| 2 | niestabilizowany | niestabilizowany |
| 3 | znak naziemny | znak naziemny |
| 4 | znak naziemny i podziemny | znak naziemny i podziemny |
| 5 | - | znak podziemny |

Tab. 3-6 Porównanie definicji atrybutu STB w dotychczasowym i nowym rozporządzeniu.

Modernizacja w tym zakresie będzie polegać wyłącznie na rozbudowie słowników przez dostawcę oprogramowania.

## Dokumenty.

W rozporządzeniu EGiB z 2001 roku w załączniku nr 4, tabeli 26 zdefiniowano słownik kodów dla dokumentów (atrybut KDK). Słownik ten zawiera 8 rodzajów dokumentów (np. Akt notarialny – kod 1).

Obecnie obowiązujący słownik rodzajów dokumentów zawarty jest w rozporządzeniu w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczej (2015.2028), załącznik 1, rozdział 4, diagram 3 pt.  dokument.

Słownik ten zawiera 23 rodzaje dokumentów.

W aktualnej bazie EGiB, w słowniku systemu Kataster, w celu uzyskania większej rozdzielczości dokumentów niż obowiązujące dotychczas 8 rodzajów,  zdefiniowano 51 rodzajów dokumentów, które zamapowano w systemie na ww. 8 rodzajów.

Konieczne podjęcie analiz podczas prac modernizacyjnych sposobu ewent. zmiany ww. mapowań na wymagane 23, celem spełnienia wymagań nowego słownika.

# Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – budynki i użytki (E_02_EGiB).

Poniżej przedstawiono zmiany przepisów, wymagające podjęcia działań modernizacyjnych, wykonywanych w ramach drugiego etapu tych prac. Wszystkie odniesienia do poszczególnych przepisów prawnych odnoszą się do rozporządzenia EGiB z 2015 r. W niektórych przypadkach rozporządzenie to nazywane jest poniżej jako „Nowe rozporządzenie”, lub po prostu „rozporządzenie EGiB”,  natomiast rozporządzenie EGiB  z 2001 r. określane jest jako „Stare rozporządzenie”.

## Definicja budynku

Dotychczasowe przepisy (rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 r., z późn. zm. (§2 ust. 1 pkt. 4) definiowały pojęcie budynku zgodnie ze standardową klasyfikacją, związaną ze statystyką publiczną. Nowe rozporządzenia definiują budynek dodatkowo jako budynek w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PKOB (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z 1999 r. oraz Nr 18, poz. 170 z 2002 r.). Zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 4 i 5:

§ 63. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:

4)	rodzaj budynku według KŚT,

5)	klasa budynku według PKOB,

Przykładem rodzaju budynku (EGB_RodzajWgKST), jednym z 10-ciu rodzajów słownikowych jest budynek transportu i łączności (KŚT=102). Przykładem klasy wg PKOB (EGB_KlasaWgPKOB), jednej z 21 klas słownikowych), jest budynek garażu (PKOB=1242).

W PKOB i rozporządzeniu w sprawie EGiB mamy też funkcję budynku (EGB_FunkcjaBudynku), (wg PKOB główna oraz inna). Przykładem takiej funkcji jest garaż wielopoziomowy 1242.Pw. Funkcji takich jest dziesiątki.

Zgodnie z definicją zasad pozyskania atrybutów, zawartymi na str. 43 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie EGiB, atrybut rodzaj budynku nie powinien być wpisywany przez operatora, lecz wyliczany przez system poprzez odpowiednie mapowanie klasy budynku wg PKOB na jego rodzaj wg KŚT.

Dodatkowy problem, to problem z budynkami, stanowiącymi zabytki (klasa budynki zabytkowe, PKOB =1273). Jeśli taki budynek jest zabytkiem, a jednocześnie jest np. budynkiem biurowym (klasa budynki biurowe, PKOB=1220 - przykładem budynek główny Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1) – to nie określono, który atrybut jest nadrzędny i powinien zostać ujawniony w bazie EGIB.

Jak wynika z zapisów rozporządzenia w sprawie EGiB, dla budynków rejestrowany ma być ich rodzaj (KŚT), klasa (PKOB) oraz funkcja – główna i szczegółowa (także pochodna podziału wg PKOB). Różnica pomiędzy klasą a funkcją wg PKOB sprowadza się do większego doszczegółowienia funkcji w stosunku do określonej klasy.

Przez budynek, wg §2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia EGiB należy rozumieć obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170)., co jest istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, gdzie podział budynków ujawnionych w EGiB oparty był na atrybucie FUZ, przyjmującym 10 wartości, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych.

Poniżej pokazano fragment schematu klasyfikacji PKOB z objaśnieniami, stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia PKOB.

| Symbol PKOB |  |  |  | Wyszczególnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja | Dział | Grupa | Klasa |  |
| 1 |  |  |  | BUDYNKI |
|  | 11 |  |  | BUDYNKI MIESZKALNE |
|  |  | 113 |  | Budynki zbiorowego zamieszkania |
|  |  |  | 1130 | Budynki zbiorowego zamieszkania |
|  |  |  |  | Klasa obejmuje: - Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. - Budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych - Budynki rezydencji prezydenckich i biskupich |

Tab. 4-7 Przykład schematu klasyfikacji wg PKOB.

Warto tu zauważyć, że pojęcie „Klasy budynku” wykorzystane w kolumnie nr 4 powyższej tabeli odpowiada pojęciu „Klasy” w rozporządzeniu EGiB., natomiast „Funkcja” jest pochodną objaśnień klasy, zawartych w ostatniej kolumnie powyższej tabeli.

Dodatkowym utrudnieniem dla realizacji sprawnej wymiany informacji o budynkach „projektowanych” i „w budowie” pomiędzy organem prowadzącym EGiB i organami nadzoru architektoniczno-budowlanego jest odmienna klasyfikacja tych samych obiektów przez oba te organy.

Załącznik do ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 j.t.) zawiera podział obiektów budowlanych na tzw. kategorie obiektów budowlanych – np. kategoria I to budynki mieszkalne jednorodzinne, a kategoria III to inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie.

Podziału tego nie da się jednoznacznie zamapować na podział PKOB, zdefiniowany przepisami o statystyce publicznej i rozporządzeniem w sprawie EGiB.

Znamienny tutaj jest wyrok WSA w Białymstoku, sygn. II SA/Bk 52/12 z 28.03.2012 roku, w którym wskazano organ, właściwy do klasyfikowania budynków – cyt:

„organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego lub w drodze decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku. Organ administracji budowlanej tworzy stan prawny określający funkcję (kategorię) budynku, który - z kolei - powinien znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez organy ewidencji i kartografii. Organy ewidencji nie są kompetentne do zmian zapisów ewidencyjnych co do kategorii budynku, bez uprzednich rozstrzygnięć organów administracji budowlanej.”

## Uzupełnienie bazy EGiB o brakujące budynki.

W latach 2013-2015 przeprowadzono na obszarze m. Zabrze weryfikację danych operatu ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o § 54 rozporządzenia w sprawie EGiB. Celem tej weryfikacji była aktualizacja zasięgu i rodzaju użytków gruntowych, a także usunięcie z bazy budynków wyburzonych i wskazanie na mapie wywiadu (i w pomocniczej bazie danych) budynków istniejących na terenie, których jest brak w bazie. W związku z powyższym, miasto dysponuje dość precyzyjnym szacunkiem ilości budynków, które należy objąć pomiarem geodezyjnym i wykonać dla nich karty budynku,  wg wzoru dostosowanego do nowego rozporządzenia w sprawie EGiB.

Należy tu pamiętać o tym, że obecnie w bazie EGiB ujawniane są nie tylko budynki „wybudowane”, ale także projektowane i w budowie. Budynki te powinny posiadać nie tylko geometrię, ale i komplet informacji opisowych ich dotyczących, pochodzących z organów administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym należy bazę EGiB uzupełnić o następujące zbiory budynków:

- zbiór budynków projektowanych, zawierający budynki dla których w okresie 01.01.2008 – 12.07.2014 wydano decyzje o pozwoleniu na budowę bądź które były przedmiotem zgłoszeń, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt. 1 lit. i-m ustawy Prawo budowlane – konieczny m.in. arkusz budynku z kompletem nowych atrybutów (ok. 150 pozwoleń/decyzji/projektów na każdy rok we wskazanym 6-letnim okresie),

- zbiór budynków wytyczonych (w budowie), pochodzący z operatów tyczenia,

- zbiór budynków, które obecnie na mapie zasadniczej opisane są jako fundament czy w budowie – podczas konwersji tych obiektów z warstwy „nakładka S” do bazy EGiB należy uzupełnić te obiekty o część opisową,

- zbiór budynków, które istnieją w terenie (budynki w budowie i budynki wybudowane), które nie zostały dotychczas ujawnione w PZGiK.

## Bloki budynków

Temat kilkuwątkowy.

- Nowa definicja obrysu (konturu) budynku. W ostatnim czasie „w obiegu” funkcjonowały trzy definicje konturu – z rozporządzenia sprzed planowanej obecnie modernizacji, z rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie EGiB z 29 listopada 2013 r. oraz z  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB (Dz.U.2015.2109). Ostateczna definicja, zawarta w rozporządzeniu (Dz.U.2015.2109), definiuje ten kontur jako przecięcie powierzchni terenu z rzutem:

- zewnętrznych ścian budynku

- w przypadku istnienia ścian fundamentowych, bądź posadowienia budynku na filarach, z rzutem najniższych zewnętrznych ścian kondygnacji budynku, opartej na tych ścianach fundamentowych bądź na filarach, a jeśli na filarach oparty jest dach budynku, to z rzutem zewnętrznych krawędzi dachu

- dodatkowo, te części budynku budynków wielokondygnacyjnych, które wystają poza kontur budynku, lub stanowią jego część, albo są łącznikami, wyróżnia się jako bloki budynków.

Zgodnie z zapisami § 63 ust. 2, pole zabudowy budynku to pole powierzchni figury geometrycznej, określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1 lt. A i b – czyli bez powierzchni bloków budynków, opisanych pod lit. c.

Z powyższego wynika, że w trakcie modernizacji wymagany jest wywiad terenowy pod kątem analizy zgodności z ww. definicjami konturów budynków ujawnionych na mapie. W przypadku stwierdzonych różnic, konieczny pomiar geodezyjny  oraz aktualizacja w bazie powierzchni zabudowy. Jak napisano w poprzednich rozdziałach, należy doprecyzować w porozumieniu z wykonawcą prac modernizacyjnych, co dla wykonującego pomiar terenowy geodety oznacza „krawędź dachu” – ostatnią łatę, końcówkę krokwi, krawędź dachówki czy skraj rynny…

- Bloki budynku, zgodnie ze słownikami zawartymi w nowym rozporządzeniu, to następujące obiekty poligonowe:

- kondygnacje nadziemne

- kondygnacje podziemne

- łącznik

- nawis

- przejazd pod budynkiem

- inny

W związku z powyższym, z uwagi na fakt obecnego prowadzenia na mapie EGiB „przejazdów pod budynkiem” w warstwie liniowej, zachodzi konieczność przebudowy mapy EGiB w celu ujawnienia w miejscu obiektów liniowych obiektów poligonowych – bloków budynków reprezentujących przejazdy pod budynkiem.

- Nawisy (bloki budynku) wg nowego rozporządzenia nie wchodzą w skład konturu budynku. Obrysy kondygnacji na filarach są zdefiniowane inaczej w obu rozporządzeniach zmieniających pierwotne rozporządzenie z 2001 roku. W związku z powyższym, należy zidentyfikować na mapie ww. obiekty oraz przebudować ich geometrię w taki sposób, aby konturem był tylko zdefiniowany w rozporządzeniu poligon (linia pogrubiona), natomiast np. nawis, czy przejazd pod budynkiem, jako blok budynku, powinien być wykazany na mapie linią cienką. Wiąże się to z pomiarem geodezyjnym ww. obiektów oraz wykonaniem wykazów zmian danych ewidencyjnych w zakresie zmiany powierzchni zabudowy, wykazanej obecnie.

## Atrybuty budynków

§ 63 rozporządzenia wymienia komplet atrybutów, jakie powinny być ujawniane dla budynków.

Poniżej przedstawiono komplet atrybutów budynków, z komentarzem.

| § 63 rozporządzenia, ust. 1, pkt: | Komentarz |
| --- | --- |
| 1) identyfikator budynku o którym mowa w ust. 16-22 załącznika nr 1 do rozporządzenia, | Obecnie budynki ujawnione w EGiB posiadają identyfikator w wymaganej postaci WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD |
| 2) status budynku określający, że: a) budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie, b) budynek jest w trakcie budowy, c) budynek został objęty nakazem rozbiórki, d) budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta, | Duże zadanie podczas modernizacji. Należy przeanalizować wszystkie budynki opisane na mapie jako w/b, fundamenty i budynki wytyczone, ujawniane na dotychczas prowadzonej mapie zasadniczej i ewidencyjnej. Sporządzić wykazy zm. danych ewid. Pozostałe zadeklarować jako ppkt. a). Reambulacja obszaru całego miasta, ujawnienie braków na mapie, powinno być wykonywane we współpracy z organami nadzoru architektoniczno-budowlanego. Należy wykorzystać istniejące procedury wymiany danych z Wydziałem Budownictwa i PINB. |
| 3) numeryczny opis konturu budynku, | Uwaga – zmiana definicji w nowelizacji rozporządzenia. Dotychczas konturem był obrys kondygnacji nadziemnej, posadowionej na filarach. Obecnie dodano, że obrysem, stanowiącym kontur budynku, jest także obrys dachu, jeśli znajduje się on na filarach. Temat będzie przedmiotem ustaleń z Wykonawcą modernizacji, celem zachowania jednoznaczności określania ww. elementu. |
| 4) rodzaj budynku według KŚT, | Bez zmian. |
| 5) klasa budynku według PKOB, | PKOB dzieli budynki wg klasyfikacji Sekcja -> Dział -> Grupa -> Klasa. Pomimo podobnej ilości rodzajów KŚT i grup PKOB, nie da się zamapować rodzajów budynku wg KŚT na klasę wg PKOB. Przykładowy rodzaj KŚT: budynki mieszkalne, odpowiadający trzem różnym klasom wg PKOB. Co gorsza, nie ujawniamy grup (jest ich 10), lecz klasy PKOB, których jest 21. |
| 6) główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku, | Funkcja budynku to klasa z dodatkowym oznaczeniem. Przykładem jest dom zakonny 1130.Dz, który związany jest z klasą 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. W celu uzupełnienia atrybutu funkcja i klasa budynku, trzeba w ramach modernizacji wykonać wykazy zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich budynków w mieście. Pojęcie głównej i innej funkcji budynku odnosi się do tego samego słownika funkcji – oznacza tylko to, że jedna z funkcji jest dominująca. |
| 7) wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona, | Bez zmian |
| 8) data zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również data tej przebudowy, | Bez zmian |
| 9) stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8, | Dopuszczalne są 3 wartości: dokument, źródło niepotwierdzone i szacowana. Podczas zakładania ewid. budynków Wykonawcy założyli, że daty powstania budynków wpisywane będą z dokumentów archiwum zakładowego na kartach budynków na czerwono, pozostałe na czarno. Podczas modernizacji konieczne (lub możliwe) przejrzenie wszystkich kart budynków i uzupełnienie tego atrybutu. |
| 10) informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku, | Bez zmian |
| 11) informacja o zakresie przebudowy budynku, | 6 atrybutów słownikowych. Pozyskanie wiarygodnych danych historycznych chyba niemożliwe. Trzeba założyć struktury, wpisać „missing”, czyli „wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale może też nie istnieć”, po czym rozpocząć bieżące wprowadzanie danych, uwzględniając ten atrybut. |
| 12) liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, | Bez zmian |
| 13) pole powierzchni zabudowy budynku, | W nowelizacji rozporządzenia zmiana definicji konturu budynku p. § 63 rozporządzenia, ust. 1, pkt 3, w oparciu o który obliczane jest pole pow. zabudowy budynku. |
| 14) pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie: a) obmiarów, b) informacji zawartych w projekcie budowlanym, | Pozyskanie wiarygodnych danych historycznych możliwe wyłącznie w oparciu o dane, znajdujące się w archiwum zakładowym. Należy zwrócić uwagę, że dla lokalu powierzchnia użytkowa zwykle jest większa, niż suma powierzchni izb – np. łazienka to nie izba, choć ma pow. użytkową. |
| 15) łączne pole powierzchni użytkowej: a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości, b) lokali niewyodrębnionych, c) pomieszczeń przynależnych do lokali, | Łączna pow. użytk. wydzielonych lokali do uzupełnienia z systemu, przy założeniu że każdy z lokali w danym budynku ma wpisaną tą powierzchnię. Dla lokali niewyodrębnionych konieczne dotarcie do dokumentacji, w oparciu o którą prowadzono sprzedaż (obecnie Wydział ON). Dodatkowo, konieczne wdrożenie funkcji w systemie, która przy kolejnych sprzedażach lokali będzie ujmowała sprzedawaną powierzchnię z zadeklarowanej pod pkt. b) i c). |
| 16) liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali, | Konieczny automat w systemie, odejmujący na bieżąco od liczby wszystkich lokali w budynku lokale wyodrębniane kolejnymi dowodami zmian. |
| 17) numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru, | Bez zmian. |
| 18) adres budynku, na który składają się: a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości, b) dzielnica, c) ulica i identyfikator TERYT ulicy, d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi, | Dane te są w systemie. Ujawnienie ich na wydawnictwach typu „wypis” to sprawa aplikacji. |
| 19) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek, | W obecnej bazie danych EGiB w zdecydowanej większości w przypadku posadowienia budynku na więcej niż jednej działce, przyporządkowywany był on do działki, na której leży większa jego część. Podczas modernizacji brakujące dane należy uzupełnić. Rodzi to problemy, opisane w zagadnieniu Adres/położenie działki. Dodatkowo, w wątpliwych przypadkach konieczny pomiar geodezyjny celem określenia, czy przekroczenie granicy działki przez kontur budynku jest większe od 0.6 m. |
| 20) informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części, | Atrybut „stan użytkowania budynku” (w całości=1 lub w części =2) należy dla wszystkich budynków wpisać jako =1, a jednocześnie dla nowych budynków, dla których karty budynków uwzględniają wpisanie ”2”, umożliwić w systemie rejestrację tego atrybutu. |
| 21) oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, | Zmienna tekstowa, nieosłownikowana. |
| 22) data oddania do użytkowania budynku lub części budynku, | Do uzupełniania we współpracy z PINB. |
| 23) liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym: a) 1-izbowych, b) 2-izbowych, c) 3-izbowych, d) 4-izbowych, e) 5-izbowych, f) 6-izbowych, g) 7-izbowych, h) 8-izbowych, i) 9-izbowych, j) 10-izbowych, k) składających się z więcej niż 10 izb, | Do uzupełniania we współpracy z Wydziałem Budownictwa. |
| 24) łączna liczba izb w budynku mieszkalnym, | Do uzupełniania we współpracy z Wydziałem Budownictwa. |
| 25) data rozbiórki: a) całego budynku, b) części budynku, | Do uzupełniania we współpracy z PINB. |
| 26) przyczyna rozbiórki budynku lub jego części. | Do uzupełniania we współpracy z PINB. |
| 27) informacja o wyposażeniu w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy (budynek gotowy na szybki Internet). | Zapewnić możliwość ujawniania tego atrybutu w bazie – jeśli w wzde bądź w projekcie będzie taka informacja – należy ją ujawnić. |

Tab. 4-8 Komentarz do atrybutów budynków, wymaganych nowym rozporządzeniem.

Generalnie, należy skorzystać z zapisów § 63, ust. 1f, gdzie napisano:

1f. W przypadku braku pełnego zbioru danych, o których mowa w ust. 1, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:

1)	identyfikator budynku,

2)	status budynku,

3)	geometryczny opis konturu budynku lub - w razie braku danych niezbędnych do sporządzenia tego opisu - dane określające w układzie 2000 położenie środka geometrycznego budynku,

4)	rodzaj budynku według KŚT,

5)	klasę budynku według PKOB,

6)	główną funkcję budynku."

Są to minimalne dane, jakie muszą znaleźć się na wykazach zmian danych ewidencyjnych, wykonywanych podczas modernizacji dla wszystkich budynków w mieście. Wydaje się że najdroższą do pozyskania informacją będzie informacja o głównej funkcji budynku. Wynika to z faktu, że część istniejących rodzajów KŚT mapuje się na klasy PKOB – np. budynki biurowe. (kod 105 wg KŚT i 1220 wg PKOB). Funkcja tego budynku biurowego jest natomiast do pozyskania bezpośrednio z terenu (np. bank, policja, siedziba firmy, sąd itp.).

Atrybuty, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt 20-26 zmienionego rozporządzenia należy ustalić dla budynków oddanych do użytkowania po 31.12.2013 r. Przepis ten zawarty jest w §6 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz.U. z 2013 r., poz. 1551). § 63 ust. 1 pkt 27 (szybki Internet) dodano w ostatniej nowelizacji rozporządzenia, z grudnia 2015 r.

## Definicja izb

§ 2 ust. 1 pkt. 9) izba - pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się - bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia - przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków itp. Powyższa definicja, zawarta w słowniku do rozporządzenia EGiB jest definicją GUS, jako jedno z pojęć stosowanych w statystyce publicznej.

W słowniku dotychczas obowiązującego rozporządzenia nie było bezpośredniego odniesienia do ww. definicji, ale taka właśnie definicja była przyjęta na potrzeby bieżącego prowadzenia EGiB w Zabrzu.

## Wiaty

Nowe rozporządzenie w sprawie EGiB nieco zmieniło definicję budynku, zawartą w §2 ust. 4:

| Definicja wg dotychczasowego rozporządzenia (§2 ust. 1 pkt. 4): | Definicja wg nowego rozporządzenia (§2 ust. 1 pkt. 4): |
| --- | --- |
| budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) | budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170), |

Tab. 4-9 Dotychczasowa i nowa definicja budynku.

Dotychczasowa definicja nie odsyłała wprost do rozporządzenia PKOB, tylko do delegacji ustawowej, zawartej w art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej. Delegacja ta zobowiązywała Radę Ministrów do wprowadzenia „standardowych klasyfikacji i nomenklatur”, wśród których znajdziemy zarówno rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 42, poz. 1622), jak i rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).

Problem interpretacyjny w odniesieniu do wiat polegał na tym, że KŚT definiowało budynek zgodnie z definicją w prawie budowlanym, (tzn. że przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach), natomiast PKOB posiadało własny słowniczek pojęć, wykorzystywanych w treści rozporządzenia.

Z uwagi na sprzeczności tych definicji (w odniesieniu do wiat), a także z uwagi na fakt, że funkcje budynków obecnie ujawnionych w EGiB są pochodnymi funkcji zdefiniowanych w rozporządzeniu o KŚT (np. garaż to „budynek transportu i łączności” o rodzaju KŚT=102), w operacie dot. ewidencji budynków, prowadzonym dla m. Zabrze nie ujawniano wiat.

Rozporządzenie PKOB stanowi, iż „Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione”. (p. Załącznik 1, Objaśnienia wstępne, Pojęcia podstawowe).

Rozporządzenie KŚT natomiast (w oparciu o które klasyfikowano budynki w dotychczas prowadzonej EGiB, zgodnie z atrybutem FUZ), definiuje budynek zgodnie z definicją budynku zawartą w ustawie Prawo Budowlane.  (Załącznik 1 rozporządzenia KŚT, tabela Grupy I – Budynki i lokale)

W ustawie tej w art. 3 ust. 1 pkt. 2 zdefiniowano, że przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Trudno uznać, że słupy, na których oparty jest dach wiaty stanowią przegrody budowlane, w związku z czym występowały wątpliwości interpretacyjne podczas ujawniania wiat w EGiB.

Wątpliwości te spowodowały, iż przy zakładaniu ewidencji budynków w m. Zabrze podjęto decyzję o nieujawnianiu w EGiB wiat, z uwagi na brak przegród zewnętrznych dla tych obiektów.

Obecne przepisy rozporządzenia EGiB jasno odsyłają do definicji budynku zawartej w rozporządzeniu PKOB, w związku z czym podczas planowanej modernizacji należy ujawnić w tej ewidencji wiaty. Należy tu wziąć pod uwagę zapisy §78 rozporządzenia EGiB, wskazującego budynki i lokale, których nie wykazuje się w EGiB. Do obiektów tych zalicza się m.in.

4) wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

5)	wiaty przystankowe, peronowe oraz inne wiaty o podobnym przeznaczeniu;

Obiekt, będący wiatą przystankową stanowi element bazy BDOT500 o kodzie BUIB11 (wiata przystankowa). Wiaty peronowe także są rodzajem wiaty przystankowej, a więc też stanowią ww. obiekty.

Co do wiat o pow. do 50m2, „położonych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki”, są tu pewne niejasności. Jeśli nie będzie się w bazach prowadzonych przez starostę wykazywać np. na działce 1000m2 żadnego obiektu typu „wiata”, to w momencie budowy trzeciej wiaty (czyli w dacie zatwierdzenia jej projektu budowlanego) należałoby wykazać wszystkie trzy ww. budynki – zarówno w części geometrycznej, jak i opisowej.

Podczas planowanej modernizacji należy w bazie ujawnić wszystkie wiaty – nawet te do 50m2, choćby po to, aby wiedzieć, kiedy powstanie „ta trzecia”, o której napisano powyżej. Obiekty te należy ujawniać jako elementy bazy BDOT500 jako BUIB12 (inna budowla), dla którego w polu atrybutu "UWAGI" należy wpisać "wiata", celem racjonalizacji prac po nieuniknionej nowelizacji rozporządzenia w tym zakresie.

Warto tu wspomnieć o nowym atrybucie budynku "CzyWiata" (wprowadzonym nowelizacją rozporządzenia EGiB z 2015 roku), za pomocą to którego atrybutu łatwo będzie oddzielić budynki - wiaty od budynków - nie wiat.

## Adresy budynków

Zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125), do każdego numeru porządkowego przyporządkowuje się punkt adresowy (atrybut AD_ElementBudynkuReprezentujacyPunktAdresowy). Może on przyjmować trzy wartości:

- środek ściany budynku zwróconej do ulicy (placu),

- środek wejścia do budynku (dla budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od tych ulic),

- środek ciężkości budynku (dla budynków prognozowanych).

Prowadzenie EMUiA nie jest formalnie rzecz biorąc zadaniem „starosty”, ale w miastach na prawach powiatu zadanie to wykonywane jest najczęściej w Wydziałach Geodezji, w powiązaniu z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. Podczas prac, związanych z wykonywaniem wykazów zmian danych ewidencyjnych dla wszystkich budynków w mieście, celem uzupełnienia danych opisujących te budynki do szczegółowości wymaganej rozporządzeniem, należy zobowiązać Wykonawców tych prac, aby w oparciu o pozyskaną do zgłoszenia mapę wywiadu określili ten atrybut. Dodatkowo, należy w tym wykazie uwzględnić atrybut „do poprawy”, który byłby nadawany dla danego punktu adresowego w przypadkach wymagających przesunięcia tego punktu adresowego na właściwą pozycję, opisaną powyżej w §6 ust 2 ww. rozporządzenia.

Dodatkowo, w związku z §9 ust. 1 pkt. 6, zawartym w załączniku nr 7 rozporządzenia w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015.2028), należy przeedytować numery porządkowe do takiej postaci, aby opisy tych numerów skierowane były podstawą do osi ulicy, której dotyczą.

## Użytki gruntowe

W § 68 zmieniono podział użytków gruntowych. Szczegóły ww. podziału oraz zmienione definicje użytków znajdują  się w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Poniżej w tabeli odniesiono się do ww. zmian.

| Zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych |  |
| --- | --- |
| Do zmiany rozporządzenia | Po zmianach wprowadzonych Dz.U. z 2013 r., poz. 1551 |
| Grunty orne - R |  |
| Do gruntów ornych zalicza się grunty: a) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, b) nadające się do uprawy, o której mowa pod lit. a), ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, c) ugory, odłogi. | Do gruntów ornych zalicza się grunty: 1) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję rolniczą lub ogrodniczą; 2) nadające się do uprawy, o której mowa w pkt 1, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny lub drzew ozdobnych, w tym choinek, oraz szkółki ozdobnych drzew lub krzewów, lub na których urządzone zostały rodzinne ogrody działkowe; 3) zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolniczą lub ogrodniczą i położone poza działką siedliskową; 4) utrzymywane w postaci ugoru lub odłogowane. |
| Komentarz: Różnica w definicjach sprowadza się do zaliczenia do gruntów rolnych terenów zajętych pod urządzenia i budowle wspomagające produkcję rolną, położone poza działką siedliskową. |  |
| Sady - S |  |
| Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2.000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. | Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha, na których w zwartym nasadzeniu rosną drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha) lub na których założone zostały szkółki owocowych drzew lub krzewów lub winnice. |
| Komentarz: zmiany nieistotne, choć pod tabelą użytków, stanowiącą załącznik nr 6 rozporządzenia w sprawie EGiB wpisano w pkt. 2: Grunty o cechach określonych w lp. 2 w kolumnie 3 tabeli (czyli Sady) o powierzchni większej niż 0,0100 ha i mniejszej niż 0,1000 ha zalicza się do użytku gruntowego, na którym nasadzono drzewa owocowe lub krzewy. |  |
| Łąki trwałe - Ł |  |
| Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. | Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. |
| Komentarz: brak zmian. |  |
| Pastwiska trwałe - Ps |  |
| Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich - hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. | Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, na których z reguły wypasane są zwierzęta gospodarskie, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz na których wypasane są zwierzęta gospodarskie, w tym grunty zajęte pod urządzenia wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich, takie jak wiaty oraz kojce dla tych zwierząt, położone poza działką siedliskową. |
| Komentarz: zmiany dla obszaru opracowania nieistotne. |  |
| Grunty rolne zabudowane |  |
| B/ | Br |
| Do gruntów nie wyłączając produkcji rybnej, rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. | Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty objęte zabudową zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w szczególności: 1) zajęte pod budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy; 2) zajęte pod budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujące na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki; 3) zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, w szczególności: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, place składowe, place postojowe i manewrowe, śmietniki, składowiska odpadów itp., jeżeli tworzą z gruntami rolnymi i budynkami, o których mowa pkt 1 i 2, zorganizowaną całość gospodarczą; 4) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1-3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki. W przypadku gdy w granicach istniejącej działki siedliskowej znajdują się tylko budynki i urządzenia, o których mowa w pkt 3, to grunty zajęte pod te budynki i urządzenia zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z projektu zagospodarowania działki lub terenu wynika, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą z innymi projektowanymi budynkami, przeznaczonymi do produkcji rolniczej, objętymi ważnym pozwoleniem na budowę. |
| Komentarz: Zmiana definicji. Pod pojęciem zabudowy zagrodowej (§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Konieczna analiza i ewent. zmiana istniejących w mieście użytków Br-R pod kątem istnienia zabudowy zagrodowej. |  |
|  | Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr |
|  | Do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych zalicza się grunty, będące enklawami lub półenklawami użytków rolnych, na których znajdują się śródpolne skupiska drzew i krzewów lub tylko drzew, w wieku powyżej 10 lat, niezaliczone do lasów lub sadów. |
| Komentarz: Nowy użytek Lzr w grupie użytków rolnych. |  |
| Grunty pod stawami - Wsr |  |
| Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego. | Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne nadające się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb. obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego. |
| Komentarz: brak zmian. |  |
| Grunty pod rowami - W |  |
| Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. | Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. |
| Komentarz: Definicje melioracji szczegółowych znajdują się w Prawie wodnym art. 73 i 71 i tak jak w nowej definicji, odnoszą się wyłącznie do gruntów wykorzystywanych rolniczo. W związku z powyższym, dotychczasowe tereny, zajęte pod rowy nie służące tej produkcji, muszą zostać podczas modernizacji przeklasyfikowane. Dotyczy to np. rowów odwadniających tereny zabudowane. |  |
| Nieużytki N |  |
| Do nieużytków zalicza się: 1) niezakwalifikowane do użytków ekologicznych: a) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), b) piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy), c) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, 2) nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin. | Do nieużytków zalicza się grunty rolne nienadające się bez znacznych nakładów do działalności wytwórczej w rolnictwie, w szczególności: 1) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty); 2) piaski (piaski ruchome, piaski nadbrzeżne, wydmy); 3) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, zapadliska, nisze osuwiskowe, piargi; 4) grunty pokryte wodami, które nie nadają się do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje, doły potorfowe). |
| Komentarz: Z definicji znikają nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin, dochodzą niektóre grunty pokryte wodami. |  |
| Lasy - Ls |  |
| Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268). | Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.1)) |
| Komentarz: brak zmian. |  |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz |  |
| Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: a) śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, b) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych, c) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu, d) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, e) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów, f) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, g) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów, h) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. | Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze niż 0,1000 ha, a także: 1) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych; 2) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu; 3) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; 4) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów; 5) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; 6) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale nie wyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi; 7) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy. |
| Komentarz: z obecnej definicji usunięto tereny które mają być zaliczone do nowego użytku Lzr (komentarz powyżej). |  |
| Tereny mieszkaniowe - B |  |
| Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. | Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, o których mowa powyżej: 1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne; 2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne; 3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki. |
| Komentarz: powiązano definicje B z rodzajem budynku wg PKOB. Uwaga - nowa definicja dotyczy m.in. „gruntów zajętych pod ogrodzenia”. Generalnie, nowy użytek „B” odpowiada dotychczasowemu „B”. |  |
| Tereny przemysłowe - Ba |  |
| Do terenów przemysłowych zalicza się grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo-składowe, bazy transportowe i remontowe itp. | Do terenów przemysłowych zalicza się grunty: 1) zajęte pod budynki, zaliczone w PKOB do grupy 125 - budynki przemysłowe i magazynowe, oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia, w szczególności: wiaty, kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, płace składowe, płace postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów, 2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki; 3) zajęte pod bazy transportowe i remontowe, stacje transformatorowe, naziemne rurociągi, kolektory i wodociągi, hałdy i wysypiska śmieci, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków. |
| Komentarz: powiązano definicje Ba z rodzajem budynku wg PKOB. Uwaga – w definicji zmieniono „czynne hałdy i wysypiska” na „hałdy i wysypiska śmieci”. Dla obszaru m. Zabrze będzie to mieć duże znaczenie. Konieczna modernizacja użytków. |  |
| Inne tereny zabudowane - Bi |  |
| Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, niewymienione w pkt 1 i 2. | Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty: 1) zajęte pod budynki i budowle inne niż zaliczone w PKOB do działu 11 oraz do grupy 125 oraz urządzenia związane z tymi budynkami i budowlami, w szczególności: kotłownie, zbiorniki, przewody naziemne, place składowe, place postojowe i manewrowe, ogrodzenia, śmietniki, składowiska odpadów; 2) położone między budynkami, budowlami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane w innym celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty i kwietniki, 3) zajęte pod cmentarze czynne oraz cmentarze nieczynne, ale niezaliczone do gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oraz grzebowiska zwierząt. |
| Komentarz: Dział 11 PKOB to budynki mieszkalne, grupa 125 to budynki przemysłowe i magazynowe. Dodano cmentarze nieczynne. Wpisano, że Bi to m.in. składowiska odpadów, jednocześnie przyporządkowując do użytku Ba wysypiska śmieci. Nie jest jasne, czy składowiska skały płonnej, stanowiącej odpad zakładu wzbogacania węgla to składowisko odpadów Bi czy hałda Ba. |  |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp |  |
| Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zalicza się grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej. | 1. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy zalicza się grunty: 1) na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa, w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powodująca wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205); 2) które w wyniku zabudowy wyłączone zostały z produkcji rolnej lub leśnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę; 2. Przy ustalaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji wydanych na podstawie art. 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stosując odpowiednio zasady dotyczące ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych. 3. Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy nie zalicza się gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, o których mowa w lp. 21. |
| Komentarz: art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mówi m.in. o wytyczeniu budynku. Jest to obecnie czynność, która powoduje wykazanie w EGiB użytku Bp. Jednocześnie kształt konturu Bp musi korespondować z decyzją o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, choć jednocześnie należy stosować zasady ustalania konturów terenów mieszkaniowych, terenów przemysłowych oraz innych terenów zabudowanych. Przy pomiarze powykonawczym nie ma tego ograniczenia – użytek B(…) określa się w oderwaniu od postanowień decyzji wyłączeniowych. M.in. z obecnego Bp wyłączono grunty nowego użytku - Tp. |  |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz |  |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki: a) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), b) tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., c) tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., d) tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., e) ogrody zoologiczne i botaniczne, f) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. | Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki i związane z nimi urządzenia: 1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic); 2) tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody; 3) tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe; 4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki, wesołe miasteczka; 5) ogrody zoologiczne i botaniczne; 6) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; 7) tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. |
| Komentarz: należy przeanalizować obecne Bz, usuwając z nich obszary, na których istnieją budynki (np. rejon kąpieliska leśnego przy ul. Srebrnej). Przeanalizować, czy w Zabrzu istnieją ogródki działkowe spełniające pkt. 7 nowej definicji. |  |
| Użytki kopalne - K |  |
| Do użytków kopalnych zalicza się grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin. | Do użytków kopalnych zalicza się grunty: 1) zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin; 2) wyrobiska po wydobywaniu kopalin; 3) zapadliska i tereny po działalności górniczej. |
| Komentarz: Nowa definicja powoduje konieczność przekwalifikowania na użytek K obszarów, dotychczas zakwalifikowanych jako Tr (wyrobiska po wydobywaniu kopalin np. glinianki za ogrodem botanicznym). Jeśli przyjmiemy, że „tereny po działalności górniczej” to zwałowiska skały płonnej, to należy przekwalifikować je z obecnego Tr (wielkie obszary np. na Biskupicach czy w Mikulczycach). Jeśli jednak pojęcie zwałowiska potraktować jako „hałdę”, to tereny te stanowią użytek Ba, zgodnie z nową definicją tego użytku. |  |
| Drogi - dr |  |
| Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958). W szczególności do dróg zalicza się grunty zajęte pod: - drogi krajowe, - drogi wojewódzkie, - drogi powiatowe, - drogi gminne, - drogi w osiedlach mieszkaniowych, - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, - place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych. Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego; | 1. Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1446). 2. Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" nie zalicza się gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli: 1) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego; 2) wchodzą w skład działki budowlanej, która nie jest osiedlem mieszkaniowym, dworcem kolejowym lub dworcem komunikacji autobusowej albo też nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej. 3. Grunty w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych niezaliczone do użytku gruntowego "drogi" włącza się do: 1) przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego; 2) użytku "las", jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa leśnego; 3) odpowiedniego użytku z grupy użytków zurbanizowanych i zabudowanych, jeżeli wchodzą w skład działki budowlanej. |
| Komentarz: wydaje się, że zasadnicza zmiana dotyczy „odrębnych pasów gruntu wydzielonych wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki (jednej!) do drogi publicznej. Definicja skomplikowana, z podwójnym zaprzeczeniem, bo wg niej „do użytku dr nie zalicza się gruntów, które wchodzą w skład działki budowlanej która nie jest odrębnym pasem gruntu wydzielonym wyłącznie w celu zapewnienia dostępu tej działki do drogi publicznej”. Czy zatem należy rozumieć, że jeżeli taka działka jest odrębnym pasem gruntów, wydzielonym w celu zapewnienia (…), to jest drogą? Nie ma tu mowy o nieruchomości, rozumianej wieczystoksięgowo. Jeśli więc nie będzie sprostowania bądź uproszczenia tej definicji w kolejnych nowelizacjach, to jeśli właściciel wydzieli ze swojej księgi wieczystej do nowej KW działkę dojazdową do drugiej swojej działki, leżącej w głębi od ulicy, powinna ona być zakwalifikowana jako dr. |  |
| Tereny kolejowe - Tk |  |
| Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp.); | Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego: torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp. |
| Komentarz: bez zmian. |  |
| Inne tereny komunikacyjne - Ti |  |
| Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się grunty zajęte pod: - porty lotnicze i inne budowle oraz urządzenia służące komunikacji lotniczej, - urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej, - naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych, - torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską, - urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe, - wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego. | Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się inne niż dr i Tk grunty zajęte w celach komunikacyjnych, a w szczególności pod: 1) porty lotnicze oraz budowle i urządzenia służące komunikacji lotniczej; 2) urządzenia portowe, przystanie, budowle i urządzenia służące komunikacji wodnej; 3) budowle i urządzenia kolei linowych; 4) torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; 5) urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; 6) wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego. |
| Komentarz: bez zmian. |  |
| Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp |  |
| Nie występuje | Do gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych zalicza się grunty, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i zostały wydzielone pod drogi publiczne lub linie kolejowe na podstawie: 1) ostatecznych decyzji lub prawomocnych orzeczeń sądowych, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 2) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687); 3) ostatecznych decyzji, o których mowa w art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)); 4) ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.3)) ale na których budowa dróg publicznych lub linii kolejowych nie została zakończona. |
| Komentarz: W trakcie modernizacji należy odszukać obszary, spełniające powyższe definicje oraz sporządzić dla nich wykazy zmian danych ewidencyjnych, ujawniając Tp w miejsce dotychczasowego użytku. |  |
| Użytki ekologiczne – E-R, E-Ł itp. |  |
| Do użytków ekologicznych zalicza się prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. | Kontury użytków ekologicznych określa się w ewidencji na podstawie uchwały właściwej rady gminy, podjętej na podstawie przepisów o ochronie przyrody, z uwzględnieniem uwidocznionych w tej ewidencji konturów użytków gruntowych, które zostały ustalone na podstawie cech gruntów wynikających ze sposobu zagospodarowania lub użytkowania |
| Komentarz: w m. Zabrze brak ww. uchwał. |  |
| Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Wm |  |
| Nie dotyczy m. Zabrze | Nie dotyczy m. Zabrze |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp |  |
| Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają lub do których wpływają. | Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.4)). Kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi wyznaczają linie brzegów cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, a w przypadku kanałów lub sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących - zewnętrzne krawędzie tych kanałów lub zbiorników. Jeżeli ciek naturalny, jezioro, inny naturalny lub sztuczny zbiornik wodny lub kanał przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to granica obrębu ogranicza kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi. |
| Komentarz: W m. Zabrze są 2 rzeki oraz 4 cieki (PGW WP RZGW). W trakcie modernizacji należy przeanalizować przebiegi tych wód oraz ujawnić użytek Wp w brakujących miejscach (np. skrzyżowanie ul. Krakowskiej i Jordana (potok Rokitnicki), ul. Mikulczyckiej, Plac Traugutta (Bytomka) itp.). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż użytek Wp może być ujawniony zarówno na gruntach SP w zarządzie trwałym z ustawy Prawo wodne, jak i na gruntach stanowiących zasoby nieruchomości z ustawy o gosp. nieruchomościami – ten ostatni przypadek dotyczy np. sztucznych zbiorników na ciekach. |  |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws |  |
| Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się grunty pod wodami w jeziorach i zbiornikach innych niż określone jako Wm i Wp. | Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, oraz grunty trwale pokryte wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami oraz niezaliczone do nieużytków, o których mowa w lp. 9. Kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi wyznaczają linie brzegów naturalnych zbiorników wodnych, a w przypadku zagłębień terenu powstałych w wyniku działalności człowieka - zewnętrzne krawędzie tych zagłębień. Jeżeli naturalny zbiornik wodny lub zagłębienie terenu powstałe w wyniku działalności człowieka przecina granicę obrębu ewidencyjnego, to krawędź przecięcia ogranicza kontur gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. |
| Komentarz: Temat związany z modernizacją w zakresie użytku N. Istnieją kompleksy działek, zakwalifikowane do N, na których występują zapadliska pogórnicze pokryte wodami. Podczas modernizacji fragmenty tych kompleksów, pokryte wodami, należy wykazać jako Ws. Niejasna granica konturu użytku dla zagłębień terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, którą zdefiniowano jako „zewnętrzną krawędź tych zagłębień”. Krawędź taka można zidentyfikować dla np. starej glinianki, ale na terenach górniczych niecki obniżeniowe, wypełnione w części wodą, posiadają bardzo łagodne stoki i nie wiadomo, gdzie jest krawędź takiej niecki, która to krawędź jako szczegół III grupy powinna byc wykazana z dokładnością właściwa dla tego typu szczegółów. Wydaje się, że krawędzią konturu Ws powinien być zasięg linii wody przy maksymalnym jej stanie. Na terenach poddanych wpływom eksploatacji górniczej wykorzystanie archiwalnych ortofotomap jest błędem – zmiany zasięgu zalewisk mogą wynikać nie ze zwiększonych dopływów wód w okresach zwiększonych opadów deszczu, lecz z obniżeniami danego obszaru w czasie. Tak więc należy przyjąć, że krawędzią Ws jest zasięg lustra wody w dniu pomiaru geodezyjnego. |  |
| Tereny różne Tr |  |
| Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, których nie można zaliczyć do innych użytków, takie jak: 1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, 2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty, takie jak: nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji. | Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów, o których mowa w lp. 7. |
| Komentarz: Z definicji Tr znikają m.in. tereny po działalności przemysłowej, które znalazły się w definicji użytków kopalnych K oraz Ba (hałdy). W trybie modernizacji konieczne wykonanie wielu zmian. |  |

Tab. 4-10 Komentarz do dotychczasowych i nowych definicji użytków gruntowych.

## GML

§51 ust. 3 wprowadza format GML jako format wymiany i udostępniania danych EGiB. Szczegóły schematu GML zawarto w załączniku 2 do rozporządzenia, w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem z 06.11.2015 r.

# Rozwój i modernizacja bazy danych EGiB  – dostosowanie struktur do aktualnego stanu prawnego – punkty graniczne (E_03_EGiB).

Poniżej przedstawiono zmiany przepisów, wymagające podjęcia działań modernizacyjnych, wykonywanych w ramach trzeciego etapu tych prac. Wszystkie odniesienia do poszczególnych przepisów prawnych odnoszą się do rozporządzenia EGiB z 2015 r. W niektórych przypadkach rozporządzenie to nazywane jest poniżej jako „nowe rozporządzenie”, lub po prostu „rozporządzenie EGiB”,  natomiast rozporządzenie EGiB  z 2001 r. określane jest jako „stare rozporządzenie”.

## Przekraczanie granic przez budynki.

Nowe rozporządzenie wprowadziło następujący przepis:

§ 26

1. Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach, wymienione w § 63 ust. 1 pkt 1, 2 , 4-26.

2. Informacje o budynkach zawarte w kartotece budynków są segregowane w pozycjach kartoteki budynków odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki.

3. W przypadku gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazuje się we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów.

4. W przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kartotece budynków zamieszcza się informację o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.

5. Przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy nieruchomości o odległość nie większą niż 0,60 m.

Celowo przytoczono cały paragraf 26, aby dobrze zrozumieć ten przepis. Wynika z niego, że jeśli budynek usytuowany jest na gruncie w taki sposób, iż leży na granicy jednostek rejestrowych gruntów – a jak wiadomo, często  granica działki jest granicą jednostki rejestrowej gruntów (choć nie muszą to być granice nieruchomości, rozumianej wieczystoksięgowo) – wtedy w obu pozycjach kartoteki budynków (których numery odpowiadają numerom jednostek rejestrowych gruntów, na granicy których leży dany budynek) wykazuje się informacje o tym budynku.

Dodatkowo mamy tu 60 cm. tolerancję.

Konieczne jest wykonanie przez Wykonawcę analizy przestrzennej w oparciu o w-wę działek i budynków oraz część opisową EGiB, aby w jej wyniku można było wskazać budynki, spełniające to kryterium.

Jeśli tak, to wskazane miejsca powinny zostać dodatkowo przeanalizowane – inna jest waga tego przekroczenia, jeśli i granica i budynek pochodzą z bezpośredniego pomiaru geodezyjnego, a inna, gdy jeden lub oba te obiekty pochodzą np. z digitalizacji.

Takie miejsca w trybie modernizacji muszą zostać poddane pomiarowi geodezyjnemu – zarówno budynki, jak i granice – aby wykluczyć wykazane na mapie przekroczenia granic przez budynki, które to przekroczenia w rzeczywistości nie mają miejsca, bądź są mniejsze od 60 cm.

Dopiero pozostałe budynki, czyli takie, które faktycznie przekraczają granice jednostek rejestrowych o wartość większą od 60 cm, powinny przez wykonawców modernizacji zostać oznaczone w sposób, który wygeneruje ten budynek w obu (lub więcej) pozycjach kartoteki budynków, związanych z obiema (lub więcej) jednostkami rejestrowymi gruntowymi, na obszarze których położony jest dany budynek.

## Kartoteki budynków.

Jak wiadomo, rejestr budynków dotyczy wyłącznie budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale, stanowiące odrębne nieruchomości (§ 14). Warto tu dodać, że dotyczy to także lokali oddanych w trwały zarząd. Kartoteka budynku, zgodnie z §26, powinna dla ww. budynków odrębnych zawierać identyfikator odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków, a także informacje o działkach, na których położony jest budynek, z wyłączeniem przypadków przekroczenia przy wznoszeniu budynków granicy nieruchomości o odległość nie większą niż 0,6 m.

W obecnej bazie danych EGiB w zdecydowanej większości w przypadku posadowienia budynku na więcej niż jednej działce, przyporządkowywany był on do działki, na której leży większa jego część.

Szczególną uwagę należy zwrócić na te budynki, które przekraczają granicę innej jednostki rejestrowej (najczęściej jest to inna nieruchomość), gdyz do nowelizacji rozporządzenia niedopuszczalna była sytuacja, że pozycje kartoteki budynków są generowane do dwóch lub nawet więcej nieruchomości.

Podczas modernizacji brakujące dane należy uzupełnić.

## Dokładność określenia współrzędnych pkt. gr.

Rozporządzenie w sprawie EGiB w § 82 reguluje wymagania, dotyczące dokładności określenia położenia punktów granicznych w operacie EGiB po przeprowadzonej modernizacji.

§ 82. 1. Przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi:

1)	3,0 m - w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową;

2)	0,60 m - w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich. Odpowiada to atrybutowi BPP<=3

2. W uzasadnionych technicznie przypadkach, na wniosek właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Główny Geodeta Kraju może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości błędu średniego, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane, określające położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m względem osnowy geodezyjnej 1 klasy, które użyte zostały do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, zastępuje się, zgodnie z zasadami określonymi w § 45-47 lub w procesie modernizacji ewidencji, dostępnymi dla organu danymi dokładniejszymi, nawet jeżeli te nowe dokładniejsze dane nadal określają położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m, a brak jest możliwości określenia położenia tych punktów granicznych z błędem średnim nieprzekraczającym 0,30 m.

W bazie EGiB m. Zabrze, na ogólna liczbę ok. 140 000 graniczników występuje ok. 20 000 przypadków, a których określono BPP>3, czyli większe od 60 cm., co dla terenów miast, w aspekcie przepisu zawartego w §82 ust. 1 pkt. 2  jest niedopuszczalne.

Podczas modernizacji należy przeanalizować te przypadki i doprowadzić ww. graniczniki do zgodności z wymaganiami stosownych przepisów.

## Informacja o jakości danych ewidencyjnych na wydawanych wypisach.

§52 ust. rozporządzenia definiuje informacje, jakie mają być zawarte na wypisach z operatu. Jedną z nich jest informacja o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia bądź obowiązujących standardów technicznych, oraz informacje o granicach działek ewidencyjnych oraz odcinkach tych granic, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK. W przepisach brak jest wzorców co do przedstawiania tej informacji. Jeśli uznamy, że informacja ma być ogólna, typu spełnia – nie spełnia, to należy oflagować obiekty podczas modernizacji tego typu określeniem, które później będzie widoczne na wypisach. Dla działek należy opracować procedury wyszukiwania w kodów graniczników danej działki – jeśli są nieprawidłowe (tj. EGBP04_2a bądź EGBP04_3a), wtedy klauzula „nie spełnia”. Analogicznie z powierzchnią działki - jeśli analizy, o których mowa w pkt. 3.18 (poprawka odwzorowawcza) wykażą błąd pow. ewidencyjnej, to wypis powinien zawierać taką informację.

## Linia brzegu.

Nowe rozporządzenie, dzięki nowemu § 82a upraszcza tryb wykazywania użytku Wp:

§ 82a.  1. Do czasu ustalenia linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) przebieg granicy między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tej granicy dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Obecnie prowadzone są prace legislacyjne, mające na celu zmianę tego przepisu, w związku z wejściem nowej ustawy Prawo wodne. Ostateczny tryb aktualizacji zasięgu użytku Wp zostanie ustalony wg przepisu, obowiązującego w czasie realizacji tego zadania.

Obecnie Zabrzu istnieją 2 rzeki i 4 cieki pod faktycznym, choć nie zawsze ujawnionym w egib, zarządem PGW WP RZGW. W związku z powyższym, należy przeanalizować przebiegi tych obiektów i w trakcie modernizacji uzupełnić użytek Wp geodezyjnym pomiarem w miejscach, w których  błędnie określono ww. użytek. Rozważyć wprowadzenie Wp na odcinkach gdzie cieki są zakryte (skrzyżowanie ul. Krakowskiej i Jordana, mosty na rzekach, rejon placu Traugutta itp.).

## Połączenia działek pod ciekami naturalnymi.

Nowe rozporządzenie w sprawie EGiB dodało następujący przepis:

§9 ust. 3a.: Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym.

Działkę, a nie działki. Wynika z tego, że na tych odcinkach cieków, dla których wydano decyzję o ustaleniu linii brzegu oraz wykonano podziały wzdłuż tej linii, działki pod ciekiem, w ramach modernizacji, należy połączyć.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach modernizacji połączyć ze sobą działki pod ww. ciekami, stanowiące własność jednego właściciela, nawet, jeśli są w różnych KW. Przeniesienia działek pomiędzy KW dla nieruchomości Skarbu Państwa są nieodpłatne, w przypadku nieruchomości gminnych konieczne jest wniesienie opłaty, bądź uprzednie wydanie decyzji o przejściu własności na rzecz SP.

Z uwagi na zapisy art. 212 ustawy Prawo wodne, który jednoznacznie wskazuje na Wody Polskie, jako organ, wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, wyżej opisane czynności nie mogą być wykonane z inicjatywy starosty, w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Podobnie ze zmianami podmiotowymiw ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z przepisami ww. ustawy, zarówno wygaśnięcie trwałego zarządu dotychczasowego RZGW, jak i ujawnienie trwałego zarządu na rzecz Wód Polskich następuje w drodze decyzji (wygaśniecie - starosty, ujawnienie - wojewody), ale zawsze konieczny jest wniosek właściwego dyrektora RZGW Wody Polskie.

# Rozwój e-usług bazy danych EGiB - modernizacja rozwiązań systemowych oraz technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia EGiB.

## Analiza wymagań poszczególnych tematów modernizacyjnych.

Jak wynika z niniejszego omówienia tematów, wymagających podjęcia działań modernizacyjnych, spektrum niezbędnych do podjęcia działań jest bardzo szerokie.

Z uwagi na zakres i wielkość wymaganych prac, zaproponowano ich podział na etapy, co pozwoli na sukcesywne realizowanie poszczególnych asortymentów prac modernizacyjnych w rozsądnych okresach czasowych, umożliwiających Wykonawcom tych prac ich rzetelne wykonanie.

Niezależnie jednak od podziału ww. asortymentów na etapy, należy wskazać także podział w ramach zakresu prac, wynikający ze specyfiki czynności koniecznych do wykonania na danym etapie, pod kątem konieczności bezpośredniej ingerencji w fizyczne struktury bazy danych EGiB oraz funkcje ich obsługi (prowadzenia EGiB) we współpracy z dostawcą oprogramowania.

Podział ten wynika z przyjętej koncepcji przeprowadzenia prac modernizacyjnych, która zakłada płynne przejście z obecnej struktury danych, ujawnionych w operacie EGiB do struktury docelowej, wymaganej nowymi przepisami, przy zachowaniu ciągłości prac na tej bazie w trakcie tego procesu. Zakłada się także, że historia danych, ujawnionych obecnie w ww. bazie pozostanie dostępna po zakończeniu całości prac modernizacyjnych.

Taki sposób wykonywania prac modernizacyjnych wymaga ścisłej współpracy z dostawcą oprogramowania, służącego do prowadzenia operatu EGiB, gdyż nie da się przy takim podejściu po prostu wyeksportować danych z obecnych struktur i zaimportować do nowych, uzupełniając braki atrybutem „voidable” – niezbędne są specjalnie zaprojektowane struktury pośrednie, pozwalające na bieżące mapowanie danych obecnych na dane sukcesywnie modernizowane.

Oczywiście nie wszystkie działania wymagają tak ścisłej współpracy i uzgodnień – celem niniejszej analizy jest wskazanie tych tematów, których realizacja jest niemożliwa bez tego współdziałania. Realizacja pozostałych tematów, omówionych w niniejszym opracowaniu nie wymaga już tak bezpośredniej interakcji.

## Omówienie tematów modernizacyjnych, wymagających współdziałania z dostawcą oprogramowania.

Poniżej, wraz z krótkim komentarzem, wymieniono te z tematów modernizacyjnych, które powinny być wykonywane we współpracy z dostawcą systemu do prowadzenia egib:

- Klasa, Rodzaj, Funkcja budynków. Z obecnego Rodzaju (KŚT) można wygenerować niektóre Klasy PKOB. To zostało juz zrobione. Dla reszty trzeba przygotować wykazy zmian danych ewidencyjnych dla budynków, z wypełnionym atrybutem "funkcja" (np. "siedziba ambasadora"), z których system samodzielnie określi Klasę PKOB i rodzaj KŚT.

- Wiaty, zabytki. Problem omówiony w opracowaniu. Przykładem Wiata-Zabytek-Ujeżdżalnia.

- Nowe użytki. Konieczne umożliwienie rejestracji w bazie nowych użytków (Tp, K i in.), które mogą się pojawić na wydawanych wypisach dopiero w momencie zakończenia procesu modernizacji, a jednocześnie powinny być widoczne podczas wyłożenia.

- Nowe definicje jednostek rejestrowych lokali – konieczne przebudowanie logiki bazy – p. opracowanie.

- Lokale – kondygnacja wejścia do lokalu, problematyka pomieszczeń przynależnych, które mogą znajdować się w innym budynku.

- Nowy słownik statusów podmiotów ewidencyjnych (np. małżeństwo jeden cudzoziemiec i in.)

- Nowe podgrupy rejestrowe i związane z tym automaty do ich określania. Konieczne poprzedzenie tego kroku zmianami w rodzajach osób oraz rodzajach własności/władania. Problematyka dot. atrybutów STI, RWD, RGN, GSP i UD.

- Nowy wygląd projektu do generowania z bazy EGiB mapy ewidencyjnej – wszystkie obiekty bazy EGiB powinny być wizualizowane w sposób zgodny z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

- Nowy RCiWN – nowe funkcje lokali niemieszkalnych, uzbrojenie lokalu, budynku, działki, obciążenia, nowe rodzaje nieruchomości, przeznaczenie w MPZP.

- Budynki położone na dwóch i więcej działkach  - nowe pozycje kartoteki budynków. Oczekiwane wsparcie specjalistów w wyszukaniu budynków, przekraczających granice jednostek rejestrowych o ponad 0.6 m, w oparciu o analizę przestrzenną z uwzględnieniem jakości danych. O jakości tych danych decydują atrybuty BPP czy ZRD.

- Poprawka odwzorowawcza, odchyłka dopuszczalna – do zaimplementowania w systemie do prowadzenia części geometrycznej operatu egib.

- Obiekty trwale związane z budynkiem: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, inny. Przed pracami firmy geodezyjnej konieczny import tych obiektów z nakładki S mapy zasadniczej do bazy EGiB, zamapowanie obiektów tych, które można, a następnie umożliwienie edycji istniejących i wprowadzenia brakujących ww. obiektów podczas modernizacji, powiązanie ich z przynależnym budynkiem poprzez wspólny identyfikator, zmiana geometrii schodów z liniowej na powierzchniową.

- Identyfikatory graniczników. Temat omówiony w opracowaniu.

- Kontury klasyfikacyjne i Kontury użytków gruntowych – do omówienia z dostawcą oprogramowania konieczność zmiany z obecnego modelu geometrii użytki/użytki na działkach na kontury użytków i kontury klasyfikacyjne.

- Nowe słowniki dokumentów – stare rozporz. przewidywało 8 ich rodzajów, nowe – 23 rodzaje.

- Adresy – uzupełnianie podczas modernizacji atrybutu „elementu reprezentującego punkt adresowy” oraz obrót opisu tego punktu podstawą do osi ulicy, której dotyczy.

- GML. Wg SIWZ GUGiK, proponowanego dla prac dofinansowywanych z „Polski Cyfrowej”, wydanie Wykonawcom prac modernizacyjnych danych w tym formacie jest warunkiem rozpoczęcia tych prac. Z doświadczenia zamawiającego wynika, że jest to niemożliwe. Dane niezmodernizowane nie pozwalają na "wtłoczenie" ich w schemat GML i ich bezstratny eksport/import, z zachowaniem historii danych.

- Informacja na wypisach o danych ewidencyjnych nie spełniających wymagań rozporządzenia.  Z uwagi na brak wytycznych co do formy tej informacji, należy dodać do działki atrybut typu Boolean, informujący o tym, że dane są spełnione bądź nie i w zależności od niego drukować jedną z dwóch klauzul (spełnia-nie spełnia). Wartość tego atrybutu powinna być wyliczana w oparciu m.in. o atrybuty ZRD i BPP, bądź nowy kod granicznika.

# Podsumowanie i wnioski

Jak widać z przeprowadzanych w niniejszym opracowaniu analiz, mających na celu wskazać założenia do projektu modernizacji, proces ten jest bardzo złożony.

Trudność tych działań wynika przede wszystkich z przyjętych założeń, tzn:

- Zapewnienia bezpośredniego dostępu z poziomu zmodernizowanego systemu, służącego do prowadzenia EGiB, do danych historycznych (od 2001 roku), przechowywanych w obecnych strukturach danych,

- Zapewnienia bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (gromadzenia, aktualizacji i udostępniania) przez operatorów PODGiK, a jednocześnie umożliwienia jednoczesnej modernizacji tej ewidencji przez Wykonawców ww. prac, z wykorzystaniem tego samego systemu i tej samej bazy danych,

- Zapewnienia funkcjonalności systemu, polegającej na tym, że w dacie, wybranej przez organ, prowadzący EGiB, możliwe będzie przełączenie systemu (części opisowej i geometrycznej) na nowe struktury danych, krój mapy, raporty, wykazy i inne wydawnictwa, generowane z systemu. Data ta będzie wynikać z ustawowych terminów, związanych z procedurą modernizacji operatu EGiB, opisaną w rozporządzeniu w sprawie egib.

Dodatkowym utrudnieniem, na jakie należy wskazać, są problemy związane z brakiem precyzyjnych procedur administracyjnych, związanych planowaną modernizacją. Przykładami takich problemów są:

- Brak przepisów, zobowiązujących projektantów/inwestorów/organy nadzoru architektoniczno-budowlanego do przekazywania do EGiB kompletu jednoznacznych dokumentów (np. wypełniony arkusz budynku plus współrzędne proj. naroży w ukł. 2000), umożliwiających prawidłową rejestrację projektowanych budynków,

- Niezapewnienie organom, prowadzącym EGiB, bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, analogicznego z nieistniejącym już dostępem w ramach projektu elektronicznej platformy integrującej, przy jednoczesnej konieczności zainicjowania, a następnie utrzymywania spójności z tym systemem,

- Problemy ze spójnością definicji użytków, definiujących tereny zurbanizowane z pojęciami obszarów biologicznie czynnych i ustawą o ochronie gruntów rolnych,

- Wątpliwości, co do sposobu określania, że dana jednostka rejestrowa stanowi bądź nie gospodarstwo rolne,

- Narzucanie przez rozporządzenie sposobu automatycznego generowania grup i podgrup rejestrowych w sytuacji, gdy np. droga wojewódzka położona jest na gruntach stanowiących własność gminy czy Skarbu Państwa – należy albo dopuścić ręczne, przez operatora, nadawanie tych podgrup dla poszczególnych jednostek rejestrowych, albo pogodzić się z błędnymi statystykami, wykazywanymi np. w rocznych wykazach gruntów,

- Zaprojektowane w nowym rozporządzeniu usunięcie adresu działki i pozostawienie tego adresu wyłącznie jako atrybutu budynku i lokalu. Jeśli dodatkowo, wypisy z rejestrów budynku nie będą mogły być generowane dla takich budynków, w których istnieje choć jeden odrębny lokal, w tej sytuacji jedynym dokumentem, wydawanym z EGiB i posiadającym adres będzie wypis z rejestru tego lokalu. Synchronizacja danych EGiB z danymi, zawartymi w I dziale KW, dla księgi gruntowej, zostaje utrudniona.

- Problemy z klasyfikacją budynków, z uwagi na dwa jej systemy: Klasyfikację Obiektów Budowlanych KOB, stanowiącą załącznik do ustawy Prawo budowlane i będącą podstawą sprawozdawczości organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB, zawartą w rozporządzeniu, wydanym na podstawie ustawy o statystyce publicznej i przyjętej do stosowania w EGiB,

- Spodziewane w najbliższym czasie zmiany przepisów, związane z Kodeksem Budowlanym oraz zmienioną już ustawą Prawo wodne. Także ustawa pgik ma być nowelizowana, co spowoduje konieczność wielu zmian w oprogramowaniu (np. zapewnienie generowania wypisów z wykazu gruntów, a nie, jak dotychczas, wykazu gruntów (dla całego obrębu),

- Brak, wskazanych przez GUGiK lokalizacji, gdzie przeprowadzono pilotaż wdrożeń kompletu nowych przepisów wraz z przetestowaniem w praktyce eksportu i importu (zwłaszcza przyrostowego) danych w formacie GML.

Niniejsza analiza założeń, do sporządzenia projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, pomimo wyżej wykazanych problemów, wskazuje możliwy do realizacji tryb przeprowadzenia działań modernizacyjnych. Warunkiem powodzenia tych działań jest ścisła współpraca z dostawcą oprogramowania oraz zapewnienie właściwych środków finansowych, którymi należy w ratach opłacać Wykonawcę tych prac. Jak wynika z doświadczeń prac modernizacyjnych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013, dodatkowym warunkiem zapewniającym powodzenie tego typu przedsięwzięcia jest precyzyjne opisanie wymagań w SIWZ, a także zapewnienie Wykonawcy ilości czasu, odpowiedniej dla realizacji wymaganych tym SIWZ prac polowych i kameralnych.