14. Stół konferencyjny

wymiar 1200/1000/740 h

Uwaga: przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów mebla. Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę.

- Blat roboczy stołu wykonany z płyty 28mm oklejany PVC 2mm w całości, krawędzie oklejane na maszynach typu CNC (również krawędzie krzywoliniowe) co sprawia, że obrzeże jest dokładniej dociśnięte do krawędzi płyty i szczelina pomiędzy doklejką i płytą jest niewidoczna.

- Kolumna nogi o średnicy 100mm (w stołach ST08 i PS2 kolumna o średnicy 50mm), malowana proszkowo (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130μm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem.

- Talerz podstawy wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej grubości 10mm, średnica talerza 620mm.

- stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2, atest higieniczny.