31-31f. ANEKSY KUCHENNE

Zawias hydrauliczny nakładany o kącie rozwarcia 102o, wytrzymały na 80 000 cykli przesuwu, wykonany z metalu, pokryty odpornym niklem.

Prowadnica kulowa z pełnym wysuwem o wytrzymałości 60 000 cykli przesuwu, wykonana z metalu, ocynkowana. Szerokość prowadnicy 45mm, długość 500mm (z firmy GTV)

Płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm. Wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny E-1 na płytę. Obrzeża z atestem Państwowego zakładu Higieny w Warszawie.

Plecy w szafkach

płyta HDF jednostronnie lakierowana o grubości 3,5mm

Blat

Wykonany z płyty wiórowej gr. 38mm jednostronnie laminowanej HPL’em. Przednia krawędzie zabezpieczona jednolicie bez przejścia tym samym laminatem co strona wierzchnia blatu.

Blaty mają posiadać atest higieniczny E-1

Nóżki

Nóżki meblowe trzyczęściowe wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości +/- 30mm, bulwy wzmocnione wraz z wytłoczonym noskiem podpierającym dodatkowo bok szafki.

Uchwyty

Uchwyty kwadratowe o rozstawie 128mm wykonane z metalu, pokryte powłoką cynkowo-aluminiową.

# Blenda

# Płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm.

Tył nad blatem /aneksy kuchenne 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31f/

Płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr. 18mm oklejona ABS 0,5mm. Na wysokość 60cm.

Tył nad blatem grafika na szkle  /aneksy kuchenne 31e/

Szkło hartowane minimum 4mm grubości, klejone do ściany lub mocowane na dystansach. Grafika do uzgodnienia na etapie realizacji.

Umywalka wpuszczana w blat 40x40x18mm /aneksy kuchenne 31a, 31c, 31d, 31e/

# Kształt: Zaokrąglona

# Materiał: Ceramika sanitarna

# Pojemność umywalki (l): 4

# Położenie niecki: Na środku

# Położenie otworu na baterie: Brak otworów

# Przeznaczony do użytku publicznego

# Sposób montażu: Wpuszczana w blat

Bateria umywalkowa /aneksy kuchenne 31a, 31c, 31d, 31e/

# Rodzaj – baterie łazienkowe: zwykła
Kolor – baterie łazienkowe: chrom
Rodzaj wylewki – baterie łazienkowe: stała
Przyłącze: giętkie węże przyłączeniowe
Ogranicznik temperatury: tak
Ogranicznik przepływu strumienia: tak
Ograniczenie przepływu strumienia: 5,7
Załączone wyposażenie – baterie łazienkowe: zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1¼" i korkiem
Rodzaj uchwytu: metalowy
Rozmiar – baterie łazienkowe: S
Typ głowicy: ceramiczna
Rozmiar głowicy – baterie łazienkowe: 28 mm
Zasięg wylewki: 116 mm
Wysokość korpusu: 174 mm
Ilość otworów: 1
Minimalne wymagane ciśnienie: 0,5 bara

Zlewozmywak jednokomorowy /aneksy kuchenne 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31f/

# Zlewozmywak kuchenny,

# wpuszczany,

# jednokomorowy

# stalowy,

# wymiary 50/50cm

Bateria zlewozmywakowa /aneksy kuchenne 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f/

- Kolor: Stal szlachetna

- Sposób montażu: Stojący

- Ile otworowa: 1

- Kształt baterii: Okrągła

- Wysokość korpusu: 406,00 mm

- Zasięg wylewki: 180,00 mm

- Wylewka: Obrotowa

- Wyciągana wylewka: Tak

- Perlator: Stały

- Typ wężyków przyłączeniowych: Wężyk

- Zestaw odpływowy: Bez korka

# Czajnik elektryczny  /aneksy kuchenne 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e,31f/

| - kolor srebrny - moc: 2200W - pojemność 1,7l - materiał wykonania: stal nierdzewna - blokada pokrywy i ochrona przed przegrzaniem dla optymalnego bezpieczeństwa - automatyczne wyłączenie po osiągnięciu punktu wrzenia - zabezpieczenie przed przegrzaniem - czajnik wyłącza się automatycznie po zdjęciu z podstawy - filtr osadów - obrotowa podstawa - podświetlany włącznik/lampka kontrolna - schowek przewodu - wskaźnik poziomu wody - zakryta grzałka - kolor: srebrny |  |
| --- | --- |

Zdjęcie poglądowe

Uwaga:

Przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów urządzeń. Parametry techniczne równoważne lub lepsze, lecz nie gorsze.

Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę aneksów kuchennych.

Typy aneksów kuchennych:

31 [Całkowita długość ok. 236-240cm]

3 szafki 60x60x85,

1 szafka 50x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blenda 6-10cm

Blat dł. ok. 236-240cm

lodówka do zabudowy podblatowa

czajnik elektryczny,

zlewozmywak wpuszczany +armatura

31 A [Całkowita długość ok. 236-240cm]

3 szafki 60x60x85,

1 szafka 50x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blenda 6-10cm

Blat dł. ok. 236-240cm

lodówka do zabudowy podblatowa

czajnik elektryczny,

umywalka wpuszczana +armatura,

zlewozmywak wpuszczany +armatura

31 B [Całkowita długość ok. 200cm]

2 szafki 60x60x85,

1 szafka 80x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blat dł. ok. 200cm

lodówka do zabudowy podblatowa

czajnik elektryczny,

zlewozmywak wpuszczany +armatura

31 C [Całkowita długość ok. 290-300cm]

4 szafki 60x60x85,

1 szafka 50x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blenda 6-10cm

Blat dł. ok. 290-300cm

lodówka do zabudowy podblatowa

czajnik elektryczny,

umywalka wpuszczana +armatura,

zlewozmywak wpuszczany +armatura

31 D [Całkowita długość ok. 298cm]

4 szafki 60x60x85,

1 szafka 50x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blenda 10cm

Blat dł. ok. 298cm

lodówka do zabudowy,

zlewozmywak wpuszczany z armaturą,

kuchenka elektryczna 2 palnikowa,

umywalka wpuszczana z armaturą,

czajnik elektryczny

31 E [Całkowita długość ok. 600cm]

5 szafek 60x60x85 [ uwaga: w jednej z szafek do zabudowy piekarnik]

1 szafka 120/60/85h - zabudowa zlewu,

2 szafki 60x60/85h - 4 szuflady,

5 szafek górnych 60x35x60 [ uwaga: w jednej z szafek mikrofalówka do zabudowy, w 2 szafkach ociekacz]

lodówka do zabudowy na wys. 177cm,

Blat w 2 kawałkach dł. ok. 60cm i 480cm

zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany z armaturą,

kuchenka elektr.4 palnikowa,

umywalka wpuszczana z armaturą,

czajnik elektryczny

Uwaga: pozostałe wyposażenie do aneksu kuchennego 31e w odrębnych kartach katalogowych, urządzenia do zabudowy należy zamówić wraz z meblami kuchennymi.

31 F [Całkowita długość ok. 190cm]

2 szafki 60x60x85,

1 szafka 60x60x85 - szafka z czterema szufladami,

Blenda 10cm

Blat dł. ok. 190cm

lodówka do zabudowy podblatowa

czajnik elektryczny,

zlewozmywak wpuszczany +armatura