Zestaw 6A. BIURKO[6] z dostawką[7], kontenerem 3 szufladowym [12] i blendą przednią - opis techniczny

- wymiar całkowity 1600x2000x740 mm

Uwaga: przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów biurka. Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę.

Blat - płyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1Wykończenie. Obrzeże PVC 2mm. W blacie osadzone 4 mufy metalowe z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka. Blenda przednia wykonana w płyty laminowanej 18mm.

Stelaż wykonany z profili ciętych laserowo , szyna łącząca nogi i górna część każdej  nogi wykonane z profila 60x30 a elementy pionowe nogi i płaza dolna wykonana z profila 60x20mm. Cały stelaż malowany farbą proszkową o strukturze półmat, farba utwardzana w piecu. Blat biurka montowany za pomocą śrub typu WWI z wejściem imbusowym; w blacie umieszczone wpustki metalowe z gwintem. Blat i stelaż łączony poprzez tworzywowe tuleje wys. 10mm- umożliwia to rozbudowę biurek o przystawki boczne. Łączyna i nogi łączone  ze sobą za pomocą śrub ,  końcówki łączyny posiadają specjalny kształt który umożliwia szybki montaż biurka. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø60mm  z gwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Szuflady:

- górna szuflada ma posiadać nakładkę o funkcji piórnika, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy na prowadnicach rolkowych z przegrodami do organizacji przestrzeni

- Wyroby posiadają wkłady metalowe o wymiarach wewnętrznych 334x487mm. Standardowo do każdego mebla dodawany jest piórnik tworzywowy umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie.  Wkłady kontenera montowane są na stalowych  prowadnicach rolkowych zapewniające łatwy 75% wysuw  szuflady bez obawy jej wypadnięcia oraz posiadają możliwość zamontowania prowadnic kulkowych co sprawia, że  wysuw szuflady może wynosić 100%.

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady (nie licząc szuflady piórnikowej) - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, mają być wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni długotrwałe użytkowanie

biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2,

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2,