13      Stół - opis techniczny

- Wymiar 1800x800x740 mm

13a . Stół kuchenny

- Wymiar 900x700x740 mm

13b      Stół

- Wymiar 1600x800x740 mm

Uwaga: przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów mebla. Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę.

Płyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1Wykończenie. Obrzeże PVC 2mm. W blacie osadzone 4 mufy metalowe z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka.

- Blat wykonany z płyty melaminowanej 28mm o gęstości ~650kg/m3, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty:

- duża odporność na ścieranie i zarysowanie

- odporność na działanie czynników chemicznych

- odporność na działanie temperatury

- blat oklejany obrzeżem PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne.

- Nogi metalowe w wyrobach wykonane są z rury stalowej Ø40 w kolorze malowane farbą proszkową utwardzaną piecowo, wyposażone są w wbijany regulator wysokości; górna część nogi zakończona rozetą umożliwiającą przymocowanie jej do blatu za pomocą 6 wkrętów.

- Nogi stołów malowane na kolor metalik (pierwsza warstwa kolor, druga warstwa lakier bezbarwny), o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130μm oraz zwiększonej odporności na ścieranie do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony badaniem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości.