Inwestor: Miasto Zabrze

Zadanie:  Dokumentacja techniczna na realizację zadania p.n.

„Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych

w Zabrzu do 31.12.2020 r.”

Lokalizacja

inwestycji: Zabrze

Temat:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT.

Inwestor: Miasto Zabrze

Wykonawca: inż.  Piotr Michalik

Zawartość STWiOR:

I. Postanowienia ogólne.

II. Materiały.

III. Sprzęt i transport.

IV. Wykonanie robót.

V. Kontrola jakości wykonywanych robót.

VI. Obmiar robót.

VII. Odbiór robót i podstawa płatności.

I. Postanowienia ogólne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót określa wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z gospodarką leśną lasów komunalnych w Zabrzu oraz prowadzenie

składnicy i ewidencji drewna w roku 2020. Niniejszy dokument stanowi integralną część

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówień pn. p.n. „Prowadzenie

gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w roku 2020.

Specyfikację należy rozpatrywać razem z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót i

fakturowania.

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące skróty:

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

INZ– Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego

II. Materiały

1. Środki ochrony roślin:

- w trakcie wykonywania prac należy używać środków ochrony roślin dopuszczonych do

obiegu na terenie Polski, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,

- środki ochrony roślin należy stosować z zachowaniem zasad BHP, w sposób nie kolidujący

z normalnym funkcjonowaniem terenów zieleni,

- opryski może wykonywać osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków

ochrony roślin na terenie RP,

- koszty zakupu środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,

- zgodnie z art. 37 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.)

2. Materiał szkółkarski – drzewa, krzewy:

- materiał roślinny kopany,

sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:

1) kwalifikować się do I klasy jakości i spełniać wszystkie wymagania ujęte w Polskiej Normie

PN-R-67025 Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do upraw leśnych i na

plantacje.

2) posiadać prostą i zdrewniałą na całej długości strzałkę, wyraźnie wydłużoną wskutek

przyrostu w ostatnim roku;

3) posiadać skupiony i prawidłowo rozwinięty system korzeniowy;

4) posiadać licznie występujące korzenie drobne na korzeniach szkieletowych;

5) posiadać nieuszkodzony pączek szczytowy;

6) posiadać nie więcej niż połowę przycinanych pędów bocznych w koronie;

7) posiadać zabezpieczone przed infekcją rany po przyciętych pędach;

8) nie posiadać oznak przesuszenia, przegrzania, pleśnienia lub gnicia;

9) nie posiadać uszkodzeń mechanicznych, w szczególności otwartych ran na pędach lub

korzeniach sięgających miazgi lub drewna, rozdarć korzeni w miejscach rozwidlenia oraz

wyłamań korzenia szkieletowego, z wyjątkiem ran powstałych podczas podkrzesywania,

podcinania korzeni i wyorywania sadzonek;

10) nie posiadać uszkodzeń korzeni i pędów spowodowanych mrozem;

11) być pozbawione śladów żerowania przez szkodliwe organizmy;

12) być pozbawione oznak chorobowych, w szczególności uszkodzeń przyrostu z poprzedniego

roku większych niż 10%;

13) być pozbawione martwicy, pęknięć oraz pomarszczeń kory;

14) nie posiadać więcej niż jednego wyraźnego pędu głównego;

15) sadzonki muszą posiadać prawidłowe proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej a

wielkością systemu korzeniowego. Stosunek wysokości części nadziemnej do wielkości

systemu korzeniowego powinien mieścić się w granicach od 2:1 do 1:1, przy czym wysokość

części nadziemnej musi wynosić: dla So nie mniej niż 20 cm i nie więcej niż 25 cm, a dla Bk

nie mniej niż 25 cm i nie więcej niż 35 cm.

- koszty zakupu materiału roślinnego ponosi Wykonawca.

3. Tłuczeń z kamienia naturalnego :

- posiadający „Aprobatę techniczną” oraz „Zaświadczenie o jakości” dopuszczające użyty

materiał do stosowania w budownictwie drogowym ,

- materiał przeznaczony do remontu dróg leśnych, dolomit , frakcja 10 - 31,5 mm,

- koszty zakupu tłucznia ponosi Wykonawca.

III. Sprzęt i transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprzętu n/w w ciągłej gotowości.

2. Dla właściwej realizacji prac wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawca musi

zabezpieczyć następujące maszyny i narzędzia:

- tymczasowe pomieszczenie biurowe zlokalizowane przy składnicy drewna (np. przyczepa kempingowa, barakowóz, kontener)

- samochód samowyładowczy do 5 t DMC – 1 szt

- samochód dostawczy do 3,5 t DMC – 1 szt

- ciągnik rolniczy – 1 szt

- przyczepa skrzyniowa – 1 szt

- przyczepa dłużycowa – 1 szt

- kosiarka rotacyjna lub bębnowa – 1 szt

- pilarka spalinowa – 3 szt

- kosa spalinowa – 3 szt

- świder glebowy – 1 szt

- spychacz lub równiarka drogowa – 1 szt

- walec drogowy – 1 szt

- rębak do rozdrabniania gałęzi – 1 szt

- bijakowy ścinacz lub kosiarko-rozdrabniacz – 1 szt

- sprzęt do odśnieżania i zamiatania (zamiatarka mechaniczna) – 2 szt

- sekatory 5 szt

- łopaty 5 szt

- opryskiwacz plecakowy – 1 szt

Ponadto, Kierownik robót musi być wyposażony w:

- mundur leśniczego (letni i zimowy)

- średnicomierz

- taśma do mierzenia dłużyc

- ryszpak

3.Transport materiałów narzędzi i wody musi odbywać się sprawnymi pojazdami, dopuszczonymi do

ruchu po drogach publicznych.

IV. Wykonanie robót.

Rozdział 1. Konserwacja zasobów lasu komunalnego.

I.1 Dozór nad składnicą.

Prowadzenie składnicy drewna zgodnie z w/w Zarządzeniem, w tym przyjmowanie drewna na

składnicę w godzinach od 7 00 do 14 00 oraz sprzedaż drewna i wydawanie drewna podopiecznym

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w godzinach od 7 00 do 9 00 - po wcześniejszym

ustaleniu terminu z Leśniczym.

Dozór składnicy drewna w pozostałych godzinach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za

ewentualne straty spowodowane kradzieżą drewna.

I.2. Utrzymanie porządku i czystości na terenach leśnych.

Bieżące utrzymanie czystości w okresie trwania umowy w lesie komunalnym dz. Maciejów i kompleksie leśnym im. W. Pileckiego (z wyłączeniem zieleni parkowej urządzonej), a zwłaszcza wzdłuż dróg leśnych i ciągów pieszych, w tym w kwietniu przed ruszeniem wegetacji, kompleksowe i dokładne zebranie wszystkich śmieci. Zebranie śmieci do worków, opróżnienie koszy i wywóz śmieci na wysypisko. Wniesienie opłaty za utylizację. Potwierdzenie dostarczenia śmieci na wysypisko musi

być dołączone do protokołu odbioru robót za każdy miesiąc.

Sprzęt: samochód ciężarowy lub ciągnik przystosowany do wywozu śmieci nieprzekraczający 5 t.

I.3. Koszenie poboczy dróg i ścieżek.

Koszenie traw i chwastów wieloletnich na poboczach dróg i ścieżek w miejscach określonych

przedmiarem robót w pasie szerokości 1,50 m od krawędzi drogi kosą spalinową, w sierpniu.

Sprzęt: kosa spalinowa ew. kosiarka bębnowa lub rotacyjna.

Zgrabienie skoszonych chwastów w pryzmy. Załadunek na samochód ciężarowy lub przyczepę do

ciągnika. Wywóz do kompostowni. Alternatywnie można skoszoną trawę równomiernie rozrzucić po

dnie lasu (w uzgodnieniu z Inwestorem i inspektorem nadzoru).

Dowód wniesienia opłaty za utylizację powinien być w każdej chwili do wglądu inspektora nadzoru.

Sprzęt: samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą, grabie, widły.

I.4. Zamiatanie dróg parkowych.

Zamiatanie dróg parkowych ziemnych miotłą ręczną, w listopadzie, po opadnięciu liści w miejscach określonych w przedmiarze robót.

Zmiecione liście rozprowadzić równomiernie po dnie lasu w oddaleniu co najmniej 2 m od krawędzi

ścieżki.

Sprzęt: Miotła ręczna brzozowa, grabie druciane.

I.5. Zamiatanie chodników.

Zamiatanie chodników zamiatarką mechaniczną przy ulicach przylegających do lasu komunalnego.

Jeden raz w miesiącu w okresie od sierpnia do października. Wywóz zebranych śmieci na wysypisko.

Dowód wniesienia opłaty za utylizację powinien być w każdej chwili do wglądu inspektora nadzoru.

I.6. Remonty bieżące dróg gruntowych.

Odkrycie i oczyszczenie krawężników drogowych, remont dróg gruntowych w istniejącym śladzie lub

szer. 3 m w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wyrównanie nawierzchni spychaczem lub

równiarką drogową. Wyrównanie poboczy i rozrzucenie po lesie ziemi pozostałej po pracy

spychacza. Nawiezienie tłucznia z kamienia naturalnego, frakcja 10 - 31,5 mm, rozścielenie warstwą

o grubości 10 cm. Wyrównanie warstwy tłucznia i uwałowanie nawierzchni walcem drogowym.

Warunki odbioru: Roboty zanikowe, t.j. wyrównanie nawierzchni należy zgłosić do odbioru przed

nawiezieniem tłucznia.

Sprzęt: spychacz lub równiarka drogowa, walec drogowy, łopata.

I.7. Odbudowa szlabanu

Wykonanie stalowego szlabanu leśnego, obrotowego. Szlaban wykonany z rur stalowych 90 mm x 3,2 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych na zielony kolor.

I.8. Wykonanie i ustawienie ławek i ławostołów.

Wykonanie i ustawienie w lesie ławek z surowca znajdującego się w składnicy drewna (topola, brzoza, dąb).

Ławki długości 2-2,5 m, szerokości minimum 35 cm wykonane z przeciętych wzdłuż pni z dwoma

poprzecznymi podstawami dług.70 cm, wygładzone strugiem i zakonserwowane dwukrotnie

drewnochronem. Siedzisko ławki połączone z postawami za pomocą pręta gwintowanego o

przekroju 12 mm. Nakrętki na pręcie muszą być wpuszczone w drewno do poziomu siedziska.

Wysokość siedziska 42 – 45 cm od ziemi.  Ławostoły powinny mieć blat szer. 1 m i dł. 2,5 m i grub. min. 6 cm  zintegrowany z ławami.

Sprzęt: pilarka spalinowa, strug elektryczny, wiertarka elektryczna, pręty gwintowane o przekroju 12

mm z podkładkami i nakrętkami, płaski pędzel, drewnochron.

Rozdział II. Hodowla lasu.

II.9. Melioracja agrotechniczne.

Przygotowanie powierzchni do podsadzeń i odnowień. Wycięcie przy powierzchni ziemi krzewów,

jeżyn i malin (nalotów drzew i krzewów). Rozdrobnienie wyciętych krzewów za pomocą rębaka do

drewna. Po zakończeniu prac powierzchnia powinna być w 100% oczyszczona.

Równomierne rozrzucenie zrębków po lesie.

Terminy wykonania określa przedmiar robót i fakturowania.

Sprzęt: kosa spalinowa, rębak do drewna.

II.10. Przygotowanie gleby do sadzenia.

Wyoranie pasów pługiem leśnym pod sadzenie drzewek. Zdarcie darni i runa do gleby mineralnej na

pasie szer. 40 cm i w odstępie 1,20 m od siebie.

Sprzęt: ciągnik rolniczy, pług leśny.

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru może dopuścić zamiennie wykonanie

talerzy pod sadzenie.

II.11. Spulchnienie gleby.

Spulchnienie gleby na wyoranych pasach lub talerzach szpadlem lub świdrem glebowym do głębokości 30 cm, w odstępie co 50 cm.

Warunki odbioru: przed posadzeniem drzew należy zgłosić odbiór robót jako roboty zanikowe.

Termin wykonania określa harmonogram robót i fakturowania.

Sprzęt: szpadel, świder glebowy.

II.12. Sadzenie sadzonek bez bryłki.

Zakup i dostarczenie sadzonek na powierzchnię sadzenia. Sadzonki 2 letnie.

Sadzonki muszą być dołowane, tak by nie dopuścić do przesychania systemów korzeniowych.

Niedopuszczalne jest rozładowanie dostawy bez zabezpieczenia systemów korzeniowych przed

przesychaniem. Sadzonki powinny być pochodzenia miejscowego, tzn. nasiona muszą pochodzić ze

Śląskiej Krainy Przyrodniczo-Leśnej i być hodowane w szkółkach RDLP Katowice.

Dostawca przekazuje świadectwo pochodzenia materiału roślinnego oraz etykietę dostawy.

Gatunki i ilość określa przedmiar robót.

Sprzęt: samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą.

Sadzenie sadzonek ; doniesienie sadzonek na miejsce sadzenia. Jeżeli system korzeniowy jest

przerośnięty należy go skrócić ostrym narzędziem (sekatorem),nie pozostawiając ran rwanych bądź

szarpanych.

Wykopanie dołka o głębokości i średnicy dostosowanych do rozmiarów systemu korzeniowego (nie

dopuszczając do podwinięcia korzeni) w miejscu uprzednio spulchnionym. Sadzenie i udeptanie

gleby wokół sadzonki. Termin wykonania określa harmonogram robót i fakturowania. Prace należy

wykonywać w okresie, kiedy gleba jest wilgotna.

Sprzęt: szpadel.

II.13. Pielęgnowanie upraw dwuletnich i starszych.

Wycięcie ewentualnie pojawiających się krzewów. Zniszczenie chwastów wokół sadzonek w

odległości do 30 cm od sadzonki kosą leśną lub motyką z pozostawieniem zniszczonych chwastów

wokół sadzonki. W przypadku występowania chwastów trwałych, ekspansywnych, jak pokrzywa,

nawłoć późna, rdestowiec, powój polny itp. należy je zniszczyć wraz z korzeniami. Do wykonania jednokrotnie, w sierpniu.

Sprzęt: kosa leśna, motyka, sekator.

II.14. Chemiczne zabezpieczenie upraw.

Chemiczne zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę płową. Dotyczy sadzonek

sosny, modrzewia, dębu, buka i jesionu do osiągnięcia przez drzewka wys. 1 m.

Stosować preparat Stop Z EC jednokrotnie w ciągu roku.

Do zabezpieczenia stosować roztwór w proporcji 1 litr preparatu na 2 litry wody. Zabieg

przeprowadzić w okresie 15 – 30 listopada.

Preparat nakłada się za pomocą płaskiego pędzla na suche sadzonki w bezdeszczowe dni o

temperaturze powyżej 5 stopni. W przypadku drzew iglastych pokrywa się preparatem tegoroczny

przyrost pędu głównego a w przypadku liściastych pokrywa się cały pęd główny gdy jego grubość nie

przekracza 2 cm.

Sprzęt: pojemnik z preparatem, płaski pędzel.

Rozdział III. Użytkowanie lasu

III.15. Cięcia przygodne.

Drewno stosowe.

Wyznaczenie i oznakowanie drzew przeznaczonych do ścięcia. Usunięcie podrostów i podszytów w

promieniu 2 m wokół drzewa przeznaczonego do wycięcia. Usunięcie śniegu, gałęzi, runa i ściółki.

Okorowanie szyi korzeniowej na wysokości cięcia i pozostającego po

ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie gałęzi do wysokości 2 m od ziemi.

Przygotowanie drogi ucieczki.

Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Pocięcie na metrowe odcinki. Ułożenie wałków

metrowych w stosy wymiarowe.

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków lub urządzeń, wiatrołomów,

śniegołomów i.t.p. W ramach cięć przygodnych będą także usuwane drzewiaste formy czeremchy

amerykańskiej w oddz. 33c w celu dopuszczenia większej ilości światła do stanowisk zajętych przez

rośliny chronione (wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, czosnek

niedźwiedzi).

Wycinanie drzew pilarką spalinową musi być wykonywane przez osobę z uprawnieniami pilarza.

W miejscach trudnodostępnych i w zagęszczonym drzewostanie wycinkę drzew należy

wykonywać metodą alpinistyczną w uprzęży na linach.

Prace będą prowadzone przez cały rok w miejscach i terminach uzgodnionych z przedstawicielem

Inwestora.

Po zakończeniu prac drewno powinno być ułożone w stosy i oznaczone numeratorem.

Sprzęt: pilarka spalinowa, motyka, siekiera, numerator.

III.16. Cięcia przygodne.

Drewno dłużycowe.

Wyznaczenie i oznakowanie drzew przeznaczonych do ścięcia. Usunięcie podrostów i podszytów w

promieniu 2 m wokół drzewa przeznaczonego do wycięcia. Usunięcie śniegu, gałęzi, runa i ściółki.

Okorowanie szyi korzeniowej na wysokości cięcia i pozostającego po

ścince pniaka wraz z wystającymi korzeniami. Odcięcie gałęzi do wysokości 2 m od ziemi.

Przygotowanie drogi ucieczki.

Ścięcie i okrzesanie drzew pilarką spalinową. Pocięcie pnia na odcinki o ustalonej długości.

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, budynków lub urządzeń, wiatrołomów,

śniegołomów i.t.p. W ramach cięć przygodnych będą także usuwane drzewiaste formy czeremchy

amerykańskiej w oddz. 33c w celu dopuszczenia większej ilości światła do stanowisk zajętych przez

rośliny chronione (wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, czosnek

niedźwiedzi).

Wycinanie drzew pilarką spalinową musi być wykonywane przez osobę z uprawnieniami pilarza.

W miejscach trudnodostępnych i w zagęszczonym drzewostanie wycinkę drzew należy

wykonywać metodą alpinistyczną w uprzęży na linach.

Prace będą prowadzone przez cały rok w miejscach i terminach uzgodnionych z przedstawicielem

Inwestora. Po zakończeniu prac drewno powinno być oznaczone numeratorem.

Sprzęt: pilarka spalinowa, motyka, siekiera, numerator.

III.17. Ścinka drzew za pomocą zwyżki.

Przy pomocy zwyżki ścina się drzewa, których nie można położyć ze względu na zagrożenie

zniszczeniem budynków, ogrodzeń, innej infrastruktury, istniejących upraw leśnych lub młodników.

Pracownik dokonujący ścinki z kosza zwyżki, oprócz uprawnień pilarza musi przejść badania

wysokościowe i mieć uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 m.

Konary i ich fragmenty oraz pień mogą być ścinane bez zachowania obowiązujących wymiarów, w

zależności od aktualnych możliwości. Tylko w uzgodnieniu z inspektorem i koordynatorem.

III.18. Ścinka drzew metodą alpinistyczną.

Tą metodą ścina się drzewa, których nie można położyć ze względu na zagrożenie zniszczeniem

budynków, ogrodzeń, innej infrastruktury, istniejących upraw leśnych lub młodników, a jednocześnie

nie ma możliwości podjechania zwyżką ze względu na trudny teren lub inne przeszkody. Pracownik

dokonujący ścinki z lin musi posiadać następujące uprawnienia:

- kurs pilarza,

- aktualne badania wysokościowe,

- uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 m

- ukończony kurs alpinistyczny.

Prace muszą być nadzorowane przez uprawnionego przedstawiciela firmy dokonującej wycinki.

Konary i ich fragmenty oraz pień mogą być ścinane bez zachowania obowiązujących wymiarów, w

zależności od aktualnych możliwości. Tylko w uzgodnieniu z inspektorem i koordynatorem.

Rozdział IV. Inne prace.

IV.19. Zrębkowanie gałęzi pozostałych po cięciach.

Ułożenie gałęzi w stosy. Rozdrobnienie za pomocą rębaka do drewna. Równomiernie rozścielenie

zrębków po lesie. ( Jeżeli większa ilość zrębków występuje na terenie przewidzianym pod sadzenie

drzew, zrębki mogą być wykorzystane do ściółkowania).

Sprzęt: rębak do drewna, siekiera.

IV.20. Zrywka drewna stosowego do najbliższej drogi wywozowej.

Wyznaczenie drogi zrywki z uwzględnieniem konfiguracji terenu oraz występowania naturalnych

nalotów, podszytów i podsadzeń.

Załadunek stosów ręcznie na przyczepę ciągnikową lub mechanicznie na przyczepę

samozaładowczą. Średnia odległość 70 m.

Prace należy wykonywać w okresie, gdy gleba jest zamarznięta, najlepiej z okrywą śnieżną lub

przeschnięta. Zakazuje się wykonywania zrywki, gdy gleba jest rozmiękła po dłuższych opadach

deszczu lub roztopach śniegu.

Sprzęt: ciągnik z przyczepą lub przyczepą samozaładowczą.,w przypadku uszkodzenia dróg

leśnych należy doprowadzić je do stanu pierwotnego

Termin wykonania określa harmonogram robót i fakturowania.

IV.21. Zrywka drewna tartacznego.

Wyznaczenie drogi zrywki z uwzględnieniem konfiguracji terenu oraz występowania naturalnych

nalotów, podszytów i podsadzeń. W przypadku dłużyc o mniejszych rozmiarach, w miarę możliwości

stosować zrywkę przy pomocy przyczepy samozaładowczej. Większe dłużyce należy zrywać

pojedynczo, zapięte łańcuchem do ciągnika. W każdym przypadku prace należy wykonywać, gdy

gleba jest przeschnięta lub zmrożona. Zakazuje się wykonywania zrywki, gdy gleba jest rozmiękła po

dłuższych opadach deszczu lub roztopach śniegu.

Termin wykonania określa harmonogram robót i fakturowania.

Sprzęt: ciągnik rolniczy, przyczepa samozaładowcza, łańcuchy.

IV.22. Zniszczenie chwastów przy użyciu preparatu Roundup.

Zniszczenie chwastów przy użyciu preparatu Roundup 360 sl, na drodze żwirowej między poddziałami 33c i 33g. Używać rozcieńczenia 40 ml na 1 litr wody. Dawka: 2,5 litra na 100 m2.

V. Kontrola jakości wykonywanych robót.

W przypadku robót wymienionych w dziale I ocenie podlegają następujące parametry:

1. Prowadzenie dokumentacji.

1a. Obsługa robót leśnych zgodnie z zakresem czynności kierownika oraz nadzór nad składnicą.

Prowadzenie nadzoru nad robotami i składnicą drewna zgodnie z Instrukcją służbową kierownika

robót, Zarządzeniem Nr 821/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013 r. Przyjęcia

„Regulaminu miejskiej składnicy drewna" Zarządzenie Nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 26.08.2013 r. Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze oraz

Instrukcją Nr 1/IK/2013r. Wydziału Infrastruktury Komunalnej z dnia 18.04.2013r. w sprawie

prowadzenia pomocniczych ksiąg rachunkowych

1b. Ewidencja drewna:

- Prowadzenie książki ewidencyjnej osobno dla drewna pochodzącego z lasu i z wycinek

w mieście, w rozbiciu na drewno opałowe i użytkowe,

- Prowadzenie protokołów przyjęcia i rozchodu drewna.

1c. Bieżące prowadzenie Dziennika robót.

2. Sadzenie drzew i krzewów.

- prawidłowość i dokładność wykonania zabiegów.

3. Ławki:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie ławek w czystości, wymiana

uszkodzonych elementów.

4. Prace porządkowe i utrzymanie czystości:

- prawidłowość i dokładność wykonania robót: utrzymanie czystości w alejkach utwardzonych

i nieutwardzonych oraz opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na powierzonym obszarze.

VI. Obmiar robót.

Obmiar prac następuje po zakończonym miesiącu, na podstawie realnie wykonanych w terenie

robót.

- jednostką obmiarową dla drewna stosowego jest 1mp,

- jednostką obmiarową dla dłużyc jest 1m 3 ,

VII. Odbiór robót i podstawa płatności.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, najpóźniej

w ostatnim dniu miesiąca (jeśli ostatni dzień miesiąca przypada w dzień wolny to zgłoszenia

należy dokonać w pierwszym dniu roboczym, po ostatnim dniu miesiąca).

Zobowiązuje się wykonawcę do niezwłocznego informowania drogą elektroniczną (e-mail)

inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych.

W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy również protokół odbioru

robót. Odbiór zostanie zorganizowany w terminie do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia

gotowości do odbioru robót. Na czas odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany do

zapewnienia środka transportu w celu dokonania objazdu powierzonych terenów. Osobą

reprezentującą Wykonawcę na odbiorach częściowych robót jest kierownik robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa obliczona przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową określoną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie koszty Wykonawcy, które musi ponieść w celu wykonania robót wyszczególnionych w

przedmiarze robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiOR.

Płatność nastąpi w oparciu o fakturę/ rachunek wystawiony w 2 egzemplarzach na Miasto

Zabrze (podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót).

Fakturę należy wystawić do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

Do faktury należy dołączyć:

- podpisaną i opieczętowaną kartę przekazania odpadów do instalacji posiadającej zezwolenie

na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o uregulowanym stanie  formalno - prawnym

Brak kompletu w/w dokumentów spowoduje zwrot faktury bez zapłaty.

Wykaz aktów prawnych i literatury wymaganych do stosowania przy prowadzeniu prac

w Lesie Komunalnym w Zabrzu.

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Komunalnego miasta Zabrze na okres od 1.01.2011 r.

do 31.12.2020 r

- Aneks na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2020 r. do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Komunalnego miasta Zabrze na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r.

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy

Polskich. Warszawa 2011.

- Zasady Hodowli Lasu obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

Państwowe. Zarządzenie nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

24 grudnia 2002 r.

- Zarządzenie Nr 821/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrzez dnia 26.08.2013 r. Przyjęcia

„Regulaminu miejskiej składnicy drewna”;.

http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/old/bip/6/11?grp=136652#rl_136652

- Zarządzenie Nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrzez dnia 26.08.2013 r. Zasad pozyskania

drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze

http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/old/bip/6/11?grp=136654#rl_136654

Niektóre określenia zawarte w STWiOR.

- Inwestor – Miasto Zabrze

- kierownik zadania – osoba odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie prac określonych

w STWiOR. Wymagania: Wyższe wykształcenie o kierunku leśnym, trzyletnie doświadczenie na

podobnym stanowisku.

- las komunalny – teren leśny objęty opracowaniem „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

Komunalnego w Zabrzu na okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r. wraz z Aneksem do tego Planu.

- składnica drewna – miejsce składowania drewna wyciętego w lesie komunalnym oraz na terenie

miasta Zabrze. Plac przy byłej leśniczówce przy ul. Matejki.

- protokół odbioru – dokument sporządzony co miesiąc przez Wykonawcę, stwierdzający

prawidłowe wykonanie prac przewidzianych na dany miesiąc, wraz z wartością tych prac, stanowiący

podstawę do wystawienia faktury.

- inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania przebiegu prac

i ich odbioru po stwierdzeniu prawidłowego ich wykonania.

- dłużyca – wyrzynek o długości minimalnej2,5 m w przypadku drewna liściastego i 2,7 m

dla drewna iglastego. Minimalna średnica przekroju bez kory w cieńszym końcu kłody 18 cm dla

drewna liściastego i 14 cm dla drewna iglastego.

- stos wymiarowy – drewno opałowe okrągłe o średnicach mierzonych w korze: górnej 5 cm

wzwyż i dolnej do 24 cm oraz drewno niezakwalifikowane do użytku tartacznego, długości 1,0 lub 1,2

m, ułożone w stos wysokości 1,0 m i długości 1,0 m lub jego wielokrotności.

- droga gruntowa – droga leśna lub ścieżka o nawierzchni nieutwardzonej, ziemnej lub żwirowej.

- podsadzenia – sztucznie wprowadzone drzewka w drzewostanach bliskorębnych lub rębnych.

-odnowienia – sztucznie wprowadzone drzewka na powierzchniach po zrębach.

talerze – powierzchnie przygotowane do sadzenia drzewek o wymiarach 40 x 40 cm

z pokrywą zdartą do gleby mineralnej i spulchnione do głębokości 30 cm.