PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# DLA INWESTYCJI :

# BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

-  ZAGOSPODAROWANIA TERENU (rezygnacja z chłodni, składu drewna i opału, zwężenie przejścia wokół boksów dla psów, zmiana wjazdu na teren inwestycji)                     	  (TOM I)

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

# - INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 					(TOM II)

# -	PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE

# -  	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ,

# -  	SIEĆ WODOCIĄGOWA,

# -	INSTALACJA WODY SZAREJ,

# - 	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ C.W.U. ZEWNĘTRZNYCH (TOM II)

Adres: 		Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 488/30

Inwestor: 		 Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

- Projekt: 		Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki

- 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8

- Architektura

Projektant:		mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki

mgr inż. Arch. Helena Szewiola

Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sebastian Borecki

Instalacje:

Projektant:		mgr inż. Anna Szwengiel – Budzyńska

Sprawdzający:	mgr. inż. Bogdan Bartke

Luty 2020

SPIS ZAWARTOŚCI

- Dokumenty

- 	Uprawnienia str.

-	Decyzja Administracyjna nr PP.6730.1.1.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budynek wejściowy, boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału) wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi, parkingi, oczyszczalnia ścieków, szamba, oraz separator substancji ropopochodnych)” – inwestycja prowadzona na terenie działek  548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45 przy ul. bytomskiej w Zabrzu ” str.

-	Decyzja  administracyjna nr PP.6730.3.1.2015 z dn.3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej nr PP.6730.1.1.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice. - str.

-	Decyzja nr 29/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze z dn. 12.01.2016 r. - str.

- Architektura

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

-  ZAGOSPODAROWANIA TERENU (rezygnacja z chłodni, składu drewna i opału, zwężenie przejścia wokół boksów dla psów, zmiana wjazdu na teren inwestycji)

(TOM I)

- Część sanitarna

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

# - INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (TOM II)

# -	PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE

# -  	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ,

# -  	SIEĆ WODOCIĄGOWA,

# -	 INSTALACJA WODY SZAREJ,

# - 	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ C.W.U. ZEWNĘTRZNYCH

(TOM II)

DOKUMENTY

ARCHITEKTURA

# PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(rezygnacja z chłodni, składu drewna i opału, zwężenie przejścia wokół boksów dla psów, zmiana wjazdu na teren inwestycji)

Adres: 		Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 488/30

Inwestor: 		 Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

- Projekt: 		Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki

- 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8

Architektura:	mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki

mgr inż. arch. Helena Szewiola

Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sebastian Borecki

Luty 2020

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa- opis techniczny

- Część rysunkowa

Rys. 1. PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# DLA INWESTYCJI :

# BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (BUDYNEK WEJŚCIOWY, BOKSY DLA PSÓW Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI, KOCIARNIA, KWARANTANNA, CHŁODNIE, SKŁADY DREWNA I OPAŁU) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (DROGI, PARKINGI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SZAMBA, ORAZ SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH)”

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

-  ZAGOSPODAROWANIA TERENU (rezygnacja z chłodni, składu drewna i opału, zwężenie przejścia wokół boksów dla psów, zmiana wjazdu na teren inwestycji)

# -	PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

# - INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

# -	PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE

# -  	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ,

# -  	SIEĆ WODOCIĄGOWA,

# -	INSTALACJA WODY SZAREJ,

# - 	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ C.W.U. ZEWNĘTRZNYCH

skala 1:500

Część opisowa – opis techniczny

- Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana Projektu zagospodarowania dla inwestycji:

# „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budynek wejściowy, boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału) wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi, parkingi, oczyszczalnia ścieków, szamba, oraz separator substancji ropopochodnych)”

Lokalizacja inwestycji – Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 488/30

Przedsięwzięcie objęte projektem jest realizowane na podstawie:

-	Decyzji Administracyjnej nr PP.6730.1.1.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budynek wejściowy, boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału) wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi, parkingi, oczyszczalnia ścieków, szamba, oraz separator substancji ropopochodnych)” – inwestycja prowadzona na terenie działek  548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45 przy ul. bytomskiej w Zabrzu ”

-	Decyzji  administracyjnej nr PP.6730.3.1.2015 z dn.3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej nr PP.6730.1.1.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice. str –

-	Decyzji nr 29/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze z dn. 12.01.2016 r.

2. Materiałami  wyjściowymi do projektu są:

a.	mapa sytuacyjna do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych, powstała w wyniku bezpośredniego pomiaru;

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów;

- inwentaryzacja fotograficzna terenu;

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowiązujące przepisy i normy;

- Decyzja administracyjna nr PP.6730.1.12015 z dn. 24 kwietnia 2015 wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budynek wejściowy, boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału) wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi, parkingi, oczyszczalnia ścieków, szamba, oraz separator substancji ropopochodnych)” – inwestycja prowadzona na terenie działek  548/30, 542/45, 487/30, 488/30, 543/45, 544/45, 441/50, 448/51, 440/45 przy ul. bytomskiej w Zabrzu ”

- Decyzja  administracyjna nr PP.6730.3.1.2015 z dn.3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej nr PP.6730.1.1.2015 z dn. 24 kwietnia 2015 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gliwice

- Decyzja nr 29/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze z dn. 12.01.2016 r.

- warunki i uzgodnienia techniczne

- Geotechniczne warunki posadowienia projektowanego schroniska dla bezdomnych zwierzat przy ul. Bytomskiej w Zabrzu wykonane przez GEOCARBON Sp. z o.o.

40 – 127 Katowice, ul. Dunikowskiego 12-14

- Inwentaryzacja drzew w Zabrzu przy ul. Bytomskiej na terenie planowanej inwestycji – schroniska dla bezdomnych zwierząt

- Działka – stan istniejący

Teren znajduje się we wschodniej dzielnicy Zabrze, w obrębie Biskupice. Parcela przeznaczona pod  schronisko położona jest w otoczeniu terenów zielonych, gruntów niezabudowanych, stanowiących użytki rolne. Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenem górniczym.

Teren znajduje się po północnej stronie ul. Bytomskiej, jest wolny od zabudowy. Dostęp do drogi publicznej  przez wjazd od ul. Bytomskiej. W południowej granicy działki znajdują się tory tramwajowe.

Na terenie występują drzewa głównie przy ulicy Bytomskiej.

W związku z koniecznością wykonania wycinki projekt zakłada nowe nasadzenia w zachodniej i północnej granicy działki.

Teren ma spadek w kierunku południowo-wschodnim.

Na przedmiotowym  terenie zaprojektowano schronisko dla zwierząt, a projekt uzyskał pozwolenie na budowę na mocy Decyzji nr 29/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana przez Prezydenta Miasta Zabrze z dn. 12.01.2016 r.

- Stan projektowany

Zmiana projektu zagospodarowania terenu dotyczy:

- rezygnacji z budynku chłodni, składu drewna i opału,

- zwężenia przejścia wokół boksów dla psów

- zmiany sposobu wjazdu na teren inwestycji

( Wjazd na teren realizowany na podstawie odrębnego opracowania - Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym)

# - zmiany projektu budowlanego instalacji kanalizacji deszczowej (TOM II)

Oraz wykonania Projektu budowlanego

# -  	sieci kanalizacji sanitarnej,

# -  	sieci wodociągowa,

# -	 instalacji wody szarej,

-	instalacji ciepła technologicznego oraz c.w.u. zewnętrznych

(TOM II)

Podstawowy projekt zakłada budowę kompleksu budynków schroniska dla zwierząt w skład którego wchodzą :

A - budynek wejściowy,

B - boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi,

C - kociarnia,

D - kwarantanna,

Wjazd na teren inwestycji zaprojektowano od ulicy Bytomskiej.

Rezygnuje się z dojazdu wzdłuż ulicy Bytomskiej.

Nowy projekt na końcowym fragmencie zakłada dojazd prostopadle do ul. Bytomskiej.

Nowy sposób wjazdu pokazano na części rysunkowej. Teren od szlabanu do ul. Bytomskiej jest objęty odrębnym opracowaniem

(Przebudowa ul. Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.)

Przed budynkiem wejściowym zaprojektowano 17 miejsc parkingowych, zaś przy wjeździe do kwarantanny – 7 miejsc parkingowych.

Przy parkingach, w południowej części działki zaprojektowano szambo dla pomieszczeń szpitala, a w zachodniej części działki, przy kwarantannie – szambo dla kwarantanny.

Równolegle do ulicy Bytomskiej usytuowano budynek wejściowy. Jest to budynek dwukondygnacyjny, o dachu płaskim, z zewnętrzna klatką schodową. Przed obiektem zaprojektowano strefę wejściową oraz parkingi. Ze względu na spadek terenu przed budynkiem zaprojektowano pochylnię. Dostęp dla osób niepełnosprawnych chodnikiem od strony parkingu zachodniego, lub północnym wejściem do budynku. Poprzez budynek wchodzi się na teren schroniska. Centralną część działki zajmuje kompleks boksów dla psów zaprojektowany na rzucie kwadratu z wewnętrznym atrium. Wokół do obiektu przylegają zewnętrzne boksy dla psów, za którymi umieszczono  ogrodzone wybiegi.

Projekt zamienny zakłada zwężenie drogi pomiędzy boksami dla psów a terenami na wybiegi i wprowadzenie furtek w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia dla psów.

W atrium na rzucie koła zaprojektowano kociarnię oraz tereny rekreacyjne i treningowe. W zachodniej części działki, jako osobny obiekt zaprojektowano budynek kwarantanny.

Wokół boksów kwarantanny zaprojektowano wybiegi.

Projekt zamienny zakłada wprowadzenie furtek, podobnie jak pomiędzy boksami a wybiegami w głównym budynku dla psów.

Od północy kwarantanny w pierwotnym projekcie znajdowała się wiata przeznaczona na skład opału, drewna oraz chłodnie. Projekt zamienny zakłada rezygnację z budowy wiaty.

Przy budynku kwarantanny zaprojektowano wjazd na teren schroniska.

Miejsce na kontenery na śmieci zaprojektowano przy wjeździe do kwarantanny.

Całość terenu zamknięta ogrodzeniem.

4.a	Projektowane budynki – opis ogólny

A Budynek wejściowy

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek z zewnętrzną klatką schodową.

Na parterze znajduje się hol wejściowy z częścią biurową oraz zespół pomieszczeń weterynaryjnych. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia pracowników oraz wolontariatu.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowany. Dach płaski wgłębiony, nachylenie 5%. Wysokość budynku ok. 7,5 m.

B Boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi

Boksy dla psów zaprojektowano z gotowych kontenerów betonowych o wymiarach 3,0 x 4,55m. Narożniki (miejsca łączenia szeregów kontenerów) oraz część z pomieszczeniami gospodarczymi w technologii tradycyjnej, murowana. Dach płaski, w części murowanej wgłębiony z odwodnieniem wewnętrznym. Wokół boksów zaprojektowano wybiegi zewnętrzne.

Ze względu na różnice poziomu terenu komunikacja wewnętrzna odbywa się za pomocą pochylni. Wysokość obiektu ok. 3,5 m

C Kociarnia

W atrium zaprojektowano kociarnię. Na rzucie koła z pomieszczeniami rozłożonymi promieniście.  W centrum znajduje się część ogólna, wejściowa, wokół której znajdują się pomieszczenia dla kotów. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, stropodach pełny, dach płaski, wgłębiony, kąt nachylenia ok. 5%

D Kwarantanna

Budynek zaprojektowano z boksów betonowych, łącząc je w ciąg pomieszczeń przeznaczonych na boksy dla psów. Wokół obiektu zaprojektowano zewnętrzne wybiegi. Odrębną część kwarantanny stanowią pomieszczenia dla kotów.

Wysokość budynku 3,5 m. Dach płaski, wgłębiony.

4.b		Projektowane uzbrojenie działki

Na przedmiotowym terenie projektowane są sieci i przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej

Projektowane są instalacje elektryczne

oraz kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, (TOM II)

- Dane liczbowe

BILANS TERENU:

Powierzchnia działki 548/30 = 23 049 m2

Pow. dróg i chodników: 1557,29 m2 + 827,286 (droga objęta odrębnym opracowaniem drogowym) = 2384,576 m2

Pow. biologicznie czynna: 17 586,5 m2  (76,3 % powierzchni działki 548/30)

Powierzchnia zabudowy:

A - budynek wejściowy = 374,4m2

B - boksy dla psów z pomieszczeniami gospodarczymi = 1647,7m2

C – kociarnia = 228,3m2

D – kwarantanna = 266,22m2

Powierzchnia zabudowy razem = 2516,62 m2

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Nie dotyczy

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Działka wolna od wpływu eksploatacji górniczej

- Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Warunki zabudowy dla planowanej inwestycji zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – opinia sanitarna nr NS/ZNS-Z-524-13910/15 z dnia 26 lutego 2015,

Oraz przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dn. 02.04.2015 nr NS-NZ.9027.7.10.2015 (w załącznikach)

- Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy

OŚWIADCZENIE

(projektanta projektu budowlanego)

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zmianami) niniejszym oświadczam że:

# PROJEKT BUDOWLANY  ZAMIENNY W ZAKRESIE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(rezygnacja z chłodni, składu drewna i opału, zwężenie przejścia wokół boksów dla psów, zmiana wjazdu na teren inwestycji)

Adres: 		Zabrze, ul. Bytomska, dz. nr 548/30, 542/45, 488/30

Inwestor: 	  Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

- Projekt: 		Studio Architektury, Arkadiusz Płomecki

- 41-813 Zabrze, ul. Dworska 18A/8

Architektura:	mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki

mgr inż. arch. Helena Szewiola

Sprawdzający:	mgr inż. arch. Sebastian Borecki

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam aktualną polisę OC.

Oświadczenie dotyczy branży architektonicznej.

Luty 2020