Nazwa urządzenia:

KARTA TECHNICZNA

SEPARATOR KOALESCENCYJNY

MAK-3-22-30-0,66-PE

Dotyczy: Schronisko dla zwierząt w Zabrzu, ul. Bytomska;

Budowa

Zbiornik separatora w kształcie walczaka o osi pionowej wykonany jest z rur strukturalnych PE-HD 
o wysokiej sztywności obwodowej. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali 0H18N9 i tworzywa sztucznego PE-HD.

Parametry pracy:

Przepływ nominalny:								3,0 	[dm3/s]

Przepływ hydrauliczny:							30,0 	[dm3/s]

Objętość osadnika:								660 	[dm3]

Pojemność magazynowa oleju:						157 	[dm3]

Max grubość warstwy osadu:						250 	[mm]

Max grubość warstwy oleju:							200	[mm]

Wymiary:

Średnica zewnętrzna, Dz:							1200 	[mm]

Wysokość całkowita układu separacji, H:				 	1950	[mm]

Zagłębienie wylotu, B:							1310	[mm]

Przyłącze wlot/wylot, DN:							200 	[mm]

Średnica otworu rewizyjnego:						600 	[mm]

Różnica poziomów wlot/wylot:						30 	[mm]

Waga całkowita:								~230	 [kg]

Wyposażenie standardowe

- auto-zamknięcie tarowane na gęstości 0,85 [kg/dm3] zespolone z króćcem odpływowym

- króciec przyłączeniowy PE z rozbijaczem strumienia (deflektorem)

- zintegrowany osadnik zawiesin mineralnych,

- przedział separacji i gromadzenia cieczy lekkich

- przewód przelewu burzowego niezależny od komory separatora, zespolony z odpływem

- wkład koalescencyjny komórkowy z koszem nośnym ze stali 0H18N9

- pływak auto zamknięcia tarowany na gęstość 0,85 [kg/dm3]

- prowadzenie kosza i pływaka ze stali 0H18N9 zespolone z króćcem odpływowym

- otwór rewizyjny ø 600 z łącznikiem PE pod nadbudowę ML 600

- uchwyty robocze zbiornika

- uchwyt ręczny prętowy ze stali 0H18N9 do wyciągania pływaka i kosza

Efekt ekologiczny

Jakość ścieków oczyszczonych w zakresie cieczy lekkich o gęstości 0,85 [kg/dm3] wychodzących z układu technologicznego separatorów typu MAK-PE przy przepływie nominalnym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska wg Dz.U. Nr 2014, poz. 1800 z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.