- EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

- DLA

- ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ

FRAGMENTU HALI SPORTOWEJ NA DZIENNY DOM

DLA ZADANIA: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU

CELEM STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH

PROGRAMU SENIOR+”

OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania z przebudową na Dzienny Dom dla zadania „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY  UL. SZAFARCZYKA 16 W ZABRZU CELEM STWORZENIA DZIENNEGO DOMU W RAMACH

PROGRAMU SENIOR+”

- OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Na przedmiotowej działce istnieje zespół budynków składający się z hali sportowej oraz łączącego się z nią pod kątem prostym budynku biurowo-hotelowego.

Budynek hali sportowej to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z wejściem głównym

zlokalizowanym od strony południowej. Część wejściowa hali  mieści się w obniżonym

fragmencie budynku.

Przedmiotem opracowania jest obniżona część wejściowa hali.

| L.p. | Rodzaje wskaźników | Zapis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | OBIEKT | Hala sportowa |
| 2. | ADRES | 41-800 Zabrze, ul. Szafarczyka 16 |
| 3. | DZIAŁKA № | 920/7 |
| 4. | STAN PRAWNY | - |
| 5. | LOKALIZACJA | budynek zlokalizowany przy ul. Szafarczyka 16 |
| 6. | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAKRESU OPRACOWANIA | Ok. 208,02 m2 |

- KONSTRUKCJA STANU ISTNIEJĄCEGO.

Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany ceglane.

Poszczególne elementy budynku wykonane zostały z następujących materiałów:

- ściany zewnętrzne - cegła pełna grubości 47 cm

- ściany wewnętrzne  – cegła pełna, /płyty gipsowo-kartonowe

- stropodach nad niższą częścia – żelbetowy, kryty papa termozgrzewalną

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Przedmiotowy fragment hali sportowej jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrze:

wody zimnej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i teletechniczna.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu dobry. Strop nad będącymi przedmiotem opracowania pomieszczeniami  nie wykazuje pęknięć, ugięć ani ubytków. Murowane ściany frontowe oraz wewnętrzne bez pęknięć i ubytków, popękane sa jedynie tynki.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej w stanie dobrym. Należy usunąć nagromadzone zanieczyszczenia po obu stronach koryta.

- WNIOSKI

Projektowane roboty budowlane, polegające na wykonaniu projektowanych, lekkich  ścianek działowych, zamurowaniu otworów, nie naruszą układu

konstrukcyjnego obiektu.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wszystkie proponowane materiały będą posiadać wymagane atesty i obowiązujące

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm,

zaświadczenie Producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem odpowiednich

norm.

Projektowane elementy spełniają wymagania warunkow technicznych jakim powinny

Odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji

Zanieczyszczeń gazowych, w związku z tym nie mają wpływu na zdrowie ludzi i

sąsiednie obiekty.

Przewiduje się  okresowe zwiększenie ilości odpadow podczas prowadzonych prac

budowlanych. Transport i utylizacja wytworzonych odpadow powinien odbywać się z

zachowaniem ostrożności, zgodnie z zasadami BHP i przepisami dotyczącymi

gospodarki odpadami

opracował :